建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目（天井山路厂区）

建设单位（盖章）：  芜湖三联锻造股份有限公司

编制日期：            2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	58

附表	59

附件：

附件1  环评委托书

附件2  立项文件

附件3  声明确认单

附件4  现有项目例行检测报告

附件5  土地证

附件6  现有项目环评批复及验收意见

附件7  危废协议

附件8  环境质量监测报告

附件9  原辅材料MSDS

附件10  企业排污许可证

附件11  公示

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区总平面布置图

附图3  项目周边环境概况图

附图4  芜湖市高新技术产业开发区总体规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-340203-04-01-698560 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 倪东方 | 联系方式 | 18655321272 |
| 建设地点 |  | 安徽 省（自治区） 芜湖 市 芜湖高新技术产业开发区 县（区） 乡（街道） 天井山路20号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 21 分 22.723 秒， 31 度 16 分 14.271 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C[3670]汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芜湖市弋江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 21180.6（其中本项目4400.24） | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.23 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 48598 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2011-2020）》 审批机关：芜湖高新技术产业开发区管委会 审查文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书的审查意见》，环监管[2004]23号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2011-2020）》、《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》及其审查意见，芜湖高新技术产业开发区产业定位为：光电工业、新材料工业、汽车配件中心、综合加工等产业群。本项目产品为汽车零部件产业，符合园区产业定位要求。 企业积极实施清洁生产和循环经济，采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染防治技术。企业的资源利用率等均可达到国内先进水平。 企业为轻污染产业，项目科技含量较高、经济效益好，环境代价低，清洁生产水平达到国内先进水平。项目与国家及地方产业政策相符；项目严格按照法律法规要求履行环境影响评价制度、严格执行环保“三同时”制度。 本项目使用电等清洁能源，项目生产过程产生的有组织废气经处理达标后排放，项目污染物排放实行总量控制。企业厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水系统，项目生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接管芜湖市城南污水处理厂。项目加强各类固废的收集和处理，企业建有一般固废暂存场所、危险废物暂存场所，产生的固废均得到合理有效的处理处置，不会产生二次污染。 企业加强环境安全管理工作，制定了突发环境事件应急预案，建立了环境风险防范、预警和应急体系，防止污染事故发生。 企业执行自行检测制度，并委托第三方检测机构定期进行污染源监测，确保各类污染物达标排放并满足环境管理的要求。 本项目严格实行“总量控制”要求，各类新增污染物排放总量向环保主管部门申请后实施。 综上所述，本项目符合《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2011-2020）》、《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；本项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 项目主要生产设备、工艺、产品等也均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 项目选址位于芜湖高新技术产业开发区，根据《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2016-2030）》（见附图4），项目用地为工业用地，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-1 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖高新技术产业开发区，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 芜湖市为环境空气不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目不规划增加其他用地，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于C[3670]汽车零部件及配件制造，项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）内；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》中允许类，项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）相符性 表1-2 项目与“皖发[2018]21号”及“芜市发[2018]18号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建项目; 2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目距离长江干流约3.16km，距离长江支流漳河最近距离为1.25km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内; 相符. 2; 严控5公里范围内新建项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改技改项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和技改化工项目; 项目为C[3670]汽车零部件及配件制造，不属于化工项目; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 项目距离长江干流3.16km，项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制，项目符合国家长江经济带市场准入要求; 相符. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）的要求，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖三联锻造股份有限公司是一家专业从事汽车零部件锻造及机加工的私营企业，企业位于芜湖高新技术产业开发区，主要产品包括汽车连杆、转向节、轮毂、齿轮、拉杆等。公司自成立以来，以“科技创新、质量兴企、服务至上”的理念，积极投入研发创新，取得了国内外汽车企业的一致认可。 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，有着产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，在国民经济发展中具有重要的战略地位，也是国家重点扶持的产业之一。近年来，国家出台了一系列产业政策为汽车制造及其相关行业的发展搭建了良好的政策环境。 芜湖三联锻造股份有限公司为了适应市场需求，拟投资21180.64万元建设“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”。项目分两部分建设，精密锻造生产线技改项目位于芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号；机加工配套建设项目位于芜湖市高新技术产业开发区新阳路与南经二路交叉口西南侧。本报告评价内容为精密锻造生产线技改项目，项目投资4400.24万元，在现有厂房内对原有项目进行技术改造，改造内容如下：改造6条热模锻生产线，替换原有设备，产品总产能不变。本项目已于2021年3月24日取得芜湖市弋江区发展和改革委员会下发的项目备案表（项目代码2103-340203-04-01-698560）。 芜湖三联锻造有限公司天井山路20号厂区于2008年1月25日取得了芜湖市环境保护局关于同意锻件加工项目建设的审批意见，项目于2011年5月11日取得了芜湖市环境保护局的环保验收（环验[2011]28号）。为了适应市场需求，公司于2016年申报锻件加工扩建项目，项目于2017年1月6日取得了芜湖市环境保护局的批文（环内审[2017]09号），于2017年9月29日通过芜湖市环境保护局的验收（环验[2017]174号）。公司该厂区于2019年11月8日取得排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，企业为重点排污单位，其排污许可申请类别为“重点管理”，企业已完成排污许可证重点管理的申领，排污许可证见附件，企业承诺在本项目投产前进行排污许可证的变更。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 为此，芜湖三联锻造股份有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告表。 2、建设内容 本项目为精密锻造生产线技术改造项目，项目位于三联锻造现有厂区内，项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等组成，主要建设内容及规模见表2-1。 表2-1 建设项目建设内容及规模 类别; 工程内容; 技改前工程规模; 技改后工程规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积10000m2，包括锻造车间，下料、热处理、探伤和抛丸等工序; 建筑面积10000m2，布置有F1-F9、F11、F12号线，抛丸区、热处理区以及防锈区等，其中F6、F7、F9、F11为主要技改线，调整设备; 产线略有调整. 2#厂房; 建筑面积8000m2，包括模具制造、精压冲孔等工序和成品堆放区以及车间办公区; 建筑面积8000m2，包括模具制造、精压冲孔等工序和成品堆放区以及车间办公区; 依托现有. 3#厂房; 建筑面积7676m2，布置锻造车间和热加工处理工序; 建筑面积7676m2，布置F13-F20号线和原材料区、抛丸区、仓库区和探伤区，其中F19为技改线，调整设备; 产线略有调整. 辅助工程; 办公楼; 位于2#厂房南侧，建筑面积300m2; 位于2#厂房南侧，建筑面积300m2; 依托现有. 配电房; 位于厂区西北角; 位于厂区西北角; 依托现有. 食堂; 位于3#厂房南侧，建筑面积300m2; 位于3#厂房南侧，建筑面积300m2; 依托现有. 公用工程; 原材料库; 1#厂房和3#厂房内均设置原材料仓库，建筑面积1000m2; 1#厂房和3#厂房内均设置原材料仓库，建筑面积1000m2; 依托现有. 成品库; 位于2#厂房，建筑面积200m2; 位于2#厂房，建筑面积200m2; 依托现有. 危化品库; 位于1#厂房东侧辅助用房，建筑面积20m2; 位于1#厂房东侧辅助用房，建筑面积20m2; 依托现有. 油料库; 位于1#厂房东侧辅助用房，建筑面积30m2; 位于1#厂房东侧辅助用房，建筑面积30m2; 依托现有. 实验室; 位于厂区西南角，进行简单的物理实验，建筑面积50m2; 位于厂区西南角，进行简单的物理实验，建筑面积50m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 市政供水管网，技改前全厂用水76185t/a; 技改后全厂用水55305t/a; 依托现有管网. 排水; 采用雨污分流制，雨水接至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理，含油废水经隔油池、废水处理站处理，探伤废水经废水站预处理后达接管要求后排入市政污水管网，纳入芜湖市城南污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入长江，废水排放量56154t/a; 技改后全厂废水排放量为39354t/a; 依托现有. 供电; 由市政供电网供给，技改前全厂用电量2200万kw.h; 由市政供电网供给，技改前全厂用电量2200万kw.h; 不新增用电. 供热; 调质炉工序部分采用天然气加热，天然气年消耗45万m3; 调质炉工序部分采用天然气加热，天然气年消耗45万m3; 不新增天然气用量. 环保工程; 废气; 热处理炉废气经油雾净化设施处理后和天然气燃烧废气一起经15米高排气筒排放（DA001），食堂油烟经油烟净化器处理排放，抛丸粉尘经自带布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放（DA002和DA003），淬火油槽废气和防锈废气经设备油雾分离器处理后通过15米高排气筒排放（DA004）; 热处理炉废气经油雾净化设施处理后和天然气燃烧废气一起经15米高排气筒排放（DA001），食堂油烟经油烟净化器处理排放，抛丸粉尘经自带布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放（DA002和DA003），淬火油槽废气和防锈废气经设备油雾分离器处理后通过15米高排气筒排放（DA004）; 依托现有. /; 模锻粉尘经水幕除尘后通过15米高排气筒排放（DA005）; 新建. 废水; 项目设隔油池+化粪池，用于处理运营期生活污水，废水由市政污水管网接入芜湖市城南污水处理厂; 项目设隔油池+化粪池，用于处理运营期生活污水，废水由市政污水管网接入芜湖市城南污水处理厂; 依托现有. 项目生产废水主要为设备清洗废水和探伤废水，通过厂区现有的预处理设施处理后，通过市政污水管网排入城南污水处理厂; 项目生产废水主要为设备清洗废水和探伤废水，通过厂区现有的预处理设施处理后，通过市政污水管网排入城南污水处理厂; 依托现有. 固废; 对于生活垃圾，项目区内设施移动垃圾收集桶，各建筑内每层设垃圾收集桶，垃圾收集后由当地环卫部门清运; 对于生活垃圾，项目区内设施移动垃圾收集桶，各建筑内每层设垃圾收集桶，垃圾收集后由当地环卫部门清运; 依托现有. 对于危险固废，设置专门的收集区，建筑面积150m2，分类收集后委托安徽威斯特环保科技有限公司处置; 对于危险固废，设置专门的收集区，建筑面积150m2，分类收集后委托安徽威斯特环保科技有限公司处置. 噪声; 采用低噪声设备、隔声处理等; 采用低噪声设备、隔声处理等; 依托现有. 3、产品方案 技改项目改造6条锻造生产线，产品有所调整，生产工艺不变，总产能不变，产品方案见表2-2。 表2-2 项目建设产品方案 产品名称; 设计能力（万件/年）; 年运行时数. 技改前; 技改后. 转向节锻件; 300; 300; 7200h（24h*300d）. 轮毂锻件; 1500; 990. 杆类锻件; 2000; 1100. 轮毂; 0; 510. 球头; 0; 300. 拉杆; 0; 300. 共轨; 0; 210. 控制臂; 0; 90. 总计; 3800; 3800. 4、原辅材料及能源消耗 技改前后，原辅材料种类及用量不变，详见表2-3，原辅材料主要成分及理化性质见表2-4。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 非调质钢或调质钢; 万t; 2.8; ——. 防锈油; t; 10; ——. 淬火油; t; 22.4; ——. 抛丸砂; t; 85; S330，S390. 磁粉; t; 0.38; YL-2型. 甲醇; t; 39.5; ——. 液压油; t; 29; 马石油46#. 柴油; t; 22.94; ——. 黄油; t; 21; 润杰0#，长城1#. 机油; t; 3.23; ——. 石墨乳; t; 102.9; ——. 切削液; t; 10; ——. 齿轮油; t; 0.84; 150#. 导轨油; t; 1; ——. 防锈剂; t; 1; ——. 油雾油; t; 0.3; C40. 空压机油; t; 1; S3R68#. 能源消耗; 水; t; 55305; 园区供水管网. 电; 万kWh; 2200; 园区供电网. 天然气; 万m3; 45; 管道天然气. 表2-4 原辅材料主要成分及理化性质表 原辅材料名称; 主要成分; 理化性质; 毒理毒性. 水基淬火剂; 聚二烷基二醇、羧酸、链烷醇胺、添加剂，硼酸2.5~5%; 绿色液体，有典型气味；沸点100℃，倾点≤-15℃，溶于水，pH8.8-9.4；不易燃; LD50＞2000mg/kg. 防锈油; 精制碳氢溶剂55~75%，防锈剂25~45%; 棕色透明液体，熔点＜-20℃，沸点240-290℃，相对密度（水=1）0.841±0.02，闪点＞100℃，自燃点＞300℃，哪怕和蒸气压0.017kPa，爆炸极限0.6/7.0（%V/V），不溶于水，可溶于乙醇、乙醚；常温下稳定，不会发生聚合反应，避免与明火、强氧化剂接触，会引起火灾爆炸。; 易燃. 石墨润滑剂; 水70~73%、氢氧化钠3~8%、羧甲基纤维素钠5~10%; 淡黄色液体，无臭；pH9~11，沸点110℃，可溶于水，比重1.11（水=1），粘度200~400cP（20℃）; 不燃. 甲醇; 木酒精，CH4O，纯品; 无色澄清液体，有刺激性气味，熔点(℃)-97.8，沸点(℃)64.8，相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)1.11，饱和蒸气压(kPa)13.33(21.2℃)，辛醇/水分配系数的对数值-0.82（-0.66），燃烧热(kJ/mol)727.7，临界温度(℃)240，临界压力(MPa)7.95，溶解性：溶于水,可混溶于醇、醚、等多数有机溶剂。; 易燃，LD505628mg/kg(大鼠经口)，LD50 15800mg/kg(兔经皮)，LD5083776mg/mз，4小时(大鼠吸入). 5、主要生产设备 技改项目替换原有设备，主要生产设备变更情况详见表2-5。 表2-5 项目生产设备调整情况一览表 序号; 设备名称; 规 格; 单位; 技改前; 技改后. 1#厂房大型设备（锻造设备）. 1; 中频感应加热炉; KGPS160KW/4KHZ; 台; 1; 1. 2; 热模锻压力机; F06; 台; 1; 0. 1600T热模锻压力机; 1600T; 台; 0; 3. 3; 开式固定台压力机; J23-100; 台; 1; 1. 4; 开式可倾压力机; JB23-63A; 台; 1; 1. 5; 中频感应加热炉; KGPS500KW/1.5KHZ; 台; 1; 1. 6; 热模锻压力机; MP-1000T; 台; 1; 1. 7; 开式可倾压力机; J23-100; 台; 1; 1. 8; 开式可倾压力机; J23-100; 台; 1; 1. 9; 开式固定台压力机; J21-63A; 台; 1; 1. 10; 中频感应加热炉; KGPS500KW/2000HZ; 台; 1; 1. 11; 电动螺旋压力机; J58K-630; 台; 1; 1. 12; 电动螺旋压力机; J58K-630; 台; 1; 1. 13; 开式可倾压力机; J21Z-160; 台; 1; 1. 14; 开式固定台压力机; J21Z-160; 台; 1; 1. 15; 中频感应加热炉; KGPS500KW/4KHZ; 台; 1; 1. 16; 热模锻压力机; MP-2500T; 台; 1; 0. 2500T热模锻压力机; 2500T; 台; 0; 2. 1350T热模锻压力机; 1350T; 台; 0; 1. 17; 开式固定台压力机; JD21-200; 台; 1; 1. 18; 网带连续控温炉; /; 台; 1; 1. 19; 中频感应加热炉; KGPS750KW/4KHZ; 台; 1; 0. 750kw中频感应加热炉; 750kw; 台; 0; 2. 20; 双盘摩擦压力机; JB53-1600; 台; 1; 1. 21; 双盘摩擦压力机; JB53-1600; 台; 1; 1. 22; 370复合式辊锻机; ARWS1-370; 台; 1; 0. 460辊锻机; GD-460; 台; 0; 1. 23; 400kg空气锤; C41-400B; 台; 1; 1. 24; 闭式单点压力机; JD31-400D; 台; 1; 1. 25; 开式固定台压力机; J21-250; 台; 1; 1. 26; 中频感应加热炉; KGPS500KW/4KHZ; 台; 1; 1. 27; 电动螺旋压力机; J58K-1600; 台; 1; 1. 28; 闭式单点压力机; JA31-160C; 台; 1; 1. 29; 开式固定台压力机; J21Z-125; 台; 1; 1. 30; 开式固定台压力机; J21Z-160; 台; 1; 1. 31; 双支撑辊锻机; Cr125; 台; 1; 1. 32; 工业电阻炉; HD-35-8; 台; 1; 1. 33; 中频感应加热炉; KGPS1000KW/4KHZ; 台; 1; 1. 34; 双盘摩擦压力机; JB53-1600; 台; 1; 1. 35; 双盘摩擦压力机; JB53-1600; 台; 1; 1. 36; 双支撑辊锻机; D42-400; 台; 1; 1. 37; 开式固定台压力机; J21-300; 台; 1; 1. 38; 开式固定台压力机; J21-300; 台; 1; 1. 39; 开式固定台压力机; J21-300; 台; 1; 1. 40; 中频感应加热炉; KGPS750KW/4KHZ; 台; 1; 1. 41; 双盘摩擦压力机; J53-1600C; 台; 1; 1. 42; 双盘摩擦压力机; J53-1000C; 台; 1; 1. 43; 闭式单点压力机; JD31-315; 台; 1; 1. 44; 400kg空气锤; C41-400B; 台; 1; 1. 45; 370复合式辊锻机; ARWS1-370; 台; 1; 0. 370辊锻机; GD-370; 台; 0; 2. 46; 开式固定台压力机; J21-250A; 台; 1; 1. 47; 余热淬火槽; /; 台; 1; 1. 48; 中频感应加热炉; KGPS1000KW/4KHZ; 台; 1; 1. 49; 双盘摩擦压力机; J53-2500C; 台; 1; 1. 50; 双盘摩擦压力机; J53-1600C; 台; 1; 1. 51; 闭式单点压力机; JD31-315; 台; 1; 1. 52; 560kg空气锤; C41-560B; 台; 1; 1. 53; 开式固定台压力机; J21-200A; 台; 1; 1. 54; 开式固定台压力机; J21-160A; 台; 1; 1. 55; 余热淬火槽; /; 台; 1; 1. 56; 中频感应加热炉; KGPS750KW/4KHZ; 台; 1; 1. 57; 双盘摩擦压力机; JB53-1600; 台; 1; 1. 58; 双盘摩擦压力机; JB53-1000; 台; 1; 1. 59; 400kg空气锤; C41-400B; 台; 1; 1. 60; 开式固定台压力机; J21-200A; 台; 1; 1. 61; 开式固定台压力机; J21-200A; 台; 1; 1. 62; 开式固定台压力机; J21-300; 台; 1; 1. 64; 中频感应加热炉; KGPS750KW/2000HZ; 台; 1; 1. 65; 热模锻压力机; MP-1600T; 台; 1; 1. 66; 开式固定台压力机; JD21-200; 台; 1; 1. 67; 中频感应加热炉; KGPS-500KW/2000HZ; 台; 1; 1. 68; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 69; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 70; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 1. 71; 开式固定台压力机; J21-200A; 台; 1; 1. 1#厂房大型设备（下料设备）. 1; 圆钢切断机; YQ-45 (100T); 台; 1; 1. 2; 液压精密棒料切断机; Y630; 台; 1; 1. 3; 液压精密棒料切断机; 630; 台; 1; 1. 4; 高速圆锯机; P-100B; 台; 2; 0. 高速圆锯机; CX80; 台; 0; 4. 5; 安马达锯床; HA-250; 台; 1; 1. 6; 安马达锯床; HA-250; 台; 1; 2. 7; 卧式带锯床; GB4225X35C; 台; 1; 1. 8; 卧式带锯床; GB4225X35C; 台; 1; 1. 9; 卧式带锯床; GD4240165; 台; 1; 1. 10; 卧式带锯床; GD4232; 台; 1; 1. 11; 卧式带锯床; GD4232; 台; 1; 1. 12; 卧式带锯床; GD4232; 台; 1; 1. 13; 卧式带锯床; GZ4232; 台; 1; 2. 14; 卧式带锯床; GB4232; 台; 1; 1. 15; 卧式带锯床; GB4232; 台; 1; 1. 16; 卧式带锯床; GB4232; 台; 1; 1. 17; 卧式带锯床; GB4232; 台; 2; 2. 18; 卧式带锯床; GZ4232; 台; 1; 1. 19; 机械剪床; 600; 台; 1; 1. 20; 机械剪床; 150; 台; 1; 1. 1#厂房大型设备（热处理设备）. 1; 燃气式淬火炉; JH812; 台; 1; 1. 2; 燃气式回火炉; JH816; 台; 1; 1. 3; 正火炉; RWC-250; 台; 1; 1. 4; 淬火炉; JH802; 台; 2; 2. 5; 回火炉; JH802; 台; 2; 2. 6; 箱式正火炉; RT2-150-9; 台; 1; 1. 7; 箱式回火炉; RT2-150-6; 台; 1; 1. 8; 箱式回火炉; RT2-105-6; 台; 1; 1. 9; 箱式回火炉; RT2-105-7; 台; 2; 2. 10; 台车式电阻炉; RT3-150-7; 台; 1; 1. 1#厂房大型设备（后处理探伤设备）. 1; 1#磁化荧粉探伤机; MTS-4000; 台; 1; 1. 2; 2#磁化荧粉探伤机; MTS-2000; 台; 1; 1. 3; 3#磁化荧粉探伤机; MTS-4000; 台; 1; 1. 4; 4#磁化荧粉探伤机; CUW-3000E; 台; 1; 1. 5; 5#磁化荧粉探伤机; MTS-3000; 台; 1; 1. 6; 6#磁化荧粉探伤机; CUW-2000E; 台; 1; 1. 7; 7#磁化荧粉探伤机; CDG-3000; 台; 1; 0. 磁粉探伤检测线; MTW-6H型; 台; 0; 1. 8; 8#磁化荧粉探伤机; CDW-2000; 台; 1; 1. 9; 9#磁化荧粉探伤机; MTS-3000; 台; 1; 0. 磁粉探伤检测线; MTW-6H型; 台; 0; 1. 10; 10#磁化荧粉探伤机; MTS-2000; 台; 1; 1. 11; 11#磁化荧粉探伤机; MTS-4000; 台; 1; 1. 12; 12#磁化荧粉探伤机; CDG-2000; 台; 1; 1. 13; 13#磁化荧粉探伤机; CJW-3000; 台; 1; 1. 1#厂房大型设备（后处理抛丸设备）. 1; 履带式抛丸机; Q3212; 台; 1; 0. 金属网带抛丸机; TFW1300-8; 台; 0; 1. 2; 悬挂式抛丸机; QKSB-10YS; 台; 1; 1. 3; 履带式抛丸机; 15GN-8M1; 台; 1; 1. 4; 履带式抛丸机; Q3212; 台; 1; 0. 金属网带抛丸机; TFW1300-8; 台; 0; 1. 5; 履带式抛丸机; Q3212; 台; 1; 1. 6; 履带式抛丸机; 15GN-7M6; 台; 1; 1. 7; 履带式抛丸机; Q3212; 台; 1; 1. 8; 履带式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 9; 滚筒式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 1#厂房辅助设备. 1; 行车; ——; 台; 5; 5. 2; 空压机; ——; 台; 2; 2. 3; 箱式软水冷却机; ——; 台; 12; 12. 4; 玻璃钢冷却塔; ——; 台; 4; 4. 2#厂房大型设备（模具设备）. 1; 普通卧轴矩台平面磨床; HZ-500; 台; 1; 1. 2; 普通车床; CA6140A; 台; 1; 1. 3; 普通车床; CD6140A; 台; 1; 1. 4; 普通车床; CA6140A; 台; 1; 1. 5; 普通车床; CA6140A; 台; 1; 1. 6; 数控车床; CK7150A; 台; 1; 1. 7; 万能升降台铣床; X6140; 台; 1; 1. 8; 立式升降铣床; X5032A; 台; 1; 1. 9; 精雕机; JT650B; 台; 1; 1. 10; 精雕机; JT650B; 台; 1; 1. 11; 精雕机; JT650B; 台; 1; 1. 12; 精雕机; JT650B; 台; 1; 1. 13; 数控铣雕机; SKXD6070; 台; 1; 1. 14; 数控铣雕机; SKXD6070; 台; 1; 1. 15; 数控电火花切割机床; DK7740C; 台; 1; 1. 16; 数控电火花切割机床; DK7755A; 台; 1; 1. 17; 数控电火花切割机床; DK7780A; 台; 1; 1. 18; 数控电火花切割机床; DK7735(B); 台; 1; 1. 19; 数控电火花切割机床; DK7735(B); 台; 1; 1. 20; 电火花精密成型机床; DM400; 台; 1; 1. 21; 电火花精密成型机床; DM400; 台; 1; 1. 22; 电火花精密成型机床; DM400; 台; 1; 1. 23; 电火花精密成型机床; DM400; 台; 1; 1. 24; 电火花精密成型机床; DM400; 台; 1; 1. 25; 电火花精密成型机床; D7140C; 台; 1; 1. 26; 摇臂钻床; Z3050X16; 台; 1; 1. 27; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 台; 1; 1. 28; 龙门式定梁镗铣中心; HTM-630GA; 台; 1; 1. 29; 龙门式定梁镗铣中心; HTM-630GA; 台; 1; 1. 30; 龙门式定梁镗铣中心; HTM-1500G; 台; 1; 1. 31; 工业电阻炉; RT2-75-9; 台; 1; 1. 32; 工业电阻炉; RT2-45-9; 台; 1; 1. 33; 工业电阻炉; RT2-105-6; 台; 1; 1. 34; 台车式电阻炉; RT3-90-6; 台; 1; 1. 35; 真空淬火炉; V0Q2-150; 台; 1; 1. 36; 井式回火炉; RJ-55-6; 台; 1; 1. 37; 井式回火炉; RJ-75-6; 台; 1; 1. 38; 井式回火炉; RJ-55-6; 台; 1; 1. 39; 井式回火炉; RJ-55-6; 台; 1; 1. 40; 脉冲等离子氮化炉; LDMC-75AQK; 台; 1; 1. 41; 脉冲等离子氮化炉; LDMC-150AQK; 台; 1; 1. 42; 龙门式加工中心; HTM-630GA; 台; 1; 1. 43; 龙门式加工中心; HTM-630G; 台; 1; 1. 44; 龙门式加工中心; HTM-630G; 台; 1; 1. 45; 龙门式加工中心; HTM-850G; 台; 1; 1. 46; 龙门式加工中心; HTM-850G; 台; 1; 1. 47; 龙门式加工中心; HTM-850G; 台; 1; 1. 48; 万能磨刀机; KD-10A; 台; 1; 1. 49; 万能磨刀机; KD-10A; 台; 1; 1. 50; 美国米勒焊机; /; 台; 1; 1. 51; 多功能弧焊整流器; ZD5-1000; 台; 1; 1. 52; 氩弧焊机; WSM-400; 台; 1; 1. 53; 氩弧焊机; WSM-400IGBT; 台; 1; 1. 54; 电火花高速小孔加工机; DD703; 台; 1; 1. 55; 高压气淬炉; CZQ-150; 台; 1; 1. 56; 超声波清洗机; OYQ-3060T; 台; 1; 1. 57; 烟台友信液压机; YA41-200T; 台; 1; 1. 2#厂房大型设备（包装设备）. 1; 四柱液压机; FHP1000C; 台; 1; 1. 2; 四柱液压机; FHP500C; 台; 1; 1. 3; 四柱液压机; FHP-1000C; 台; 1; 1. 4; 四柱液压机; FHP500C; 台; 1; 1. 5; 防锈机; /; 台; 1; 1. 6; 防锈机; /; 台; 1; 1. 7; 开式可倾压力机; J23-100; 台; 1; 1. 8; 开式固定台压力机; J21-200A; 台; 1; 1. 9; 开式可倾压力机; JB23-63A; 台; 1; 1. 10; 开式固定台压力机; J21-250; 台; 1; 1. 11; 立式钻床; Z5140A; 台; 1; 1. 12; 立式钻床; Z5140A; 台; 1; 1. 13; 工业钻床; Z4125; 台; 1; 1. 14; 涡流分选仪; ECT-910E; 台; 1; 1. 15; 双头砂带磨床; SSM05; 台; 1; 1. 16; 数控铣床; VWC450; 台; 1; 1. 2#厂房辅助设备. 1; 行车; ——; 台; 3; 3. 2; 空压机; ——; 台; 1; 1. 3#厂房大型设备. 1; 中频感应加热炉; KGPS-750KW/1000HZ; 台; 1; 1. 2; 热模锻压力机; MP-1600; 台; 1; 1. 3; 开式固定台压力机; JH-250; 台; 1; 1. 4; 中频感应加热炉; KGPS-500KW/1.5KHz; 台; 1; 1. 5; 电动螺旋压力机; EPC-1000; 台; 1; 1. 6; 开式固定台压力机; JH21-160A; 台; 1; 1. 7; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 1. 8; 中频感应加热炉; KGPS-500KW/2KHz; 台; 1; 1. 9; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 10; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 11; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 0. 200T压力机; 400T; 台; 0; 1. 12; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 0. 200T压力机; 400T; 台; 0; 1. 13; 中频感应加热炉; KGPS-500KW/2.5KHZ; 台; 1; 1. 14; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 15; 开式固定台压力机; JH21-160; 台; 1; 1. 16; 开式固定台压力机; JH21-160; 台; 1; 1. 17; 中频感应加热炉; KGPS-500KW/1.5KHz; 台; 1; 1. 18; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 19; 电动螺旋压力机; J58K-1000; 台; 1; 1. 20; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 1. 21; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 1. 3#厂房辅助设备. 1; 行车; ——; 台; 1; 1. 2; 空压机; ——; 台; 1; 1. 3; 箱式软水冷却机; ——; 台; 2; 2. 3#厂房大型设备（后处理抛丸设备）. 1; 滚筒式抛丸机; 0715GN; 台; 1; 1. 2; 履带式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 3; 履带式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 4; 履带式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 5; 履带式抛丸机; SNB50; 台; 1; 1. 6; 去氧化皮机; 直径80; 台; 0; 2. 7; 模架; /; 台; 0; 6. 6、公用工程 （1）给水 项目给水水源来自市政给水管网，项目原有用水量为76185t/a，技改后项目用水为55305t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流排水体制。 雨水采用有组织排放，屋面雨水汇集后与地面雨水合并，就近排入市政雨水管网。 生活污水经化粪池预处理达接管要求后，由市政污水管网接入芜湖市城南污水处理厂，尾水处理达标后最终排入长江。生活污水年排放量为36000t/a。 车间保洁废水3200t/a，经隔油池预处理后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理。 生产废水包括设备擦洗废水和探伤废水，进入厂区废水处理站处理达标后进入市政污水管网，排入城南污水处理厂处理，年排放量为154t/a。 （4）供电 项目用电由市政供电网供给，厂区西北侧设配电房，厂区内从配电房至各负荷用电点均为低压配电，配电方式一般为放射式，部分采用树干式，配电电压为380/220V。技改项目不新增用电，全厂用电2200万kw.h。 （5）供气 项目烤模和淬火加热工序用燃气由市政天然气次高压管道接入，管径为DN180，管道设计压力0.016~0.05兆帕，年用天然气45万m3。 （3）储运 储存：厂房内设原料仓库、油料库、危化品库、成品仓库等。 运输：项目位于芜湖高新技术产业开发区，开发区配套有完善的公路交通系统。原料和产品由社会车辆承担运输；厂内运输主要靠企业自备车辆。 7、厂区平面布置 公司位于芜湖天井山路20号，厂区占地48598m2，建筑面积约64647.5m2，包含1#厂房、2#厂房、3#厂房、仓库和办公楼、食堂及配电房等。其中1#厂房位于厂区北侧，设置转向节、轮毂等锻造生产线；2#厂房位于厂区西侧，设置模具车间和成品仓库等；办公楼位于2#厂房南侧；食堂位于3#厂房南侧；配电房位于厂区西北侧。厂区设有停车区及大面积绿化带，可为员工提供舒适的工作环境及减轻生产过程中对厂内环境的影响。 项目所在厂区总平面布置见附图2。 8、周边环境概况 本项目位于芜湖国家高新技术产业开发区天井山路20号。项目地块西侧为华林环保公司；东侧为欣瑞阳光医药公司及芜湖市杨业包装公司；南侧为天井山路，隔路为高新区工业企业，北侧为河道，隔河为芜湖服务人员外包产业园，300m范围内无居民区等环境敏感目标。项目周边环境概况及环境保护目标见附图3。 9、职工人数及工作制度 职工人数：技改项目不新增员工，从厂区现有人员调配，厂区现有劳动定员750人。 工作制度：年工作300天，实行两班制，日工作时间24h，年工作时间7200h。 10、环保投资 本项目总投资4400.24万元，其中环保投资为10万元，占总投资的0.22%，环保投资主要用于废气、废水、固废、噪声治理等，详见表2-6。 表2-6 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废气; 淬火油雾：油雾净化器+15m排气筒（DA001）; 依托现有; 达标排放. 抛丸粉尘：自带布袋除尘+15m排气筒（DA002）; 依托现有. 抛丸粉尘：自带布袋除尘+15m排气筒（DA003）; 依托现有. 淬火油雾、防锈油雾：油雾净化器+15m排气筒（DA004）; 依托现有. 模锻粉尘：水幕除尘+15m排气筒（DA005）; 8. 废水; 生活污水：隔油池、化粪池; 依托现有; 达标排放. 生产废水：厂区污水处理站，年处理能力160t; 依托现有. 固废; 一般固废暂存间，占地面积84m2; 依托现有; 暂存固废. 危废暂存间，占地面积150m2; 依托现有. 噪声; 隔声、减振设施; 2; 达标排放. 地下水、土壤; 分区防渗措施; 依托现有; /. 合计; 10; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程 项目运营期主要产品为各类锻件，生产工艺流程见如下： 来料检验 剪料 加热 校正 切边 制坯 抛丸 S1边角料 N1噪声 S2边角料 检查 包装入库 G2粉尘 N2噪声 G4粉尘 N3噪声 模锻 电 磁粉探伤 液化气 S3边角料 S5废探伤液 磁粉、水 模具 烤模 G1燃烧废气 外观检查 防锈 防锈油 G5防锈废气 热处理 淬火油 S4废淬火液、G3油雾 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： （1）原料 项目主要原料为不锈钢，来料经检验（主要为外观检验）合格后进入原料仓库。 （2）剪料 不锈钢原料使用圆锯机剪切成所需的规格尺寸，该过程有边角料和噪声产生。 （3）加热、制坯 由于不锈钢强度较大且塑性较低，需进行加热软化后才能进行制坯，加热采用电加热，加热温度约1100℃。 （4）烤模、模锻 将模具放入加热炉中进行烘烤，烘烤过程采用天然气加热，烘烤温度约200℃，加热时间约30min，然后将工件置于模具内进行模锻成型，该过程有燃烧废气、粉尘、和噪声产生。 （5）切边、校正 对脱模后的工件进行切边、校正，该过程有边角料产生。 （6）热处理 将工件放入热处理炉中，通过电加热/天然气使工件保持在880℃左右，保温30min，最后使用淬火液冷却。 （7）抛丸 工件进入抛丸机进行抛丸处理，以除去工件表面的氧化皮，该过程有抛丸粉尘和噪声产生。 （8）外观检查、磁粉探伤 工件经抛丸后需进行外观检查，合格工件进行磁粉探伤检查，该过程有废探伤液产生。 （9）检查、防锈 工件经检查后需进行防锈处理，避免工件表面生锈，在工件表面涂防锈油，该过程有废防锈油产生。 （10）包装入库 产品经检查合格后包装入库。 产污环节分析 根据工程分析，本项目主要产排污环节见下表： 表2-7 项目主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物. 废气; G1; 烤模; SO2、NOX、颗粒物. G2; 模锻; 粉尘. G3; 热处理; 非甲烷总烃. G4; 抛丸; 粉尘. G5; 防锈; 非甲烷总烃. 废水; W1; 保洁废水、探伤废水; 生产废水. W2; 职工办公生活; 生活污水. 固废; S1-S3; 机加工; 金属边角料. S4; 热处理; 废淬火液. S5; 探伤; 废探伤液. S6; 职工办公生活; 生活垃圾. 噪声; N; 生产设备等; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目概况 芜湖三联锻造有限公司于2008年1月25日取得了芜湖市环境保护局关于同意锻件加工项目建设的审批意见，项目于2011年5月11日取得了芜湖市环境保护局的环保验收（环验[2011]28号）。为了适应市场需求，公司于2016年申报锻件加工扩建项目，项目于2017年1月6日取得了芜湖市环境保护局的批文（环内审[2017]09号），于2017年9月29日通过芜湖市环境保护局的验收（环验[2017]174号）。公司于2019年11月8日取得排污许可证。 公司现有项目环保手续执行情况见下表。 表2-8 现有项目环保手续执行情况一览表 企业所属建设项目名称; 环境影响评价; 竣工环保验收; 项目目前运行状态; 排污许可证情况. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 审批部门; 批准文号; 批准时间. 锻件加工项目; 芜湖市环保局; /; 2008年1月25日; 芜湖市环保局; 环验[2011]28号; 2011年5月11日; 验收产能60万件，已投产; 已取得排污许可证（重点管理）. 锻件加工扩建项目; 芜湖市环保局; 环内审[2017]09号; 2017年1月6日; 芜湖市环保局; 环验[2017]174号; 2017年9月29日; 验收产能3800万件，已投产. 企业目前实际生产能力为锻件类产品3800万件/a（转向节锻件300万件，轮毂锻件1500万件，杆类锻件2000万件）。 2、现有项目工程建设内容 现有项目建设内容见下表。 表2-9 现有项目建设情况一览表 类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积10000m2，包括锻造车间，下料、热处理、探伤和抛丸等工序; 已验收. 2#厂房; 建筑面积8000m2，包括模具制造、精压冲孔等工序和成品堆放区以及车间办公区; 已验收. 3#厂房; 建筑面积7676m2，布置锻造车间和热加工处理工序; 已验收. 车间一; 建筑面积3898.34m2; 已验收. 车间二; 建筑面积893.94m2; 已验收. 辅助工程; 办公楼; 位于2#厂房南侧，建筑面积300m2; 已验收. 位于3#厂房南侧，靠近纬九路，建筑面积3323.3m2，共4层; 已验收. 配电房; 位于厂区西北角; 已验收. 食堂; 位于厂区东北侧; 已验收. 公用工程; 供水; 市政供水管网，用水76185t/a; 已验收. 排水; 采用雨污分流制，雨水接至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理，含油废水经隔油池、废水处理站处理，探伤废水经废水站预处理后达接管要求后排入市政污水管网，纳入芜湖市城南污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入长江，废水处理站年处理能力160吨; 已验收. 供电; 由市政供电网供给，用电量1200万kw.h; 已验收. 供热; 调质炉工序部分采用天然气加热; 已验收. 环保工程; 废气; 天然气燃烧废气收集高空排放，食堂油烟经油烟净化器处理排放，抛丸粉尘经自带布袋除尘处理后无组织排放，防锈废气经设备油雾分离器处理后无组织排放; 已验收. 废水; 项目设化粪池，用于处理运营期生活污水，废水由市政污水管网接入芜湖市城南污水处理厂; 已验收. 项目生产废水主要为设备清洗废水和探伤废水，通过厂区现有的预处理设施处理后，通过市政污水管网排入城南污水处理厂; 已验收. 固废; 对于生活垃圾，项目区内设施移动垃圾收集桶，各建筑内每层设垃圾收集桶，垃圾收集后由当地环卫部门清运; 已验收. 对于危险固废，设置专门的收集区，分类收集后委托安徽超越环保科技有限公司处置. 噪声; 采用低噪声设备、隔声处理等; 已验收. - 现有项目生产设备及原辅材料 项目技改前后原辅材料和生产设备情况见表2-3和表2-5。 4、现有项目工程分析 现有项目工艺流程如下： 来料检验 剪料 加热 校正 切边 制坯 抛丸 S1边角料 N1噪声 S2边角料 检查 包装入库 G2粉尘 N3噪声 模锻 电 磁粉探伤 S3边角料 S5废探伤液 磁粉、水 外观检查 防锈 防锈油 G3防锈废气 热处理 淬火油 S4废淬火液、G1油雾 图2-2 现有项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料：现有项目主要生产转向节、轮毂锻件及杆类锻件等产品。项目原料为非调质钢或调质钢，来料经检验合格后进入原料仓库。 加工：原料经剪料、加热、制坯后制成不同类型模具，对其进行切边、冲校；然后使用淬火液进行热处理，处理后的产品进入抛丸工序。 后处理：进入检验环节，包括外观检查、磁粉探伤、终检，对于检验完全合格的产品进行防锈处理，最终包装入库。 5、现有项目水平衡图 损耗7200 36000 28800 28800 洗浴用水 化粪池 损耗800 4000 3200 3200 保洁用水 隔油池 76185 自来水 损耗6000 城南污水处理厂 56154 生活用水 24000 化粪池 24000 30000 损耗7 探伤用水 65 废水站 58 58 损耗24 设备擦洗水 96 120 废水站 96 损耗1200 6000 冷却用水 4800 图2-3 现有项目水平衡图（单位：m3/a） 5、现有项目污染源达标排放情况 （1）废水 根据企业2019-2020年度例行监测，废水总排口所排废水各项污染指标浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，总排口废水达标排放。监测结果见下表。 表2-10 废水监测结果统计及评价表 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 监测结果（单位：mg/l pH除外）; 执行 标准值; 是否 达标. 1#-1; 1#-2; 1#-3; 1#-4; 均值或 范围. 废水总排口; 2019-10-17; pH; 7.36; 7.32; 7.38; 7.40; 7.32-7.40; 6～9; 达标. SS; 25; 29; 21; 24; 24.7; 400; 达标. COD; 152; 156; 149; 146; 150.7; 500; 达标. BOD; 58.2; 59.2; 55.8; 54.8; 57; 300; 达标. 氨氮; 11.7; 12.5; 11.2; 12.1; 11.8; --; 达标. 石油类; 2.87; 2.65; 3.12; 2.95; 2.9; 20; 达标. （2）废气 现有项目产生的废气主要为热处理废气、抛丸粉尘、打磨粉尘和淬火油烟。根据企业2020年度例行监测报告，废气排放监测结果见下表。 表2-11 有组织废气监测结果统计表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 执行 标准; 参照执行标准; 是否 达标. 1; 2; 3; 均值. 2020-9-11; 热处理油雾排放口（DA001）; 标干流量(m3/h); 10194; 10216; 10191; 10200; --; --; --. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 2.20; 2.51; 1.43; 2.05; 70; 70; 达标. 排放速率(kg/h); 2.24×10-2; 2.56×10-2; 1.46×10-2; 2.09×10-2; 3.0; --; 达标. 抛丸粉尘排放口（DA002）; 标干流量(m3/h); 12700; 12617; 12791; 12703; --; --; --. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 30; 30; 达标. 排放速率(kg/h); <0.254; <0.252; <0.256; <0.254; 1.5; 1.5; 达标. 粉尘排放口（DA003）; 标干流量(m3/h); 8266; 8366; 8466; 8366; --; --; --. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20; <20; <20; <20; 30; 30; 达标. 排放速率(kg/h); <0.165; <0.167; <0.169; <0.167; 1.5; 1.5; 达标. 淬火废气排放口（DA004）; 标干流量(m3/h); 14639; 14628; 14662; 14643; --; --; --. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 1.70; 1.91; 1.73; 1.78; 70; 70; 达标. 排放速率(kg/h); 2.49×10-2; 2.79×10-2; 2.54×10-2; 2.61×10-2; 3.0; --; 达标. 表2-12 无组织废气监测结果统计表 检测日期; 检测项目; 检 测 结 果(mg/m3); 执行标准（mg/m3）; 参照执行标准（mg/m3）; 是否达标. 上风向1#点; 下风向2#点; 下风向3#点; 下风向4#点. 2019-10-17; 非甲烷总烃; 0.0122; 0.121; 0.0828; 0.0830; 4.0; 4.0; 达标. 颗粒物; 0.151; 0.201; 0.217; 0.250; 0.5; 0.5; 达标. 由监测结果可知，现有项目非甲烷总烃有组织和无组织监测结果可满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准。 （3）噪声 根据现有项目2020年度例行监测报告，厂界噪声监测结果见下表。 表2-13 现有项目厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2020.9.11; 1#东厂界; 59.8; 50.4; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 2#南厂界; 54.9; 46.8; 达标. 3#北厂界; 58.4; 50.9; 达标. 由监测结果可知，现有项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （4）固体废物 现有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-14 现有固体废物产生及处置情况 序号; 废物名称; 固废类别; 产生量(t/a); 处置措施. 1; 金属边角料; 一般固废; 2800; 芜湖市中兴物资回收有限公司回收利用. 2; 油泥和污泥; 危险废物; 9; 安徽威斯特环保科技有限公司. 3; 废乳化液和切削液; 危险废物; 10. 4; 生活垃圾; 一般固废; 150; 由环卫部门定期清运. 6、现有项目污染源强统计 现有项目污染源强统计见下表： 表2-15 现有项目污染源强统计 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 环评批复量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.3; 1.3. 粉尘; 0.038; 0.038. 烟尘; 0.146; 0.146. NOX; 0.890; 0.890. 废水; 综合废水; 废水量; 56154; 56154. COD; 15.917; 15.917. NH3-N; 1.848; 1.848. 固废; 危险废物; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 7、环评批复及验收批复要求落实情况 现有项目对环评批复及验收批复意见的落实情况见下表。 表2-16 环评批复及验收批复意见落实情况 序号; 环评批复验收要求; 落实情况. 1; 加强大气污染防治工作，切实落实省、市相关大气污染防治行动计划实施方案。针对抛丸、热处理、防锈、淬火等工序中产生的烟尘、废气等，应强化车间通风排风措施，安装废气收集净化设施，废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值，排气筒高度应符合环保要求。项目设置50m卫生防护距离。建设单位应与当地相关部门加强联系，严格控制卫生距离内的建筑，确保在卫生防护距离内不得新建学校、医院、住宅等敏感建筑物。; 已落实，企业抛丸、热处理、防锈、淬火等工序均已安装废气收集净化装置，并通过15米高排气筒排放。. 2; 厂区应实行雨污分流。冷却水循环使用不外排，经厂区污水站预处理后的保洁废水、探伤废水、擦洗废水、生活污水等应满足城市污水接管要求，外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，进入市政污水管网，纳入区域内污水处理厂集中处置。; 已落实；各项废水经处理后接入市政污水管网，进去城南污水处理厂集中处理。. 3; 优化厂区总图布局，选用低噪声生产设备。对各类产噪声设备应采取隔声消声、减振、距离衰减等措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中3类标准。; 已落实；根据例行监测，噪声厂界达标。. 4; 规范固废管理。废淬火液、油泥、废乳化液、废切削液、废磁粉、废机油、污泥等属于危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，公司内临时贮存设施等建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定。废边角料等一般固废应分类收集，落实回收利用途径。生活垃圾应统一收集交环卫部门定期清运，避免造成二次污染。; 已落实；企业危废暂存于危废间，与安徽威斯特环保科技有限公司已签订协议。. 5; 规范排污口标准化建设。禁止使用国家淘汰的生产工艺设备，且本项目不得在厂区内从事电镀、电泳、喷漆等活动。; 已落实；企业按照要求办理排污许可证，规范排污口。. 6; 严格落实污染物排放总量控制措施，污染物排放总量应控制在我局环保局核定的指标范围内。; 已落实；企业年度监测结果符合要求。. 7; 项目建成后，建设单位应一并向我局书面申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。; 已落实. 8、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 现有项目模锻粉尘经水幕除尘后无组织排放，未设置排气筒。本项目增加排气筒，将处理后的模锻粉尘经过1个15米高排气筒排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标判定 根据《芜湖市2019年生态环境状况公报》，执行芜湖市全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，优良天数比去年增加15天，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，无严重污染天气，重度污染天数比去年减少11天。2019年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点，其中，市区设置5座，所辖四县各设置1座。各监测区域污染物浓度汇总及浓度见下表。 表3-1 2019年芜湖市大气污染物平均浓度值 单位：ug/m3 区县; 监测点名称; SO2; NO2; O38h; CO; PM10; PM2.5. 镜湖区; 监测站; 9; 40; 173; 1.4; 61; 43. 弋江区; 四水厂; 8; 44; 170; 1.3; 62; 42. 经开区; 科创中心; 10; 39; 180; 1.3; 65; 46. 鸠江区; 济民医院; 10; 36; 172; 1.4; 60; 44. 三山区; 扬子学院; 10; 28; 186; 1.4; 76; 47. 无为县; 无为县环保局; 10; 38; 184; 1.4; 90; 45. 芜湖县; 芜湖县城南站; 11; 26; 196; 1.2; 62; 39. 繁昌县; 繁昌县老年大学; 10; 23; 185; 1.3; 67; 44. 南陵县; 南陵县交通局; 11; 30; 173; 1.1; 69; 43. 二类区标准值; 60; 40; 160; 4; 70; 35. 达标情况; 达标; 不达标; 不达标; 达标; 不达标; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气“不达标区”，超标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。超标原因可能为：市区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 - 补充监测 安徽祥和环境安全技术服务有限公司于2021年4月18日-20日对本项目进行了环境质量监测。监测因子为非甲烷总烃，监测点位位于北侧53.1m处的外包产业园，监测结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位：ug/m3 监测点位; 项目; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度. G1; 非甲烷总烃; 240-400; 0; 0; 2000. 由表3-2中的数据可以反映出，监测期间各监测点非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求。 2、地表水环境质量现状 根据《芜湖市2019年环境状况公报》：全市列入国家水质考核断面共有6个，其中长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，黄浒河荻港断面水质达到Ⅲ类标准。竹丝湖、龙窝湖、奎湖水质为Ⅲ类。全市县级及以上饮用水水源地水质达标率持续保持100%，农村饮用水水源地水质不断改善。 项目废水接管芜湖市城南污水处理厂，纳污水体为长江，长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，标准值见下表。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L pH（无量纲） 标准值; pH值; COD; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤30; ≤0.05. 3、声环境质量现状 根据企业2020年度例行监测，监测日期为2020年9月11日，监测结果见下表。 表3-4 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2020.9.11; 1#东厂界; 59.8; 50.4; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 2#南厂界; 54.9; 46.8; 达标. 3#北厂界; 58.4; 50.9; 达标. 由上表可见，本项目区域声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对本项目距离m; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; 外包产业园公寓; 0; 53.1; N; 53.1; 100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 水环境; 漳河; /; /; SW; 1250; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 长江; /; /; W; 3160; 大型. 声环境; 外包产业园公寓; 0; 53.1; N; 53.1; 100人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 建设项目厂界外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 颗粒物、非甲烷总烃排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中限值要求；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。具体标准见表3-6。 表3-6 项目废气排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0. 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC（非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物 项目废水接管芜湖市城南污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，芜湖市城南污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准后排入长江，具体标准值见下表。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 标准限值; 执行标准. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. COD; ≤500. BOD5; ≤300. SS; ≤400. 动植物油; ≤100. 石油类; ≤20. 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 一级A类; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 动植物油; 1. 石油类; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; ≤65; ≤55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目技改前废气总量控制指标为：VOCs1.3t/a，烟（粉）尘0.184t/a，NOX0.89t/a。废水总量控制指标为：COD15.917t/a、氨氮1.848t/a。 项目技改后废气总量控制指标为：VOCs3.705t/a，烟（粉）尘0.905t/a，NOX1.15t/a，SO20.077t/a。废水总量控制指标为：COD10.877t/a、氨氮1.26t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，不新建厂房，施工期仅为设备安装与调试，施工期较短且产生的环境影响很小，本次评价不予考虑。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、天然气燃烧废气、模锻粉尘、淬火油雾和防锈油雾。项目废气处理工艺流程如下： 图4-1 项目有组织废气处理工艺流程 ①天然气燃烧废气 本项目燃烧废气主要为锻件模锻加热燃烧废气和热处理炉加热燃烧废气。项目年用天然气45万m3/a，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》，液化气燃烧废气许可排放量计算方法为： Mi=R×G×10 式中： Mi——第i个排放口污染物年许可排放量，t； R——第i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3； G——绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料； 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》中表6，天然气绩效值为：烟尘0.170g/m3、SO20.170g/m3、NOx2.553g/m3。液化气燃烧废气经水幕除尘器处理后通过15mDA001排放。 燃烧废气污染物排放情况见下表。 表4-1 燃烧废气污染物排放情况 名称; 风机风量m3/h; 主要 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放方式. 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 烤模、热处理炉 加热; 5000; 烟尘; 2.2; 0.011; 0.077; 2.2; 0.011; 0.077; 连续. SO2; 2.2; 0.011; 0.077; 2.2; 0.011; 0.077. NOX; 32; 0.160; 1.15; 32; 0.160; 1.15. 天然气燃烧废气通过一个15米高排气筒（DA001）排放。 ②淬火油烟 由于淬火和回火工序温度较高，油淬火工序产生油雾，回火工序由于工件表面附着有淬火油亦产生油雾。淬火油一般在高温下分解为烃类、酯类等单体，因此污染因子以非甲烷总烃计。项目淬火油总用量约26t/a，类比分析，约1/3在炉内受热蒸发。故油雾挥发量约8.7t/a。通过油雾处理装置进行收集处理，收集处理效率为90%，风机风量为5000m3/h，则油雾产生量为7.83t/a，产生速率约1.088kg/h，产生浓度为217.6mg/m3。处理后通过15m排气筒（DA001）排放。处理后油雾排放量为0.783t/a，排放速率为0.109kg/h，排放浓度为21.8mg/m3。 油雾无组织排放量为0.87t/a，排放速率为0.121kg/h。 余热淬火槽部分使用淬火油10t/a，类比分析，约1/3在炉内受热蒸发。故油雾挥发量约3.3t/a。通过油雾处理装置进行收集处理，收集处理效率为90%，则油雾产生量为2.97t/a，产生速率约0.413kg/h，产生浓度为41.3mg/m3。风机风量为10000m3/h，处理后通过一个15m排气筒（DA004）排放。处理后油雾排放量为0.297t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为4.13mg/m3。 油雾无组织排放量为0.33t/a，排放速率为0.046kg/h。 ③抛丸粉尘 项目抛丸工序是用抛丸机对加工件进行抛丸处理以去除金属表面锈迹，获得洁度较好的工件，抛丸只需将要处理的工件经过一个很短的时间（一般为5-7min），即完成了整个清理过程，抛丸介质采用钢砂，抛丸时加入防锈油使得工件获得更好的表面特性。抛丸工段封闭进行，各抛丸机均自带布袋除尘器，抛丸机单机抛丸量为160kg，除尘风量为2000m3/h，据同类行业资料类比分析，粉尘的排放速率为0.01kg/h，排放量为0.072t/a，按照除尘效率90%推算，抛丸工段粉尘产生速率为0.1kg/h，产生量为0.72t/a。项目1号厂房和3号厂房各一套抛丸除尘设施，分别经排气筒DA002和DA003排放。 ④模锻粉尘 模锻过程使用脱模剂主要成分为水和石墨粉，锻造脱模过程中会产生石墨粉尘。类比同类企业情况，每条锻造线产生石墨粉尘量为2kg/d。本项目设6条锻造线，则模锻粉尘产生量为3.6t/a，模锻机上方设集气罩，产生的模锻粉尘经管道收集后采用水幕除尘器处理，废气统一经过15m高排气筒排放（DA001排气筒）。收集效率不低于90%，除尘效率不低于99%，风机风量为20000m3/h。模锻粉尘有组织产生量为3.24t/a，产生速率为0.45kg/h，产生浓度为22.5mg/m3；有组织排放量为0.0324t/a，排放速率为0.0045kg/h，排放浓度为0.225mg/m3。未收集的模锻粉尘在车间内无组织排放，无组织排放量为0.36t/a，排放速率为0.05kg/h。 ⑤防锈废气 本项目使用防锈油对工件进行防锈处理，防锈油由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成，项目年用防锈油10t/a，根据防锈油MSDS，在使用过程中约75%挥发，挥发量约7.5t/a，速率1.042kg/h。防锈油产生的有机废气以非甲烷总烃计，经设备顶部管道收集+油雾分离器分离后通过一个15米排气筒（DA004排气筒）排放。油雾分离器风机风量为10000m3/h，设备出口位置有少量未收集废气，收集处理效率可达90%。则非甲烷总烃的有组织产生量为6.75t/a，产生速率为0.938kg/h，产生浓度为93.8mg/m3；排放量为0.675t/a，排放速率为0.094kg/h，排放浓度为9.38mg/m3。 项目非甲烷总烃无组织排放量为0.75t/a，排放速率为0.104kg/h。 本项目废气源强汇总见下表： 表4-1 项目废气污染源强表 污染源; 风量m3/h; 污染物; 产生; 治理措施; 排放; 排气筒编号; 排放标准mg/m3. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 淬火炉; 5000; 非甲烷总烃; 217.6; 1.088; 7.83; 油雾净化器; 21.8; 0.109; 0.783; DA001; 70. 燃烧废气; 烟尘; 2.2; 0.011; 0.077; /; 2.2; 0.011; 0.077; 30. SO2; 2.2; 0.011; 0.077; 2.2; 0.011; 0.077; 200. NOX; 32; 0.160; 1.15; 32; 0.160; 1.15; 300. 抛丸（1号车间）; 2000; 颗粒物; 50; 0.1; 0.72; 自带布袋除尘; 5; 0.01; 0.072; DA002; 30. 抛丸（2号车间）; 2000; 颗粒物; 50; 0.1; 0.72; 自带布袋除尘; 5; 0.01; 0.072; DA003; 30. 淬火槽; 10000; 非甲烷总烃; 41.3; 0.413; 2.97; 油雾净化器; 13.5; 0.135; 0.972; DA004; 70. 防锈; 10000; 非甲烷总烃; 93.8; 0.938; 6.75. 模锻; 10000; 颗粒物; 22.5; 0.45; 3.24; 水幕除尘; 2.25; 0.045; 0.324; DA005; 30. 1号厂房; 无组织; 颗粒物; /; 0.05; 0.36; /; /; 0.05; 0.36; /; 0.5. 3号厂房; 非甲烷总烃; /; 0.271; 1.95; /; /; 0.271; 1.95; /; 4.0. 表4-2 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 21.8; 0.109; 0.783. 烟尘; 2.2; 0.011; 0.077. SO2; 2.2; 0.011; 0.077. NOX; 32; 0.160; 1.15. 2; DA002; 颗粒物; 5; 0.01; 0.072. 3; DA003; 颗粒物; 5; 0.01; 0.072. 4; DA004; 非甲烷总烃; 13.5; 0.135; 0.972. 5; DA005; 颗粒物; 2.25; 0.045; 0.324. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 1.755. 烟（粉）尘; 0.545. SO2; 0.077. NOX; 1.15. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.755. 烟（粉）尘; 0.545. SO2; 0.077. NOX; 1.15. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ917-2018），本项目排口均为一般排放口。 表4-3 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-4 本项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 模锻; 颗粒物; /; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 0.5; 0.36. 2; 淬火、防锈; 非甲烷总烃; /; 4.0; 1.95. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.36. 非甲烷总烃; 1.95. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 3.705. 2; 烟（粉）尘; 0.905. 3; SO2; 0.077. 4; NOX; 1.15. （2）废气污染防治措施可行性分析 本项目产生的淬火油雾和防锈油雾采用油雾净化器处理。油雾通过管道进入油雾净化器，从净化器底部侧面的进口吸入，油雾净化器分为三级，分别为一级金属丝网预过滤器，二级不锈钢与玻纤混编网，三级HEPA过滤。经过一级滤芯过滤（吸收大颗粒油雾），再经过二级滤芯（吸收小颗粒油雾），经过前两层滤芯后油雾会吸附在滤芯中，在滤芯中的油雾颗粒会因重力而自然沉降，落到底部油槽中，最终收集到油壶中再返回利用。废气经过一、二级滤芯后，实现油气分离，废气再经过第三级HEPA滤芯过滤后，最后通过15m高排气筒高空排放，油雾净化效率不低于90%。 经处理后，项目废气排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中非甲烷总烃排放标准。 抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后高空排放，布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。 另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。。 （3）大气环境影响分析 根据《芜湖市2019年生态环境状况公报》，芜湖市为环境空气“不达标区”，根据环境空气质量现状监测，区域特征因子非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）的要求；本项目位于工业园区内，项目用地周边500m范围内环境保护目标较少，项目与最近的环境保护目标为距离为53.1m；本项目产生的油雾废气采取有效的废气收集、治理措施处理后，非甲烷总烃排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）要求，有组织废气通过15m高排气筒排放。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 2、废水 （1）废水源强 项目运营期用水主要为员工生活用水、洗浴用水、配制磁粉探伤液用水、冷却水补充水、厂区保洁用水、设备擦洗用水和水幕除尘器用水。 ①生活用水 厂区员工总数为750人，两班制，每班12h，配置食堂，根据企业提供资料，实际用水为200L/d·人计，则生活用水量为45000m3/a（150m3/d）。生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为36000m3/a（120m3/d）。 生活污水经厂区隔油池+化粪池处理后废水排放入市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂进一步处理，最终排入长江。 ②水幕除尘器用水 项目水幕除尘器循环水槽容积为1m3，共2套水幕喷淋设备，喷淋水循环使用，定期清理污泥，循环水不外排，补充水量约为循环水量的20%，循环补充水量为0.4m3/d，120m3/a。 ③厂区保洁用水 厂区保洁用水4000t/a，损耗按20%计算，则废水产生量为3200t/a，其中污染物浓度：SS200mg/L，石油类20mg/L，经隔油池处理后排入市政污水管网，进入芜湖市城南污水处理厂进一步处理，最终排入长江。 ④探伤用水 项目配制探伤液用水65t/a，由于探伤液只使用一次就更换，故损耗量较少，损耗量约7t/a，产生废探伤液58t/a。其中污染物浓度：COD5000mg/L，SS3000mg/L，进入厂区新建污水处理站处理后接入城南污水处理厂进行深度处理。 ⑤设备擦洗用水 厂区部分设备需要定期擦洗，根据企业提供资料，设备擦洗用水约为120t/a，挥发损耗按20%计算，则擦洗设备废水产生量为96t/a，该废水经厂区新建污水处理站处理后接入城南污水处理厂进行深度处理。 ⑥冷却用水 厂区各类机加工设备需使用冷却水对设备进行冷却，冷却水补充量为6000m3/a（20m3/d），循环冷却水全部挥发损耗，无废水外排。 本项目水平衡见图4-2。 损耗120 120 水幕除尘用水 损耗800 3200 3200 4000 隔油池 保洁用水 55305自来水 损耗9000 城南污水处理厂 39354 生活用水 化粪池 45000 36000 36000 损耗7 探伤用水 65 废水站 58 58 损耗24 设备擦洗水 96 120 废水站 96 损耗1200 6000 冷却用水 4800 图4-2 项目水平衡图（单位：t/d） 项目废水源强详见表4-5。 表4-5 项目水污染物产生及排放情况汇总表 类别; 废水量(m3/a); 污染物; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 最终外排情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 36000; COD; 350; 12.6; 隔油池+化粪池; 300; 10.8; 50; 1.8. BOD5; 250; 9.0; 200; 7.2; 10; 0.36. SS; 300; 10.8; 250; 9.0; 10; 0.36. 氨氮; 35; 1.26; 35; 1.26; 5; 0.18. 动植物油; 100; 3.6; 60; 2.16; 1; 0.036. 保洁废水; 3200; SS; 200; 0.64; 隔油池; 150; 0.48; 10; 0.032. 石油类; 20; 0.064; 10; 0.032; 1; 0.0032. 探伤废水; 58; COD; 5000; 0.29; 厂区污水站; 500; 0.029; 50; 0.0029. SS; 3000; 0.174; 400; 0.0232; 10; 0.0006. 设备擦洗废水; 96; COD; 4000; 0.384; 厂区污水站; 500; 0.048; 50; 0.0048. SS; 2000; 0.192; 400; 0.0384; 10; 0.001. 石油类; 200; 0.019; 10; 0.001; 1; 0.0001. 经处理后，本项目产生的废水排放可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求，满足城南污水处理厂接管要求。 本项目运营期废水主要为生活废水、车间清洗废水、设备擦洗水和探伤废液。生活废水经隔油池+化粪池预处理后接市政污水管网，进入城南污水处理厂处理；清洗废水经隔油池预处理后接管市政污水管网，进入城南污水处理厂处理；探伤废液和设备擦洗废水经厂区污水处理站预处理后接管市政污水管网，进入城南污水处理厂处理。 厂区新建探伤废水和含油废水处理站，工艺流程如下： 探伤废水 含油废水 氧化破乳池 定量投加 次氯酸钙 隔油缓冲池 浮油收集机 上清液回流 气浮 污泥浓缩池 泥水分离器 叠螺式污泥脱水机 厌氧池 外运处置 化粪池 图6 污水站工艺流程图 该污水处理站设计处理能力为160t/a，全厂生产污水排放量为154t/a，在污水处理站设计处理能力范围内，厂区废水经污水站处理后污染物排放情况如下表。 表4-6 项目废水污染物处理情况一览表 类别; COD; SS; 石油类. 混合废水量（t/a）; 154. 混合废水进水浓度（mg/L）; 3685; 2014; 96. 混合废水出水浓度（mg/L）; 500; 400; 10. 混合废水排放量（t/a）; 0.073; 0.0584; 0.0015. 处理效率; 86.4%; 80.1%; 89.6%. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放 标准; 500; 400; 100. 由表可见，厂区污水经污水处理站预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，目前，城南污水处理厂运行良好，项目周边路网已铺设管网，能接入城南污水处理厂，具备接管可行性， 项目废水可达标排放，对区域水环境影响较小。 （2）接管可行性 芜湖市城南污水处理厂建于2010年，位于峨山路以北，长江南路以西，总占地面积30hm2，总规模为日处理生活污水30万吨。项目服务范围为北至青弋江，西到长江、漳河，东至荆山河，南至芜铜铁路的城区用地范围。项目一次规划，分期建设。芜湖市城南污水处理厂一期工程日处理污水10万吨，采用A2/O的处理工艺；二期工程日处理污水10万吨，采用改良Bardengpho工艺，深度处理采用“高效沉淀池+反硝化深床滤池”工艺。该污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，废水排入长江。 本项目所在地在芜湖市城南污水处理厂废水收集范围内，管网已建设到项目所在地，可以正常接入。项目水量较小，水质简单，芜湖市城南污水处理厂在设计规模上和处理工艺上可以接纳本项目的废水。 本项目建成后产生的污水能确保进入污水处理厂集中处理，项目废水可达标排放，对区域水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为各类车床、铣床、磨床和空压机，噪声值在75~85dB（A），生产设备均布置在车间内，各声源噪声值详见表4-7。 表4-7 建设项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级值dB(A); 所在位置; 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 锯床; 14; 80; 生产车间; 隔声、减振; 15-25. 2; 切断机; 3; 85; 15-25. 3; 抛丸机; 6; 85; 15-25. 4; 车床; 5; 80; 15-25. 5; 机床; 8; 80; 15-25. 6; 钻床; 5; 80; 15-25. 7; 空压机; 2; 75; 15-25. 8; 冷却塔; 4; 75; 15-25. 本项目对高噪声源采取治理措施，生产设备均布置在厂房内，采取基础固定、厂房隔声等措施，经采取措施后，各噪声源噪声值可降低15~25dB（A）。 - 声环境影响分析 本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目边界声环境影响进行预测。噪声预测公式如下： Lr=Lr0-20lg（r/r0）-△L 式中：Lr——关心点处的噪声预测值； r——关心点与参考位置的距离（m）； Lr0——参考点处的噪声预测值值； r0——参考位置与噪声源的距离，本次r0选取1.0m； △L——建筑物等其他因素衰减。 本项目噪声预测结果详见表4-8。 表4-8 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 序号; 噪声源名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 锯床; 55; 16.9; 16.4; 25.5; 16.4. 2; 切断机; 60; 21.9; 21.4; 30.5; 21.4. 3; 抛丸机; 60; 21.9; 21.4; 30.5; 21.4. 4; 车床; 55; 16.9; 16.4; 25.5; 16.4. 5; 机床; 55; 15; 21; 35; 13.4. 6; 钻床; 55; 16.9; 18.1; 25.5; 15. 7; 空压机; 50; 12.0; 16; 20.5; 8.4. 8; 冷却塔; 50; 15.2; 7.1; 15.2; 20.5. 合计; /; 41.2; 34; 42.2; 43.4. 由上表，本项目噪声生产对厂界的最大噪声贡献值为北厂界43.4dB（A）。因此，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 因此，经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固废 （1）固废产生源强 项目产生的固废主要为一般生活垃圾、金属边角料、废淬火液、废切削液、废探伤液和污水站污泥、废机油。 ①金属边角料 下料和加工过程产生金属边角料，约4000t/a，由厂家回收或外售。 ②废切削液 机加工过程产生废切削液，产生量约10t/a,经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废切削液属于其中HW09（900-006-09），收集后委托有资质单位处理。 ③废淬火液 淬火产生废淬火液，产生量约7t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废淬火液属于其中HW08(900-203-08)，收集后委托有资质单位处理。 ④废探伤液 项目探伤工序产生产生废探伤液1t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废探伤液属于其中HW09(900-007-09)，收集后委托有资质单位处理。 ⑤污水站污泥 污水站运营过程中产生污泥，产生量为3t/a，经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，污水站污泥属于其中HW08(900-210-08)，收集后委托有资质单位处理。 ⑥废机油 设备运行产生废机油1t/a；经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，污水站污泥属于其中HW08(900-219-08)，收集后委托有资质单位处理。 ⑦办公生活垃圾产生量按1.0kg/人·d、约300t/a，集中收集后交由环卫部门送入垃圾填埋场卫生填埋。 表4-9 运营期项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 钢铁; 4000; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 10; √. 3; 废探伤液; 探伤; 液态; 探伤液; 1; √. 4; 废淬火液; 淬火; 液态; 淬火液; 7; √. 5; 污水站污泥; 污水处理; 半固态; 探伤液、油泥等; 3; √. 6; 废机油; 设备维修; 液态; 机油; 1; √. 7; 生活垃圾; 办公生活; 固; 金属、塑料、纸屑; 300; √. 表4-10 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 金属边角料; 一般废物; 机加工; 固态; 钢铁; /; /; /; 4000. 2; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 10. 3; 废探伤液; 危险废物; 设备维修; 液态; 探伤液; T; HW09; 900-007-09; 1. 4; 废淬火液; 危险废物; 淬火; 液态; 淬火液; T; HW08; 900-203-08; 7. 5; 污水站污泥; 危险废物; 污水处理; 半固态; 探伤液、油泥等; T，I; HW08; 900-210-08; 3. 6; 废机油; 危险废物; 设备维修; 液态; 机油; T，I; HW08; 900-219-08; 1. 7; 生活垃圾; 一般废物; 办公生活; 固; 金属、塑料、纸屑; /; /; /; 300. 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料; 机加工; 一般废物; /; /; 4000; 外售废品公司; 回收利用. 2; 废切削液; 机加工; 危险废物; HW09; 900-006-09; 10; 委托处置; 安徽威斯特环保科技有限公司. 3; 废探伤液; 设备维修; 危险废物; HW09; 900-007-09; 1. 4; 废淬火液; 淬火; 危险废物; HW08; 900-203-08; 7. 5; 污水站污泥; 污水处理; 危险废物; HW08; 900-210-08; 3. 6; 废机油; 设备维修; 危险废物; HW08; 900-219-08; 1. 7; 生活垃圾; 办公生活; 一般废物; /; /; 300; 填埋处理; 环卫部门. （2）固废环境影响分析 本项目产生的固废主要有一般固废和危险废物，建设单位拟采取的固废污染防治措施如下：生活垃圾委托环卫部门清运；金属边角料外售废品公司回收利用；废切削液、废探伤液、废淬火液、污水站污泥、废机油等属于危险废物，收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 项目设置一般固废收集暂存区及危废暂存区，位于生产厂区原料库南面。一般固废暂存区面积84m2，可满足废弃物堆存需要；危险废物暂存区面积150m2。危废暂存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应有防渗、防漏、防雨淋等措施，危废库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中，定期交由有资质的处置单位接收处理。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。 本项目产生的各类固废的利用处置方式可行，经妥善处理后，能够实现零排放。因此，项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，项目产生的各类固废不会造成二次污染，对周围环境无显著不良影响。 5、地下水、土壤 （1）污染环节分析 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危化品库、油料库、危废暂存间、污水输送管道、污水处理站、隔油池及化粪池等场所发生物料或废污水泄露。项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-12 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 危废暂存; 危废暂存间; 危废泄漏. 2; 污水输送; 污水输送管道; 污水泄露. 3; 污水处理; 隔油池及化粪池和污水处理站; 污水泄露. 4; 油品储存; 油料库; 油料泄漏. 5; 甲醇等危化品储存; 危化品库; 危化品泄漏. （2）污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-13 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 油料库. 3; 危化品库. 4; 污水输送管道; 采用防腐防渗的管道. 5; 隔油池、化粪池、污水处理站; 地基垫层采用抗渗混凝土地基，并按照防腐防渗要求进行铺设环氧树脂防腐防渗层. 6; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 7; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. （3）地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 6、环境风险 （1）风险调查 本项目涉及到的主要危险化学品为甲醇、淬火油、机油等物质，主要风险场所为油料库和危化品库。 表4-14 项目危险物质储存情况一览表 风险源; 危险物质; 环境风险物质编号; 最大贮存（t）; 临界量（t）. 油料库; 淬火油、机油; /; 26; 2500. 危化品库; 甲醇; 67-56-1; 5; 10. 项目生产设施风险因素，见下表。 表4-15 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 油料库; 淬火油、机油; 发生泄露、火灾、爆炸事故; 发生泄露、火灾、爆炸事故; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 2; 危化品库; 甲醇; 发生泄露、火灾、爆炸事故; 发生泄露、火灾、爆炸事故. （2）环境风险分析 本项目涉及的风险物质甲醇、淬火油等物质，具有易燃特性。 ①物料泄露环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄露时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 （3）环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置油料库和危化品库，对易燃易爆的危化品单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目油料的贮存量较小，原料液压油储存处采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；油库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 油料库和危化品库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自原料库的液压油等类物质在储存过程发生意外泄露，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ917-2018）的相关要求，制定企业的环境监测计划。 表4-16 项目污染监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; DW001（综合污水）; pH、COD、氨氮、流量; 自动监测. BOD5、SS、石油类; 1次/半年. 废气; 淬火(DA001); 非甲烷总烃; 1次/年. 抛丸（DA002）; 颗粒物. 抛丸（DA003）; 颗粒物. 余热淬火、防锈（DA004）; 非甲烷总烃. 模锻（DA005）; 颗粒物. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃. 噪声; 生产噪声; 等效连续声级Leq(A); 每季度监测一次. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淬火(DA001) | 非甲烷总烃 | 油雾净化设施 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值 |
|  | 抛丸（DA002） | 粉尘 | 设备自带布袋除尘 |  |
|  | 抛丸（DA003） | 粉尘 | 设备自带布袋除尘 |  |
|  | 余热淬火、防锈（DA004） | 非甲烷总烃 | 油雾净化设施 |  |
|  | 模锻（DA005） | 粉尘 | 水幕除尘 |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间通排风 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 生活污水经隔油池+化粪池处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 保洁废水 | SS | 隔油池 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 探伤废水 | COD | 厂区废水站 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 设备擦洗废水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1、一般固废：设一般固废暂存场所，占地面积84m2；项目产生的金属边角料外售物资回收单位回收利用；生活垃圾委托园区环卫清运。 2、危险废物：设危废暂存场所，占地面积150m2；废切削液、废机油、废探伤液、污水站污泥和废淬火液等均属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：油料库、危化品库、污水处理站和隔油池、化粪池、污水管道、危废库采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址和总图布置②采取危险品贮运安全防范措施③物料泄露事故防范措施④火灾爆炸事故防范措施⑤电气、电讯安全防范措施⑥消防及火灾报警设施⑦安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.3 | 1.3 | / | 3.075 | 1.3 | 3.075 | +1.775 |
|  | 烟（粉）尘 | 0.184 | 0.184 | / | 0.905 | 0.184 | 0.905 | +0.721 |
|  | NOX | 0.89 | 0.89 | / | 1.15 | 0.89 | 1.15 | +0.26 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.077 | / | 0.077 | +0.077 |
| 废水 | COD | 15.917 | 15.917 | / | 10.877 | 15.917 | 10.877 | -5.04 |
|  | BOD5 | 10.56 | 10.56 | / | 7.2 | 10.56 | 7.2 | -3.36 |
|  | 氨氮 | 1.848 | 1.848 | / | 1.26 | 1.848 | 1.26 | -0.588 |
|  | SS | 13.74 | 13.74 | / | 9.54 | 13.74 | 9.54 | -4.2 |
|  | 石油类 | 0.033 | 0.033 | / | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 |
|  | 动植物油 | 1.44 | 1.44 | / | 2.16 | 1.44 | 2.16 | +0.72 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 4000 | 0 | / | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 危险废物 | 废切削液 | 10 | 0 | / | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | 废探伤液 | 1 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 废淬火液 | 7 | 0 | / | 7 | 7 | 7 | 0 |
|  | 污水站污泥 | 3 | 0 | / | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 废机油 | 1 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日