芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

年产60万套智能线控底盘制动系统产业化项目竣工环境保护验收意见

2021年9月15日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的批复等要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司在本公司主持召开了“年产60万套智能线控底盘制动系统产业化项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（建设单位）、安徽爱迪信环境检测有限公司（验收监测单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对建设项目开展竣工环境保护验收工作。会上建设单位汇报了建设项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区华山路200号。

建设性质：扩建。

建设规模：年产60万套智能线控底盘制动系统。

建设内容：项目占地面积5600m2（利用厂区内现有空余车间）。主体工程在现有B区电子综合车间4F设产品装配线、点胶机、焊接设备和清洗机等，在A区2#厂房东南角布置6台加工中心和1台高压清洗机等主要生产设备，配套供水、排水、供电等公用工程和废气治理、废水治理、噪声控制、固废处置等环保工程。形成年产60万套智能线控底盘制动系统的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年1月12日，芜湖经济技术开发区管理委员会以“开管秘[2021]12号”文对本项目进行了登记备案；2021年1月，公司委托芜湖大唐企业管理咨询有限公司编制《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司年产60万套智能线控底盘制动系统产业化项目环境影响报告表》；2021年5月27日，芜湖市生态环境局以“芜环评审[2021]88号”文对该项目环境影响报告表进行了批复。本项目于2021年5月底开工、2021年8月初建成、投入试生产。2021年8月29-30日，公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测。

（三）投资情况

本项目计划总投资25000元、其中环保投资50万元；实际总投资24500万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.2%。

（四）验收范围：整体验收；验收期间实际产量达到设计产能的75%以上。

二、项目变更情况

与本项目的环境影响报告表及其批复进行核实，本项目的建设地点、规模、主要生产工艺、原材料品种和消耗量、设备清单、主要污染防治措施均未发生重大变动；对照生态环境部“环办环评函[2020]688号”等有关文件判定，本项目无重大变动。

三、污染防治措施及其调试效果

（一）废气

本项目主要有点胶烘干废气、焊接废气和酒精擦拭废气纯水，这些废气由集气管收集后经过滤棉+二级活性炭处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。验收监测结果表明：项目有组织和无组织排放的非甲烷总烃和锡及其化合物最大浓度均满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值及无组织限值要求。废气排放对当地环境空气产生的影响很小。

本项目厂区设置100米环境防护距离，防护距离内无居民、学校等敏感点。

（二）废水

该项目废水主要为清洗废水和切削液配置废水，厂区废水经原有污水处理站预处理后接入市政污水管网排入芜湖市天门山污水处理厂。废水验收的监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

（三）噪声

项目噪声主要为加工中心、清洗机等设备运行时产生的噪声，根据验收监测结果可知，本项目运营后经基础减震、隔音、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门定期统一处理；项目产生的铝屑外售物资单位进行回收利用；不合格产品返工自行利用。废润滑油、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、污水站污泥等危险废物收集暂存后、委托安徽浩悦环境科技有限责任公司定期处置。所有固废均有效处置，不外排。公司内危险废物贮存设施建设和管理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的有关规定。

四、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目营运期的废气、废水、噪声达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足环保要求；项目运行后对环境的影响很小。

五、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为公司年产60万套智能线控底盘制动系统产业化项目竣工环境保护验收合格。

六、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2021年9月15日