- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门急诊及医技综合楼项目

建设单位（盖章）：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

编制日期：              2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表	56

附件：

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  用地证明

附件5  现有项目环评批复和验收意见

附件6  危废协议

附件7  现有项目检测报告

附件8  环境质量现状检测报告

附件9  现有排污许可证

附件10  医院营业执照

附件11  公示材料

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  周围环境图

附图4  芜湖市城市总体规划图

附图5  芜湖市生态红线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门急诊及医技综合楼项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-340200-04-01-477128 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 胡生龙 | 联系方式 | 18009637565 |
| 建设地点 |  | 安徽省芜湖市镜湖区北京中路以北，赭山东路以南地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 23 分 45.60 秒， 31 度 20 分 18.78 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q[8411]综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84，108医院841； 专科疾病防治院（所、站）8432； 妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芜湖市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 芜发改社会[2021]373号 |
| 总投资（万元） |  | 50800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.39% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 25313.9m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）（2018年修改）》、《芜湖市区域卫生规划2016-2020年》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称：安徽省人民政府关于芜湖市城市总体规划（2012—2030年）（2018年修改）的批复 审批文件文号：皖政秘〔2019〕223号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据2017年8月17日芜湖市人民政府办公室发布了《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市区域卫生规划（2016—2020年）的通知》（芜政办〔2017]35号）。 文件要求“市第五人民医院（安徽省皖南康复医院）可适当增加康复床位数，进一步加强康复学科建设”；“第五节医养结合鼓励创办老年康复中心、老年医院、护理院等主要针对高龄、病残老年人的康复护理专业服务机构，建立一批以医疗机构为主的医养结合体，鼓励有条件的二级以上综合医院（含中医医院）开设老年病科、老年病门诊，增加老年病床数量。支持部分闲臵床位较多的医院发挥专业技术和人才优势，转型为老年人护理院。支持有条件的养老机构设置医疗机构，开办老年病医院、康复医院、护理院、中医医院、临终关怀机构等，也可内设医务室等。” 根据《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》，项目所在用地为公共管理与公共服务设施用地，用地性质符合要求。其中文件要求“主城和副城建立由“综合性医院社区卫生服务中心（站）”组成的二级医疗服务体系，乡村地区实行“综合性医院-乡镇卫生院-居民点卫生室”三级医疗服务体系。社区卫生服务中心为市民提供基本医疗服务，三级医院和专科医院以提供区域医疗服务为主，其他医院提供片区医疗综合服务”。 芜湖市第五人民医院扩建一栋门急诊及医技综合楼，新增床位数400张。项目符合《芜湖市区域卫生规划（2016—2020年）》和《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的鼓励类：“三十七、卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设；6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 芜湖市第五人民医院现有院址位于赭山东路3号，扩建项目位于芜湖市镜湖区北京中路以北，赭山东路以南地块，用地性质为公共管理与公共服务设施用地。项目东侧为二期用地和赭山东路；项目南侧为北京中路，隔路为万达酒店公寓；西侧为第五人民医院现有院址和万达广场；北面为神山路，隔路为荣盛华府。距离项目最近敏感点为东面二期用地内一栋还未拆迁的别墅，距离本项目用地红线21m。 根据芜湖市城市总体规划，项目所在地为公共管理与公共服务设施用地，项目周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-1 项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市镜湖，用地为公共管理与公共服务设施用地；根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内，生态红线图见附图5。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 芜湖市镜湖区为环境空气达标区，地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区环境质量现状良好；项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 项目不规划增加其他用地，根据规划项目用地为公共管理与公共服务设施用地，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为Q[8411]综合医院，项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 （2）与芜湖市“三线一单”相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表5中重点保护单元生态环境准入清单中镜湖区赭山街道，判定本项目与其相符性，见表1-2。 表1-2 本项目与芜湖市“三线一单”相符性 序号; 内容; 芜湖市“三线一单”要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态环境准入清单-重点管控单元2; 空间布局约束; 省-重点-大气-空间布局-禁止；省-重点-水-工业-空间布局-禁止；省-重点-水-城镇-空间布局-禁止；沿江-空间布局-禁止；芜湖-重点-空间布局-禁止；省-重点-大气-空间布局-限制；沿江-空间布局-限制；芜湖-重点-空间布局-限制；省-重点-水-工业-空间布局-允许；省-重点-水-城镇-空间布局-允许; 省-重点-大气-空间布局-退出；省-重点-水-工业-空间布局-退出；省-重点-水-城镇-空间布局-退出；沿江-空间布局-退出;芜湖-重点-空间布局-退出；省-重点-大气-空间布局-其他；沿江-空间布局-其他；芜湖-重点-空间布局-其他; 本项目不属于空间布局中的禁止、限制、退出和其他重点约束; 相符. 2; 污染物排放管控; 省-重点-大气-排污-允许排放量；沿江-排污-允许排放量；芜湖-重点-排污-允许排放；省-重点-大气-排污-削减；省-重点-水-工业-排污-削减；省-重点-水-工业-排污-污控；省-重点-水-城镇-排污-污控；省-重点-大气-排污-升级；省-重点-水-工业-排污-升级；省-重点-水-城镇-排污-升级；沿江-排污-升级；芜湖-重点-排污-提升；省-重点-大气-排污-其他；省-重点-水-城镇-排污-其他；沿江-排污-其他；芜湖-重点-排污-其他; 芜湖市第五人民医院属于芜湖市水重点排污单位，医院生活污水经化粪池/隔油池处理后与医疗废水一起经污水处理站处理后接入市政污水管网，本项目建成后，全院废水排放459t/d，污水处理站处理能力1000t/d，全院废水能够达标排放; 相符. 3; 环境风险防控; 省-重点-大气-风险；省-重点-水-工业-风险；省-重点-水-城镇-风险；沿江-风险-联防联控；沿江-风险-其他；芜湖-重点-风险-联防联控; 本项目不属于省重点风险和芜湖市重点风险。医院已办理应急预案，风险等级为一般风险。; 相符. 4; 资源开发利用效率要求; 省-重点-大气-资源；省-重点-水-工业-资源；沿江-资源-水资源-总量效率；沿江-资源-水资源-地下水；沿江-资源-能源；沿江-资源-禁燃区；沿江-资源-其他；芜湖-重点-资源-水资源-总量效率；芜湖-重点-资源-地下水；芜湖-重点-资源-能源-总量效率；芜湖-重点-资源-能源-禁燃区；芜湖-重点-资源-土地资源；芜湖-重点-资源-岸线；芜湖-重点-资源-能源-其他; 本项目不属于其中省重点资源和芜湖市重点资源项目; 相符. 5; 其他管控要求; 省-重点-能源；省-重点-水-其他；省-重点-水资源-总量效率; 本项目不属于其中省重点能源，水和水资源-总量效率管控项目; 相符. 6; 单元个性化管控要求; 持续推进城区河道整治工作，进一步加强污水管网建设，实施雨污分流，积极推进海绵城市、综合管廊建设。 加强机动车尾气排放污染防治，强化施工、道路扬尘控制，大力实施绿色交通工程，倡导绿色低碳出行方式。; 本项目加强施工期扬尘控制，施工期较短，影响较小; 相符. 根据表1-2可知，扩建项目符合芜湖市“三线一单”重点保护单元生态环境准入清单中镜湖区赭山街道相关要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）相符性 表1-3 项目与“皖发[2018]21号”及“芜市发[2018]18号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建项目; 2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目距离青弋江1.67km，距离长江4.2km，不在长江及其支流岸线1km范围内; 相符. 2; 严控5公里范围内新建项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改技改项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和技改化工项目; 本项目为Q[8411]综合医院，不属于化工项目; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 本项目排放主要污染物废气为：氨、硫化氢。污染物排放不含重金属，污染物总量可在项目区域内平衡，项目已取得芜湖市发改委的立项批文，符合政策要求; 相符. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）的要求，项目选址合理。 5、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号）相符性 根据《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号），该细则涉及岸线、河段、区域和产业四个方面，适用于安徽省新增的固定资产投资项目。存量项目可参照逐步调整。对照皖长江办[2019]18号文，本项目属于综合医院，本项目不涉及岸线、河段开发，与负面清单相符性分析见表1-3。 表1-4 本项目与安徽省长江经济带发展负面清单相符性分析 序号; 皖长江办[2019]18号文; 本项目情况; 相符性. 区域活动. 1; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产活动等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线范围内，不占用基本农田。; 符合. 2; 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。; 本项目距离长江干流约4.2km，距离青弋江约1.67km，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 产业发展. 1; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及化工产业。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类。; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业生产。; 符合. 6、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 本项目距离长江干流约4.2km，距离青弋江约1.67km，本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖市第五人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级康复专科医院，是全国综合性医院中医药工作示范单位，国家级爱婴医院、安徽省工伤康复定点医院，安徽省晚期血吸虫病定点收治医院，安徽省脑瘫康复定点医院，安徽省职业健康检查和职业病诊断机构，医院地处市中心位置，医院占地面积4.6万㎡，建筑面积8.9万㎡，实际开放床位806张，医护员工800余人，秉承着"大专科、大综合"的办院理念，设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、骨科、康复医学科等28个临床学科，医学影像、检验等13个医技学科。 芜湖市第五人民医院前身为芜湖铁路医院，已于成立之初委托芜湖市环境科学研究所进行项目一期的环评，并于当年得到芜湖市环保局对该项目的批复。项目竣工当年通过芜湖市环保局验收。芜湖市第五人民医院《中德芜湖国际康复医院项目》于2013年1月11日取得芜湖市环保局批复文件（环行审[2013]4号）；于2019年9月10日通过自主验收。于2020年7月28日取得排污许可证（重点管理，编号：12340200485125388W001V）。 随着社会的发展，社会养老已是大势所趋，为老年人建设一个集住宿、医疗、保健、康复、学习、娱乐、休闲于一体的多功能综合性老年公寓已成时代发展的必然要求。基于此背景下，芜湖市第五人民医院投资50800万元建设医养结合一期门急诊及医技综合楼项目，建设一栋门急诊及医技综合楼，地上建筑面积30000m2，地下建筑面积20000m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“四十九、卫生84，108医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，芜湖市第五人民医院委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84-医院841，专业公共卫生服务843”中的“床位100张及以上的—6—专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，扩建项目床位数为400张，属于简化管理。医院现有床位806张，医院全院区排污许可为重点管理，且已取得重点管理排污许可证。医院承诺在项目投产前完成排污许可变更。 2、建设内容 本次扩建项目新征芜湖市第五人民医院东侧空地25313.9m2，建设一栋门急诊及医技综合楼，总建筑面积50000m2，其中地上30000m2，地下20000m2。地下停车位510个。项目主要建设内容见下表。 表2-1 扩建项目建设内容及公辅工程 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 急门诊及医技综合楼; 新建门诊急诊及医技住院楼50000㎡（裙楼5F、主楼12F），设计床位400张，其中地上30000㎡，地下20000万㎡，其中1-5层均为就诊区，分布各个科室，6-12层为病房区，设置地下停车位510个; 新建. 辅助工程; 行政办公楼; 院区现有，共五层，建筑面积1936.18m2; 依托现有. 后勤管理用房; 院区现有，共两层，建筑面积475.2m2; 依托现有. 食堂; 院区现有，共一层，建筑面积383.6m2; 依托现有. 锅炉房; 院区现有，共三层，建筑面积655.6m2; 依托现有. 公用工程; 用水; 项目用水量90337.5m3/a，由芜湖市供水管网供水; 依托现有，新增用水. 排水; 项目废水量72270m3/a，经院区隔油池/化粪池+污水处理站处理后接管芜湖市朱家桥污水处理厂; 依托现有，新增废水排放. 供电; 项目用电量400万kWh/a; 依托现有. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 燃气锅炉已经过低氮改造，产生的废气通过排气筒排放。现有锅炉四台，3t/h两台，1t/h两台，产生废气通过两个排气筒（DA001、DA002）排放; 依托现有，本项目不使用锅炉. 污水站废气; 污水站产生的恶臭气体，通过密闭设置，采用高能离子除臭措施后通过15m排气筒（DA003）排放; 依托现有，本项目增加废气排放. 废水; 医疗废水; 扩建项目新增废水排放72270m3/a，废水经院区现有污水处理站处理后接入市政污水管网，污水站设计处理能力为1000t/d，采用混凝沉淀+消毒工艺; 依托现有. 生活污水. 噪声; 设备; 隔声、减振措施; 新建. 固废; 危险废物暂存库; 设1座危废库，位于门诊楼三楼，面积12m2; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶; 依托现有. 土壤及地下水; 分区防渗; 污水管网、污水站、危废库采取重点防渗；院区、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。; 依托现有. 3、原辅料消耗 项目原辅材料消耗见下表。 表2-2 项目原辅材料消耗 单位：t/a 序号; 名称; 规格; 消耗量; 主要成分; 备 注. 1; PE手套; /; 若干; /; 外购. 2; 一次性橡胶手套; /; 若干; /; 外购. 3; 一次性注射器; /; 若干; /; 外购. 4; 一次性输液器; /; 若干; /; 外购. 5; 一次性口罩、帽子; /; 若干; /; 外购. 6; 一次性吸氧管; /; 若干; /; 外购. 7; 酒精; 75%，500ml/瓶; 500瓶; 乙醇; 外购. 8; 纱布辅料; /; 若干; /; 外购. 9; 棉球、棉签; /; 若干; /; 外购. 10; 尿壶、便盆; /; 若干; /; 外购. 11; 输液贴; /; 若干; /; 外购. 12; 透气胶布; /; 若干; /; 外购. 13; 留置针; /; 若干; /; 外购. 14; 缝针、缝线; /; 若干; /; 外购. 15; 一次性换药碗; /; 若干; /; 外购. 16; 安尔碘; 500ml/瓶; 50瓶; /; 外购. 能源消耗; 水; m3/a; 90337.5; 园区供水管网. 电; 万kWh; 400; 园区供电网. 表2-3 原辅材料主要成分及理化性质表 序号; 名称; 主要成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 酒精; 乙醇; 无色液体，有酒香，熔点-114.1度，相对水密度：0.79，与水混溶，可溶于乙醚、氯仿等有机溶剂; 易燃; LD50:7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮）. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 3.0T核磁共振; 台; 1. 2; 64排CT; 台; 1. 3; 定量CT骨密度仪; 台; 1. 4; 彩色超声诊断仪; 台; 3. 5; 急诊科抢救设备; 台; 5. 6; 全自动生化分析仪; 台; 1. 7; 全自动血凝仪; 台; 1. 8; 其他检验设备; 台; 5. 9; 病床; 张; 400. 10; 监护仪; 台; 80. 11; 护理单元; 个; 10. 12; 床头柜、陪护椅; 个; 400. 13; 循环风消毒机; 个; 50. 14; 传呼装置; 个; 400. 15; 设备带及主机; 个; 400. 16; 除颤仪; 台; 10. 17; 病区其他标配设备; 台; 10. 5、公用工程 （1）给排水 本项目年用水量90337.5m3/a，由市政供水管网供给，项目主要用水环节为生活用水和病区医疗用水，其中：生活用水7300m3/a，病区医疗用水83037.5m3/a。 项目院区采用雨污分流的排水体制；综合废水排放量为72270m3/a（198m3/d），废水经化粪池/隔油池+污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，进入芜湖市朱家桥污水处理厂处理达标后最终排入长江。 （2）供电 项目年用电量为400万kWh，由园区电管网提供。 （3）储运 储存：院区设置医疗用品仓库，设置酒精等危化品仓库，单独设置危废库。 运输：项目位于镜湖区，运输便利。 6、平面布置 本项目位于芜湖市第五人民医院现有院区东侧空地，建设一栋门急诊及医技综合楼，建筑面积50000m2；主楼12层，裙楼5层，其中1-5层为就诊区，分布各个科室，6-12层为病房区。本项目依托原有污水处理站和危废库以及库房，污水处理站位于原有项目综合楼西侧，库房位于原有项目住院楼北楼南侧，危废库位于门诊楼三楼，建筑面积12m2。项目平面布置见附图2。 7、周边环境概况 芜湖市第五人民医院现有院址位于赭山东路3号，扩建项目位于芜湖市镜湖区北京中路以北，赭山东路以南地块，用地性质为公共管理与公共服务设施用地。项目东侧为二期用地和赭山东路；项目南侧为北京中路，隔路为万达酒店公寓；西侧为第五人民医院现有院址和万达广场；北面为神山路，隔路为荣盛华府。距离项目最近敏感点为东面二期用地内一栋还未拆迁的别墅，距离本项目用地红线21m。周边环境概况见附图3。 8、职工人数及工作制度 扩建项目共设床位总数为400张，日门诊量1300人次（不含住院），全年工作日365天，每天24小时工作制。新增工作人员200人。 9、环保投资 本项目环保投资为20万元，占总投资（50800万元）的0.39%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，详见表2-5。 表2-5 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废气; 污水站恶臭：密闭收集+高能离子除臭+15m排气筒（DA003）; 依托现有; 达标排放. 废水; 生活污水+医疗废水：经污水处理站处理后接入市政污水管网，污水站设计能力1000t/d; 依托现有; 达标排放. 固废; 危险固废收集容器及暂存场所，占地面积12m2; 依托现有; 暂存固废. 垃圾桶; 依托现有. 噪声; 隔声、减振设施; 15; 达标排放. 土壤、地下水; 分区防渗措施; 5; /. 合计; 20; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述（图示） 1.1施工期工艺流程 施工期建设工艺流程如图2-1所示。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 运行使用 噪声、扬尘 生活废水 施工废水 建筑垃圾 图2-1 施工流程及产污环节图 施工流程简述 （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用环保型高级涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： ①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（VOCs）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 ②室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 （4）设备安装 对生产设备进行安装，并进行道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）工程检验 对建好的工程进行施工验收，检验工程建设是否符合要求达到规范。 （6）运行使用 工程建筑完毕可以投入使用。 1.2医院诊疗流程 图2-2 医院诊疗流程图 1.3、产排污环节 （1）废气：污水处理站营运期间产生少量的恶臭。 （2）废水：医院病区医疗废水和员工生活污水。 （3）噪声：设备运行时产生的噪声。 （4）固废：本项目固体废物主要是医疗废物、污水站污泥和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 芜湖市第五人民医院前身为芜湖铁路医院，已于成立之初委托芜湖市环境科学研究所进行项目一期的环评，并于当年得到芜湖市环保局对该项目的批复。项目竣工当年通过芜湖市环保局验收。芜湖市第五人民医院《中德芜湖国际康复医院项目》于2013年1月11日取得芜湖市环保局批复文件（环行审[2013]4号）；于2019年9月10日通过自主验收。院区现有病床数816张，员工总数874人，平均日就诊人数778人。现有临床科室：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，耳鼻喉科，眼科，皮肤科，口腔科，传染科，麻醉科，全科医疗科，妇女保健科，儿童保健科，医疗美容科，精神科，肿瘤科，急诊医学科，康复医学科，运动医学科，职业病科，临终关怀科，重症医学科，医学检验科，病理科，医学影像科，中西医结合科，中医科；现有医技科室：检验科，放射科，病理科，健康管理中心，核磁共振，消毒供应中心，B超室，碎石机房，心电图室，胃肠镜室，高压氧科，血透中心，药学部，门诊药房，中药房，临床药学室，煎药室，住院药房，药库，支具室。 2、现有项目工程建设内容 现有项目建设内容见下表。 表2-6 现有项目建设情况一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 1; 主体工程; 门诊大楼; 设门诊部，急诊部; 1栋，4层，局部一层，建筑面积8772m2; 已验收. 住院楼北楼; 设住院部; 1栋7层，局部3层，建筑面积7970.62m2，设置床位数216张; 已验收. 综合大楼; 设置科室，住院部; 1栋，主楼20层，局部5层，副楼7层，局部5层，床位数600张，建筑面积61832m2; 已验收. 2; 储运工程; 库房; 存储; 建筑面积475.2m2；放置医疗用品; 已验收. 运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区，产品委托社会运输力量承担或用户自行提取; 已验收. 3; 辅助工程; 食堂; 食堂; 建筑面积383.6m2，一层; 已验收. 行政楼; 行政办公; 建筑面积1936.18m2，五层; 已验收. 4; 公用工程; 供水系统; 供水管网; 用水由市政供水管网供给，用水量328t/d; 已验收. 排水系统; 排水管网; 采取雨污分流体制，雨水经收集后排入城市雨水管道，院区综合废水经污水处理站处理后接入市政污水管网，废水排放量为261t/d; 已验收. 消防给水; 消防设施等; 由市政DN200给水管二路供水，在基地内连成环状；室内消火栓系统、室外消火栓系统等; 已验收. 供电; 供电设备等; 由园区内10KVA高压站接入配电房，配电房设置在厂区东侧; 已验收. 4; 环保工程; 绿化工程; 绿化; 绿化面积2000m2; 已验收. 废气治理; 锅炉废气; 两台3t/h锅炉和两台1t/h锅炉，两用两备，设置两个8m排气筒，锅炉均采用低氮燃烧器; 已验收. 污水站恶臭; 密闭收集+高能电离除臭+15m排气筒; 已验收. 污水处理; 污水处理站; 污水处理站，设计处理能力1000m3/d; 已验收. 噪声治理; 隔声，减振; 采用厂房隔声，设备减振垫等降低噪声影响; 已验收. 固废处理; 固废处理设施; 危险固废库一座，建筑面积12m2; 已验收. 3、现有项目生产设备 现有项目主要设备见表2-7。 表2-7 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台或套). 1; 四肢联动康复训练器; 2. 2; 运动控制训练魔方; 2. 3; 上肢多关节康复器; 2. 4; 上肢（肩）关节被动训练器; 1. 5; 下肢关节被动训练器; 1. 6; 手指手腕关节被动运动仪; 1. 7; 大功率短波治疗仪; 1. 8; 康复机器人Ⅱ型; 1. 9; 康复机器人Ⅰ型; 1. 10; 康复治疗设备（床边）; 2. 11; 康复治疗设备（（病床）上肢训练器; 1. 12; 康复治疗设备（床边带低频刺激）; 1. 13; 康复治疗设备（下肢）; 5. 14; 康复治疗设备（门诊）上肢; 4. 15; 全自动智能脉冲仪; 1. 16; 功能性电刺激仪; 1. 17; 水疗设备; 1. 18; 康复病人接送车; 1. 19; 康复病人搬运车（后座移位）1. 20; 康复护理电动病床; 13. 21; 康复病人电动轮椅车; 5. 22; 康复病人辅助设备; 12. 23; 肿瘤术后康复设备; 1. 24; 可视视频脑电图; 2. 25; 动态神经肌电图; 1. 26; 动态心电图; 3. 27; 病人推运设备; 10. 28; 病床; 730. 29; 双源128排螺旋CT; 1. 30; 移动DR床旁机; 2. 31; DSA血管造影X光机; 1. 32; 数字化X光摄影机; 3. 33; 骨科C臂机; 2. 34; 彩超; 9. 35; 利普刀; 1. 36; 胎心监护仪; 4. 37; 妇科清洗设备; 6. 38; 激光治疗仪; 4. 39; 全麻机（按房间配置）; 13. 40; 监护仪（按房间配置）; 113. 41; 呼吸机; 16. 42; 关节镜; 2. 43; 手术显微镜; 4. 44; 胃镜; 4. 45; 鼻咽喉镜; 1. 46; 腹腔镜; 4. 47; 手术床; 13. 48; 无影灯; 13. 49; 吊塔; 42. 50; ICU功能病床; 16. 51; 椎间孔镜; 1. 52; 血气分析仪; 1. 53; 高频电刀; 8. 54; 功能柱; 5. 55; 血球计数仪; 1. 56; 尿沉渣; 2. 57; 血凝仪; 2. 58; 血库冰箱; 2. 59; 全自动血培养检定仪; 1. 60; 生化流水线; 2. 61; 牙科综合治疗椅; 6. 62; 牙科根管治疗仪; 1. 63; 血透机; 30. 64; 供应室净化; 1. 65; 灭菌器; 2. 66; 清洗机; 2. 67; 等离子; 1. 68; 中央空调; 4. 69; 莱卡切片机; 2. 70; 冰冻切片机; 1. 71; 显微镜（莱卡DM3000）; 5. 72; 荧光原位杂交（fish）; 1. 73; HC2-HPVDNA检测; 1. 74; 全自动免疫组化机; 1. 75; 自动封片、染色机; 1. 76; 冷冻柜; 1. 77; 全自动生物组织快速脱水机; 1. 78; 自动打码机; 1. 79; 超低温冰箱; 1. 80; 扫描电镜; 1. 81; 超薄切片机; 1. 4、现有项目工程分析 图2-3 医院诊疗流程图 5、现有项目水平衡图 图2-4 现有项目水平衡图（t/a） 6、现有项目污染源达标排放情况 （1）废气 企业锅炉设置两个8m排气筒，根据2019年度验收检测情况，锅炉废气检测结果如下。 表2-8 锅炉房废气监测数据（DA001） 监测项目; 单位; 监测结果（2019.8.21）. 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 2.4; 2.4; 2.4. 标况流量; Nm3/h; 5339; 5369; 5368. 烟尘; 实测浓度; （mg/m3）; 11.9; 10.4; 11.3. 排放浓度; （mg/m3）; 11.2; 9.81; 10.7. 排放速率; （kg/h）; 0.064; 0.056; 0.061. SO2; 实测浓度; （mg/m3）; ND; 3; ND. 排放浓度; （mg/m3）; /; 3; /. 排放速率; （kg/h）; /; 0.016; /. NOx; 实测浓度; （mg/m3）; 86; 85; 88. 排放浓度; （mg/m3）; 81; 80; 83. 排放速率; （kg/h）; 0.46; 0.45; 0.47. 监测项目; 单位; 监测结果（2019.8.22）. 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 2.4; 2.4; 2.4. 标况流量; Nm3/h; 5367; 5386; 5489. 颗粒物; 实测浓度; （mg/m3）; 12.0; 11.7; 11.4. 折算浓度; （mg/m3）; 11.3; 11.0; 10.7. 排放速率; （kg/h）; 0.064; 0.063; 0.062. SO2; 实测浓度; （mg/m3）; ND; ND; 4. 折算浓度; （mg/m3）; /; /; 4. 排放速率; （kg/h）; /; /; 0.022. NOx; 实测浓度; （mg/m3）; 92; 84; 82. 折算浓度; （mg/m3）; 86; 79; 78. 排放速率; （kg/h）; 0.49; 0.45; 0.46. 表2-9 锅炉房废气监测数据（DA002） 监测项目; 单位; 监测结果（2019.8.21）. 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 2.0; 2.1; 2.0. 标况流量; Nm3/h; 4774; 4981; 4704. 烟尘; 实测浓度; （mg/m3）; 11.0; 10.7; 12.4. 排放浓度; （mg/m3）; 10.1; 9.90; 11.4. 排放速率; （kg/h）; 0.052; 0.053; 0.058. SO2; 实测浓度; （mg/m3）; ND; ND; ND. 排放浓度; （mg/m3）; /; /; /. 排放速率; （kg/h）; /; /; /. NOx; 实测浓度; （mg/m3）; 82; 84; 90. 排放浓度; （mg/m3）; 75; 78; 83. 排放速率; （kg/h）; 0.40; 0.42; 0.42. 监测项目; 单位; 监测结果（2019.8.22）. 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 2.0; 2.0; 2.0. 标况流量; Nm3/h; 4759; 4980; 4820. 颗粒物; 实测浓度; （mg/m3）; 12.3; 12.9; 11.3. 折算浓度; （mg/m3）; 11.3; 11.9; 10.4. 排放速率; （kg/h）; 0.059; 0.064; 0.055. SO2; 实测浓度; （mg/m3）; ND; 3; ND. 折算浓度; （mg/m3）; /; 3; /. 排放速率; （kg/h）; /; 0.015; /. NOx; 实测浓度; （mg/m3）; 86; 85; 84. 折算浓度; （mg/m3）; 79; 79; 77. 排放速率; （kg/h）; 0.39; 0.43; 0.41. 根据检测结果，现有项目锅炉废气排放满足环评验收标准（《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值）。 （2）废水 根据企业2021年例行监测，废水总排口所排废水各项污染指标浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），总排口废水达标排放。监测结果见下表。 表2-10 废水监测结果统计及评价表 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 监测结果（单位：mg/l pH除外）; 执行标准值; 是否达标. 废水总排口; 2021-9-9; pH; 6.9; 6-9; 达标. COD; 71; 250; 达标. BOD5; 17.3; 100; 达标. SS; 22; 60; 达标. 氨氮; 8.74; /; 达标. 粪大肠菌群; 0.058; 5000; 达标. （3）噪声 根据现有项目2019年度验收监测报告，厂界噪声监测结果见下表。 表2-11 现有项目厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2019.8.13; 1#东厂界; 58.9; 45; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 2#南厂界; 56.0; 48.8; 达标. 3#西厂界; 53.2; 48.6; 达标. 4#北厂界; 58.1; 48.9; 达标. 2019.8.14; 1#东厂界; 57.9; 44.2; 达标. 2#南厂界; 57.0; 48.3; 达标. 3#西厂界; 53.7; 48.0; 达标. 4#北厂界; 56.8; 47.2; 达标. 由监测结果可知，现有项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 （4）固体废物 现有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-12 现有项目固体废物产生及处置情况 序号; 废物名称; 固废类别; 产生量(t/a); 处置措施. 1; 一般固废; 包装材料、中药渣等; 36.5; 环卫部门统一清运. 2; 生活垃圾; 一般固废; 237. 3; 过期药品等; 危险废物 （HW01）; 65.7; 由有资质的单位（芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限公司）回收处理. 4; 污水站污泥; 危险废物 （HW049）; 10. 7、现有项目污染源强统计 现有项目污染源强统计见下表： 表2-13 现有项目污染源强统计 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 环评批复量. 废气; 氨; /; 0.35kg/a. 硫化氢; /; 0.02kg/a. 烟尘; 0.328; 0.328. SO2; 0.113; 0.113. NOX; 0.251; 0.251. 废水; 综合废水; 废水量; 95265; 284594.15. COD; 6.76; 58.96. NH3-N; 0.83; 4.38. 固废; 危险废物; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 8、环评批复及验收批复要求落实情况 现有项目对环评批复及验收批复意见的落实情况见下表。 表2-14 环评批复及验收批复意见落实情况 序号; 环评批复验收要求; 落实情况. 1; 加强废水污染防治，配套建设污水处理站，项目区必须实施雨污分流，严格控制和分离医院污水和污物，高度重视并落实医疗废水消毒工作。生活污水（经化粪池处理后）应与医疗废水一并进入配套建设的污水处理站，污、废水经处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，可通过市政污水管网全部纳入朱家桥污水处理厂集中处理。项目区设置一个规范化排污口。; 已配套建设污水处理站，设计处理能力1000t/d，处理后的废水稳定达标，接入市政污水管网。. 2; 加强废气污染防治，对污水处理站沉淀池、消毒池等构筑物进行加盖集气并采取除臭措施，废气外排执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。锅炉须以电、天然气或其它清洁燃料为热源，烟气外排执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中II时段限值。食堂应配套安装经国家环保产品认定的油烟净化装置，且需燃用清洁燃料，油烟外排执行《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中有关规定。; 已对污水站废气进行密闭收集+高能电子除臭措施+15m排气筒排放，锅炉燃料为天然气，且使用低氮燃烧器。废气达标排放。. 3; 加强固废污染防治。各类医疗废物及检验废液和废化学药剂等危险废物需严格按照有关法律法规交有资质的单位进行妥善处处理处置，按照规范要求建设危险废物临时贮存场所。生活垃圾应统一收集交由环卫部门及时清运。; 各类固废分类处置，建设危废库，危险固废委托芜湖蓝生医疗处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 4; 加强噪声污染防治，合理布置高低噪声设备，对风机、水泵等噪声较大的设备设置独立机房，并采取隔音，消声、减震措施；噪声外排参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值，临近交通道路一侧执行4类限值。; 严格执行噪声防治措施，根据监测结果，企业厂界噪声达标. 5; 涉及电磁辐射的设备选型确定后，需及时向环保部门报批专项环评，并严格执行《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的要求，采取相应的辐射污染防治和安全管理措施，医院任何涉及放射性同位素转移的事项，应在规定时间内到环保部门办理备案登记手续。; 已向环保局办理专项环保手续. 6; 加强日常环境管理和安全防范。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强环保设施的运行管理和日常检修维护，确保环保设施正常运行和污染物稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，并报环保部门备案。; 已办理突发环境事件应急预案，完成备案. 7; 必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，你院须向我局书面提交项目试运营申请，试运营三个月内，须按规定向我局申请建设项目竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入运营。; 已完成自主验收. 9、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 （1）区域环境空气质量达标判定 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用《2020年芜湖市生态环境状况公报》进行大气环境质量现状评价。 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 区县; 监测点名称; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); O38h (μg/m3); CO (mg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 镜湖区; 监测站; 9; 38; 143; 1.2; 49; 35. 弋江区; 四水厂; 10; 36; 134; 1.1; 49; 34. 经开区; 科创中心; 8; 36; 147; 1.1; 52; 37. 鸠江区; 济民医院; 8; 34; 148; 1.2; 49; 36. 三山区; 扬子学院; 8; 27; 150; 1.2; 61; 35. 无为市; 无为县环保局; 5; 28; 150; 1.1; 73; 35. 湾沚区; 芜湖县城南站; 9; 23; 147; 1.0; 53; 31. 繁昌区; 繁昌县老年大学; 7; 21; 144; 1.2; 55; 36. 南陵县; 南陵县交通局; 7; 25; 152; 1.2; 58; 28. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，项目所在区镜湖区环境空气为“达标区”。 2020年，全市坚持以改善空气质量为核心，通过多元化控煤、深度化控气、联防化控车、常态化控尘、网格化控烧的“五控”科学施策，“技防”和“人防”优势互补，污染源“靶向治理”更加精准。全年PM2.5排放量同比下降20.45%，较2015年下降36.4%；可吸入颗粒物（PM10）排放量同比下降20.63%；二氧化氮（NO2）同比下降9.76%；二氧化硫（SO2）排放量基本与2019年持平；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位浓度为140毫克/立方米，同比下降19.54%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，同比下降7.69%。全市空气质量持续改善。 - 补充监测 安徽波普技术检测有限公司于2021年10月20日-22日对本项目进行了环境质量监测。监测因子为氨、硫化氢、臭气浓度，监测点位位于神东小区，监测结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位：ug/m3 监测点位; 项目; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度. G1; 氨; 120-160; 0; 0; 200. 硫化氢; 3-4; 0; 0; 10. 臭气浓度; <10; 0; 0; /. - 由表3-2中的数据可以反映出，监测期间各监测点氨、硫化氢的监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准。 2、地表水环境质量 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。 3、声环境质量现状 根据安徽波普技术检测有限公司于2021年10月21日~22日对医院场界及敏感点噪声的监测。昼间最大噪声57.3dB（A），夜间最大噪声44.7dB（A）。 厂界噪声监测结果见表3-3所示。 表3-3 项目厂界噪声监测结果 监测时间; 测点号; Leq值（昼间）; Leq值（夜间）. 2021.10.21; 东厂界N1; 58.6; 48.3. 南厂界N2; 57.4; 47.1. 西厂界N3; 57.7; 46.2. 北厂界N4; 58.2; 47.4. 神东小区N5; 59.1; 46.5. 独栋别墅N6; 57.6; 46.8. 新村小区N7; 56.4; 47.2. 2021.10.22; 东厂界N1; 58.6; 48.5. 南厂界N2; 58.4; 46.3. 西厂界N3; 59.3; 47.2. 北厂界N4; 58.2; 48.8. 神东小区N5; 57.7; 47.5. 独栋别墅N6; 57.4; 46.6. 新村小区N7; 58.3; 47.1. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准; 60; 50. 根据监测结果，项目所在地声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准的要求，项目区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 坐标（m）; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; 独栋别墅; 21; 0; E; 21; 4人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 五院原有院区; 0; 0; W; 邻近; 1500人. 神东小区; -43; 0; S; 43; 20人. 新村小区; 0; 150; N; 150; 500人. 伟星天玺; -270; 0; S; 270; 2000人. 神东小学; 93; -160; SE; 185; 500人. 工程大学职工宿舍; 220; 108; NE; 245; 2000人. 荣盛华府; -260; 159; NW; 305; 1500人. 公园天下; 0; 360; N; 360; 1500人. 地表水环境; 长江; /; /; W; 4200; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 青弋江; /; /; S; 1670; 中型. 声环境; 独栋别墅; 21; 0; E; 21; 4人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 五院原有院区; 0; 0; W; 邻近; 1500人. 神东小区; -43; 0; S; 43; 20人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目新增污水排放，污水处理站恶臭排放浓度执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准，恶臭物质有组织排放及厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准值。具体标准见表3-5、表3-6。 表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 1; 氨（mg/m3）; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 表3-6 项目废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 臭气浓度 （无量纲）; 2000; /; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; /; 4.9; 1.5. 硫化氢; /; 0.33; 0.06. 2、废水排放标准 项目废水接管朱家桥污水处理厂，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，朱家桥污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准后排入长江，具体标准值见下表。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 三级标准限值; 执行标准. pH; 6～9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. COD; 250. 氨氮; 45. BOD5; 100. 阴离子表面活性剂; 10. SS; 60. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 动植物油; 20. 表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 一级A类; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. 氨氮; 5（8）. BOD5; 10. 阴离子表面活性剂; 0.5. SS; 10. 粪大肠菌群数（个/L）; 1000. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，临近道路一侧执行4类限值。具体标准值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; ≤60; ≤50. 4类标准; ≤70; ≤55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求；同时，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”医疗废物按《医疗废物集中处理处置技术规范》（试行）（环发[2003]206 号）及《医疗废物管理条例》的相关规定执行，严禁医疗废弃物与生活垃圾混合堆放。污水处理设施污泥属于危险废物，应按危险废物处理和处置，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于医疗机构污泥控制与处置要求。 |
| 总量 控制 指标 | 扩建项目及全厂总量控制指标见下表。 表3-10 扩建项目及全厂总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 变化量. 废气; 烟尘; 0.328; 0; 0.328; 0. SO2; 0.113; 0; 0.113; 0. NOX; 0.251; 0; 0.251; 0. 废水; 废水量; 284594.15; 72270; 35684.15; +72270. 接管量; COD; 58.96; 8.67; 67.63; +8.67. 氨氮; 4.38; 2.17; 6.55; +2.17. 外排量; COD; 14.23; 3.61; 17.84; +3.61. 氨氮; 1.42; 0.36; 1.78; +0.36. 扩建项目不新增废气总量控制指标；扩建项目废水接管考核量：COD8.67t/a；氨氮2.17t/a；废水外排量：COD3.61t/a；氨氮0.36t/a。 扩建后全厂废气总量控制指标为颗粒物0.328t/a、SO20.113t/a、NOX0.251t/a；废水接管考核量为COD67.63t/a、氨氮6.55t/a；废水外排量：COD17.84t/a、氨氮1.78t/a。 废水接管朱家桥污水处理厂，无需单独申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气防治措施 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，其量不大，影响范围有限。 （2）粉尘及扬尘 在施工过程中，粉尘污染主要来源于： ①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染； ②运输车辆往来将造成地面扬尘； ③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘； 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 项目; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 因此本工程在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 项目施工期间，基础开挖、物料运输等工序会产生的大气扬尘，对附近敏感点产生影响，为此，施工单位必须采取抑尘措施对施工过程产生的粉尘进行治理，具体治理措施如下： ①施工单位要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施； ②施工现场实行围挡封闭，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； ③施工现场出入口配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； ④施工现场内裸露场地应当采取覆盖或绿化措施； ⑤施工现场设置洒水降尘设施，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水；安排专人定时洒水降尘； ⑥施工现场要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒； ⑦运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒； ⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； ⑨运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理，根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。 2、废水防治措施 （1）施工废水 施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定，但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，施工废水将会在施工现场随意流淌，势必对周围环境造成一定影响。 ①混凝土的养护废水 其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对区域环境影响较小。 ②施工机械设备冲洗水和施工车辆冲洗 施工机械设备和施工车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物和石油类，应建隔油沉淀池，防止含油废水下渗污染地下水。隔油沉淀后的废水回用于施工用水。 对于施工中的废水，建议在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池1座，收集施工中所排放的各类废水，因为机械冲洗水含有少量石油类污染物，应建设隔油池来去除。沉淀池收集的施工废水在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 施工废水沉淀后回用，不排入附近地表水体。雨季会造成施工期的水土流失，随地表径流流入附近水体，对地表水造成一定影响，因此，雨季应加强控制施工期的水土流失。减少对地表水的影响。 （2）施工期生活污水 施工期不设施工营地，施工人员产生的生活污水水量相对较少，施工期的生活废水排放量为2t/d，经过化粪池预处理后接入市政污水管网。 因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以减轻对周围水体的影响，总体上对周围地表水体影响较小。 3、噪声防治措施 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等施工作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。严禁采用冲击式打桩机，应采用噪声相对较小的静压灌注桩或其他技术。 （1）施工期噪声控制标准 本项目建设期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表4-3。 表4-3 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. （2）施工期噪声衰减情况 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 （r2>r1） 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2处的等效A 声级，dBA； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lgr2/r1 经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表4-4。 表4-4 噪声值随距离的衰减关系 距离（m）; 1; 10; 50; 100; 150; 200; 600. △L dB（A）; 0; 20; 34; 40; 43; 46; 57. 参照表4-4中设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如下表所示。 表4-5 施工噪声值随距离的衰减值 阶段; 距离（m） 声源值dB（A）; 10; 50; 100; 150; 200; 600. 桩基; 振动夯锤; 94; 80; 74; 71; 68; 57. 土方; 推土机; 85; 71; 65; 62; 59; 48. 结构; 电锯; 95; 81; 75; 72; 69; 58. 装修; 电锤; 99; 85; 79; 76; 73; 62. 由上表计算结果可知，项目施工期桩基阶段、土方阶段以及结构阶段施工机械均位于室外，装修阶段位于室内，建筑墙体具有一定的隔声作用，隔声量按15dB计算，结合表4-5，则项目结构阶段影响最大，昼间最大影响范围为200m，夜间最大影响范围为600m。减小施工噪声产生的影响，环评要求采取以下控制措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑤施工场地周边设置不低于2.0m高围挡，在东侧设置隔声屏障，隔声屏障高度不低于2.0m，长度不少于120m，木锯等高噪音设备需要设置在临时隔声棚内，且高噪声设备施工时尽量设置在施工场地北侧和西侧，远离敏感点。 由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的施工噪声对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。 4、固废防治措施 施工期间产生的固体废物主要为施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，建筑垃圾产生量约2000t，大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，主要为有机物等食品或饮料包装，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目生活垃圾拟采取定点堆放，由市政环卫部门统一收集后及时清运，不会对周围环境造成明显的不利影响。 5、生态环境保护措施 项目建设用地为工业用地，现状无自然和人工动植物存在，本项目用地面积较小，施工期较短，项目的建设对区域生态环境的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 本项目运营过程中产生的废气主要为污水处理站恶臭。 图4-1 项目有组织废气处理工艺流程 污水处理站恶臭：恶臭气体主要来自污水处理站污水处理过程原生动物、病毒、细菌等微生物的新陈代谢，主要成分为H2S、NH3等。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，项目污水处理站的恶臭必须进行除臭处理，因此，医院已采用密闭收集+高能电离除臭的方法对恶臭气体进行处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA003）排放。 医院原有一座1000m3/d处理规模的污水处理站，污水处理站排出的废气污染物主要为NH3、H2S等恶臭气体。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012g的H2S，本项目废水产生量为72270m3/a，根据预测分析可知，BOD5产生量约为12.088t/a，排放量为4.7t/a，需要处理BOD5的量为7.388t/a；因此NH3产生量为0.023t/a，产生速率为0.0026kg/h，H2S产生量为0.89kg/a，产生速率为0.0001kg/h。医院对污水站恶臭已进行密闭收集+高能电离除臭处理，风机风量为2000m3/h。 本项目废气源强汇总见下表： 表4-6 本项目有组织排放大气污染物源强及排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 去除率%; 排放情况; 排放筒参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量 kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量 kg/a; 编号; 高度m; 直径 m; 温度℃; 排气量 m3/h. 污水站废气; 氨; 1.3; 0.0026; 23; 密闭收集+高能电离除臭+15m排气筒; 90; 0.13; 0.00026; 2.3; DA003; 15; 0.4; 25; 2000. 硫化氢; 0.05; 0.0001; 0.89; 90; 0.005; 0.00001; 0.089. 表4-7 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（kg/a）. 一般排放口. 1; DA003; 氨; 0.13; 0.00026; 2.3. 2; 硫化氢; 0.005; 0.00001; 0.089. 一般排放口合计; 氨; 2.3. 硫化氢; 0.089. 有组织排放. 有组织排放总计; 氨; 2.3. 硫化氢; 0.089. 注：根据HJ1105-2020《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》，本项目排口均为一般排放口。 表4-8 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（kg/a）. 1; 氨; 2.3. 2; 硫化氢; 0.089. （2）废气污染防治措施可行性分析 对照HJ1105-2020《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》中表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表。 表4-9 污水处理站废气可行技术参照表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 本项目措施; 是否可行. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。; 密闭收集+高能电离除臭+15m排气筒排放; 是. （3）大气环境影响分析 根据《芜湖市2020年生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“达标区”，根据环境空气质量现状监测，区域特征因子氨和硫化氢的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）的要求；污水站位于原有院区综合楼西侧，远离居民点；污水站产生的恶臭气体在采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒污染物排放标准要求。因此本项目运营后恶臭气体对周围环境空气影响很小。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 2、废水 2.1废水源强 本项目用水主要为非病区生活用水，病区病房用水和门诊就诊人员用水。 ①非病区生活污水 本项目建成后，劳动定员约200人，办公人员用水量按100L/人.天计算，用水量为20m3/d、7300m3/a，排污系数取0.80，则办公生活污水排放量为16m3/d，每人全年工作按365天计，污水排放量为5840m3/a。 ②病区医疗污水 A、病房用水：院区设置病床400床，根据《综合医院建筑设计规范》，病床用水定额按500L/床·日计算，则院区病房用水量约200m3/d、73000m3/a，排污系数取0.80，则污水排放量为160m3/d、58400m3/a；每床按1个陪护计，陪护用水定额按20L/人·日计，用水量约8m3/d、2920m3/a，排污系数取0.80，则污水排放量为6.4m3/d、2336m3/a。 B、门诊用水 根据《综合医院建筑设计规范》，门急诊病人用水定额为15L/人·次，建成后日门诊量约为1300人次，用水量约为19.5m3/d、7117.5m3/a，排污系数取0.80，则污水排放量为15.6m3/d、5694m3/a。 医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；在病理、血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水。因此本项目无特殊废水产生。 综上，项目用水量为90337.5m3/a（247.5m3/d），排水量为72270m3/a（198m3/d）。 本项目水平衡见图4-2。 图4-2 项目水平衡图 单位m3/d 扩建项目建成后，全厂用水量为210057.5m3/a（575.5m3/d），排水量为167535m3/a（459m3/d），废水经厂区污水站处理后接管市政污水管网，进入朱家桥山污水处理厂处理。项目扩建后全厂水平衡见图4-3。 图4-3 全厂水平衡图 单位m3/a 项目废水源强详见表4-10。 表4-10 项目废水源强一览表 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 接管情况; 最终排放量. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 5840; COD; 350; 2.044; /; /; /; /; /. BOD5; 250; 1.46; /; /; /; /. SS; 300; 1.75; /; /; /; /. 氨氮; 35; 0.2; /; /; /; /. 动植物油; 30; 0.175; /; /; /; /. 医疗废水; 66430; COD; 350; 23.25; /; /; /; /; /. BOD5; 160; 10.628; /; /; /; /. SS; 200; 13.286; /; /; /; /. 氨氮; 35; 2.325; /; /; /; /. LAS; 20; 1.328; /; /; /; /. 粪大肠菌群数; 1.6×108MPN/L; /; /; /; /; /. 综合废水; 72270; COD; 350; 25.294; 化粪池/隔油池+污水站; 120; 8.67; 50; 3.61. BOD5; 167.3; 12.088; 65; 4.7; 10; 0.72. SS; 208; 15.036; 20; 1.45; 10; 0.72. 氨氮; 34.9; 2.525; 30; 2.17; 5; 0.36. LAS; 18.3; 1.328; 4.6; 0.33; 0.5; 0.036. 粪大肠菌群数; 1.6×108MPN/L; /; ＜5000MPN/L; /; 1000个/L; /. 动植物油; 2.4; 0.175; 1.5; 0.108; 1; 0.072. 院区生活污水经化粪池预处理与医疗废水经医院污水处理设施预处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水排入长江。 2.2污水处理站工艺可行性 院区现有污水处理站一座，污水处理站设计处理能力为1000t/d。现有项目废水量为261t/d，剩余容量739t/d，本次扩建项目废水量为198t/d，污水处理站能够满足扩建后的厂区废水处理。污水处理站工艺采用一级强化处理+消毒工艺，污水处理站工艺见下图。 图4-4 院区废水处理工艺流程 对照HJ1105-2020《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表。 表4-11 污水处理站废水可行技术参照表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目措施; 是否可行. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 一级强化工艺+消毒工艺，其中一级强化工艺为不完全生物处理，消毒工艺为二氧化氯法消毒; 是. 本项目污水处理工艺属于排污许可中推荐可行的技术方案。 2.3接管可行性 对照本项目工程分析中废水排放情况可知，本项目各项水污染物排放浓度均可满足污水处理厂接管浓度限值，项目废水可排入污水处理厂处理。 根据芜湖市排水规划，朱家桥污水处理厂总体规模为45万m3/d，分三期进行建设，目前一期二期项目已投入使用，收水范围为城东片扁担河以西区域，即芜宁铁路以东、扁担河以西、青弋江以北区域，面积约54km2，朱家桥污水处理厂全部建成侯收水范围东至扁担河、西至长江、南至青弋江、北至四褐山龙山北路，服务范围99km2。 该污水处理厂分三期进行建设：一期10万m3/d、二期12万m3/d，其中一期二期项目已投入使用，本项目建成后，废水仅占处理厂日处理量的0.02%，对污水处理厂影响不大。因此，本项目废水排入朱家桥污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声 本项目运营后主要噪声影响来源于空调外机等产生的设备噪声及就诊病人的生活噪声，以及医院周边外界环境产生的噪声。医院配套设产生的设备噪声及就诊病人产生的生活噪声等，其声级值为60-75dB（A）。采取以下措施：选用低噪声设备，安装消声设备，并设置减振基础，部分高噪声设备加装隔声罩；加强医院日常管理，禁止大声喧哗吵闹；进入医院内车辆禁鸣喇叭，并设立明显的禁鸣牌等。场界噪声能达满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准限值。项目配套设备对项目自身及外环境影响较小。 综上，本项目运营期的噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固废 固废产生源强 项目运营期间固体废物主要来自医疗活动产生的医疗废物，医院职工、患者及陪护人员生活垃圾，污水处理站污泥及格栅物。 ①医疗废物 医疗废物属特种垃圾，包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等。本项目设置床位数400张，医疗废物产生按0.5kg/床·d计算，则该项目医疗废物产生量为73t/a；本项目门诊接待人数按1300人·次/d，门诊医疗废物产生量为每人0.05kg/d，则门诊医疗废物产生量23.725t/a。 本项目依托现有封闭式医疗废物收集房，医疗废物收集房做好防雨淋、防渗漏等安全措施，并在医疗废物收集房上贴有安全标识，对医疗废物进行集中收集暂存，对每天产生医疗固废必须当日消毒，消毒后装入容器。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。本项目医疗固废委托有处理资质的单位（芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司）进行转运、处置。 ②生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计，本项目设置病床400张，则住院病人生活垃圾产生量为146t/a；医护人员产生生活垃圾按每日产生生活垃圾0.5kg计，医护人员200人，生活垃圾生产量约为36.5t/a，则本项目生活垃圾产生量合计为 182.5t/a，由环卫部门统一清运。 ③污水处理站污泥及格栅物 医院污水处理废水过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据医院污水处理站运行情况，本项目污水处理设施产生的污泥、格栅物的量为13.5t/a，该部分固废属危险废物。环评建议采取用生石灰消毒，浓缩脱水后委托芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司进行转运、处置。 拟建项目固废产生及排放情况见表4-12。 表4-12 运营期项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 人员生活; 固态; 废纸等; 182.5; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 污泥和格栅物; 污水处理站; 固态; 污泥; 13.5; √. 3; 医疗废物; 门诊、病房、检验; 固态、液态; 一次性医疗器具、医疗废液、废药品等; 96.725; √. 表4-13 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 生活垃圾; 一般废物; 人员生活; 固态; 废纸等; /; /; /; 182.5. 2; 污泥和格栅物; 危险废物; 污水处理站; 固态; 污泥; In; HW49; 772-006-49; 13.5. 3; 医疗废物; 危险废物; 门诊、病房、检验; 固态、液态; 一次性医疗器具、医疗废液、废药品等; In; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 96.725. 表4-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 人员生活; 一般废物; /; /; 182.5; 清运; 环卫清运. 2; 污泥和格栅物; 污水处理站; 危险废物; HW49; 772-006-49; 13.5; 委托处置; 委托芜湖市蓝生医疗废物处置公司处置. 3; 医疗废物; 门诊、病房、检验; 危险废物; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 96.725. （2）固废环境影响分析 建设单位应按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关规定在厂区内建设上述危废暂存场所，并做到防风防雨防渗漏防流失保护措施，同时在醒目处设置标志牌，然后定期委托有处理资质的单位对危险废物进行处理处置。 危险废物的临时收集贮存、转移、处置均应按照环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，在项目区内临时贮存期间并须按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，与本项目有关的要点为： ①危险废物要存放于防风、防雨、防晒的库房内； ②基础必须防滲； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器及材质要满 足相应的强度要求； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控 制标准》附录A所示的标签； ⑤危险废物临时贮存设施都必须按GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体 废物贮存（处置）场》中相关规定设置警示标志，并对警示标志定期检查和维修； ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ⑦危险废物必须委托有处理资质的专业公司处置，不得就地燃烧或填埋。 另外还需考虑运输过程中的事故防范，危险废物必须采用专用袋外加专用箱 包装和专用厢式运输车辆运输，一般由代处理单位专用车辆收集，项目单位不得 擅自运输。 同时项目单位应按照《危险废物转移联单管理办法》，申领、填写、运行联单， 并按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单，在规定的存档期限保管联单， 接受有管辖权的环境保护行政主管部门对联单运行情况进行检查。项目单位应建 立严格的管理制度，严禁危险废物外排，必须依照协议保证危险废物运送到相应 的代处理单位进行处理。 院区现有危废暂存库一座，建筑面积12m2，满足项目建成后的储存量，危险固废库均按要求设置，符合环保要求。 综上所述，本项目所有固废均会得到综合利用或妥善处置，对固废的处理处置均满足资源化、减量化、无害化的要求，固废不对外排放。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中“地下水环境影响评价行业分类表”，将建设项目分为四类，本项目属于社会事业与服务业中的医院，属于IV类。不需开展地下水环境影响分析。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本建设项目属于社会事业与服务业，为Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。 （2）污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-15 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废暂存库（依托现有）; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 污水输送管道（依托现有）; 采用防腐防渗的管道. 3; 污水站（依托现有）; 地基垫层采用抗渗混凝土地基，并按照防腐防渗要求进行铺设环氧树脂防腐防渗层. 4; 就诊区，病房区; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 5; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. （3）地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 6、环境风险 芜湖市第五人民医院现有风险源主要为：①带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；②医疗废水处理设施事故状态下的排污；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。医院于2019年10月8日办理了突发环境事件应急预案备案，备案号为：340202-2019-067-L。 （1）风险调查 本项目涉及到的风险物质为酒精和危废，酒精依托院区现有库房暂存，随取随用，危废依托院区现有危废库暂存。 表4-16 项目危险物质储存情况一览表 风险源; 危险物质; 环境风险物质编号; 最大贮存（t）; 临界量（t）. 库房; 酒精; 64-17-5; 0.5; 500. 危废库; 危废; /; 110.225; 2500. （2）风险源识别 项目营运过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： ①带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； ②医疗废水处理设施事故状态下的排放； ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险； 因此，本次评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 （3）环境风险分析 ①医疗废水事故排放引起的风险影响 项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。 a.对附近地表水的影响 事故废水进入附近地表水或地下水体后，一方面病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水性疾病的传播和流行、对水体鱼类、虾、螃蟹等水产养殖业将产生很大的影响。饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致畸、致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。另一方面会影响水生生物的正常生长，甚至杀死水中生物，破坏水体生态平衡。 b.对朱家桥污水处理厂的影响 拟建项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成较大影响，对于最终进入朱家桥污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对其处理效果也有一定的负面影响。主要因为有毒、病菌的污染物，有毒、病菌等污染物还会积蓄在污泥中，造成土壤污染。 ②医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 a.医疗固废未经处理产生的危害影响 医疗垃圾中可能存在病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 b.医疗固废的防范措施 本项目医疗废物必须经科学地分类收集后由委托芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司处理。 鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 A．应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物； 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物； 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物； 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱； 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱； 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按传染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 B.医疗垃圾的贮存和运送 该项目在医院大楼的东南角建设医疗废物专用暂存场所，采用封闭的设施、设备储存医疗废物，不露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： 暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间；远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；对于传染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： 保证包装内容物不暴露于空气和受潮；保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；贮存地不得对公众开放。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）的相关要求，制定企业的环境监测计划。 表4-17 项目污染监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; DW001（综合污水）; pH; 1次/12h. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、氨氮、LAS、动植物油; 1次/季度. 废气; DA003（污水站臭气排气口）; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度. 噪声; 生产噪声; 等效连续声级Leq(A); 每季度监测一次. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水站恶臭（DA003） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 密闭收集+高能电离除臭+15mDA001排气筒有组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水和医疗废水（DW001） | COD | 隔油池/化粪池+污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 空调外机选用低噪声设备，安装减振基座、减振垫等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：依托院区现有危废库，占地面积12m2；医疗废物、污水站污泥等均属于危险废物，收集后委托芜湖蓝生医疗公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：危化品库、污水管道、污水站和危废库采取重点防渗；就诊区、病房区等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址和总图布置②采取危险品贮运安全防范措施③物料泄露事故防范措施④火灾爆炸事故防范措施⑤电气、电讯安全防范措施⑥消防及火灾报警设施⑦安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目属于“四十九、卫生84-医院841，专业公共卫生服务843”中的“床位100张及以上的—6—专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，扩建项目床位数为400张，属于简化管理。医院现有床位806张，医院全院区排污许可为重点管理，且已取得重点管理排污许可证。医院承诺在项目投产前完成排污许可变更。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目属于“四十九、卫生84-医院841，专业公共卫生服务843”中的“床位100张及以上的—6—专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，扩建项目床位数为400张，属于简化管理。医院现有床位806张，医院全院区排污许可为重点管理，且已取得重点管理排污许可证。医院承诺在项目投产前完成排污许可变更。 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | 0.35kg/a | / | 2.3kg/a | 0 | 2.65kg/a | +2.65kg/a |
|  | 硫化氢 | / | 0.02kg/a | / | 0.089kg/a | 0 | 0.109kg/a | +0.089kg/a |
|  | 烟尘 | 0.328 | 0.328 | / | 0 | 0 | 0.328 | 0 |
|  | SO2 | 0.113 | 0.113 | / | 0 | 0 | 0.113 | 0 |
|  | NOX | 0.251 | 0.251 | / | 0 | 0 | 0.251 | 0 |
| 废水 | COD | 6.76 | 58.96 | / | 8.67 | 0 | 15.43 | +8.67 |
|  | BOD5 | 1.65 | 56.9 | / | 4.7 | 0 | 6.35 | +4.7 |
|  | SS | 2.10 | 3.69 | / | 1.45 | 0 | 3.55 | +1.45 |
|  | NH3-N | 0.83 | 4.38 | / | 2.17 | 0 | 3 | +2.17 |
|  | 动植物油 | 1.91 | 3.69 | / | 0.108 | 0 | 2.018 | +0.108 |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  | LAS | 0.96 | 5.69 | / | 0.33 | 0 | 1.29 | +0.33 |
| 一般工业 固体废物 | 中药残渣 | 36.5 | 0 | / | 0 | 0 | 36.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 237 | 0 | / | 182.5 | 0 | 419.5 | +182.5 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 65.7 | 0 | / | 96.725 | 0 | 162.425 | +96.725 |
|  | 污泥 | 10 | 0 | / | 13.5 | 0 | 23.5 | +13.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日