- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  汽车电气化智能执行器项目（银湖路厂区）

建设单位（盖章）：   纬湃汽车电子（芜湖）有限公司

编制日期：              2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	58

附表	59

附件：

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  土地证

附件5  现有项目环评批复和验收意见

附件6  危废处置协议

附件7  现有项目检测报告

附件8  工商变更材料

附件9  排污许可证

附件10  公示材料

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  本项目车间设备布局图

附图4  周围环境图

附图5  芜湖经济技术开发区规划图

附图6  环境敏感目标分布图

附图7  芜湖市生态红线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车电气化智能执行器项目（银湖路厂区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-340264-04-05-631947 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张晨晨 | 联系方式 | 15155328388 |
| 建设地点 |  | 芜湖经济技术开发区银湖北路27号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 22 分 44.284 秒， 31 度 25 分 21.975 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C[3670]汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芜湖经济技术开发区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 开管秘[2021]143号 |
| 总投资（万元） |  | 45000（本项目投资10000） | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.05% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“表1专项评价设置原则”判定，本项目无需设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》 审查机关：国家发改委、国土部、建设部 审批文号：2007年第18号公告 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：《关于芜湖经济技术开发区环境影响报告书的审查意见》，环审[2003]30号 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》相符性 根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》，芜湖经济技术开发区主导产业为新型建材、汽车零部件、电子信息。根据开发区用地布局，本项目位于北片工业区，北片工业区以大型综合厂区为主。 本项目产品为法兰集成，属于汽车零部件制造；本项目所在厂区位于园区规划的工业用地范围内。因此，本项目符合园区主导产业规划，厂区用地符合园区功能分区和定位。 2、与《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》及其审查意见（环审[2003]30号）相符性 根据《芜湖经济技术开发区总体规划环境影响报告书》，开发区位于芜湖市北部，与芜湖长江大桥经济开发区相毗邻。用地范围：南起齐落山路，北至东梁山、扁担河，西临长江，东抵小杨村编组站及其铁路沿线，规划建设总用地55.79km2。 南片工业区：以新型材料、电子电器、汽车及其零部件等三大重点产业为主，尚未建设地块仍围绕三个主导产业进行开发建设。 东片工业区：位于凤鸣湖风景区东侧，以出口加工、物流集散和生物药业为主。 北片工业区：位于龙山、四褐山以北，区内以安排无污染或轻污染的大型工业项目为主。 本项目位于芜湖经济技术开发区银湖北路27号，属于北片工业区。 表1-1 部分可入园行业的控制建议一览表 行业类别; 南片工业区; 东片工业区; 北片工业区. 仪器仪表及文化办公用机械制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 黑色金属冶炼及压延加工业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 橡胶制品业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 化学原料及化学制品制造业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 皮革、毛皮、羽绒及其制造业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 造纸及纸制品业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 医药制造业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 电子及通讯制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 电气机械及器材制造业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 仓储业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 邮电通信业; 控制进入; 优先进入; 优先进入. 交通运输设备业; 优先进入; 优先进入; 优先进入. 火力发电业; 严格控制进入; 严格控制进入; 严格控制进入. 本项目产品为法兰集成，属于汽车零部件制造，本项目产品为园区北片工业区优先进入行业。因此，本项目符合芜湖经济技术开发区产业定位。 根据《关于芜湖经济技术开发区环境影响报告书的审查意见》（环审[2003]30号，中华人民共和国环境保护部）： 表1-2 本项目与芜湖经济开发区规划环评审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念。根据开发区功能布局，引导和控制产业发展，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进开发区的可持续发展。; 企业按照循环经济、清洁生产的要求，采用低污染的原辅材料。本项目废气、废水、噪声在采取相应的污染防治措施后，均可达排放，污染物排放实行总量控制。; 相符. 2; 同意建设南、北两个污水处理，污水处理厂采取二级生化处工艺，设计规模分别为13万吨日和10万吨日。污水排放口应离长江岸100米。应抓紧污水处理厂和配套管网的建设，污水处理工艺应考虑脱氮除磷的要求。开发区实行清污分流、雨污分流。加强污水处理厂进水水质的监控，高浓度废水应经预处理达到接管标准后排入开发区污水处理厂。结合北部工业区发展需要，考虑建立污水处理中水回用系统。; 本项目厂区实行“雨污分流”，生活污水经厂区化粪池预处理后接管，废水最终进入朱家桥污水处理厂处理。; 相符. 3; 尽早实施开发区集中供热，逐步消除分散的中、低架大气污染源。推行使用清洁能源，调整开发区的能源结构。入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有工艺废气必须达标排放。新建项目必须符合报告书提出的开发区大气污染物排放总量限值。通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措施，实现开发区大气环境质量目标。; 本项目主要使用清洁能源电能，项目采取清洁生产工艺，工艺废气达标排放且产生量较少，污染物排放实行总量控制。; 相符. 4; 按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理、处置开发区各种固体废物。生活垃圾必须做到无害化处理，处理方式可以结合芜湖市城市生活垃圾处理规划确定，开发区内不宜建设生活垃圾填埋场。应按国家有关规定落实开发区危险废物和一般工业固体废物的统一处理、处置途径。; 本项目产生的各类固废均得到合理、有效的处理处置。危险废物收集后经厂区危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置，一般工业固废均进行综合利用，生活垃圾委托园区环卫处理。; 相符. 5; 对符合开发区总体规划要求的入区建设项目，可以简化单项工程的环境影响评价工作，具体的简化方式和内容由有审批权的环境保护行政主管部门确定。; 本项目符合开发区总体规划。; 相符. 综上所述，本项目符合《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020年）》、《芜湖经济技术开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（环审[2003]30号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、淘汰类，属于允许类项目。经查询《外商投资产业指导目录》（2017），本项目不属于其中鼓励类、限制类、禁止类，属于允许类项目。经查询《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版），本项目不在其中的负面清单；经查询《鼓励外商投资产业目录》（2020），本项目属于其中的鼓励类，十九、汽车制造业，208条电子控制系统的输入输出部件。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 企业位于芜湖经济技术开发区银湖北路27号，用地性质为工业用地。厂区周边情况为：西侧为海螺型材科技有限公司，南邻可耐福石膏板（芜湖）有限公司，北侧为顺达(芜湖)汽车饰件有限公司，东面为银湖路，隔路为宏景电子。距离企业最近敏感点为西南面340m处的金安小区。 根据芜湖经济技术开发区总体规划，项目所在地为工业用地，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-3 项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖芜湖经济技术开发区，用地为工业用地；根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内，芜湖市生态红线图见附图7。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，芜湖市经开区为环境空气不达标区，超标因子为PM2.5，区域地表水、声环境均达标；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 项目不规划增加其他用地，根据规划项目用地为工业用地，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为C[3670]汽车零部件及配件制造；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类，项目符合国家和地方产业政策。属于《外商投资产业指导目录》（2017）中允许类项目。不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版）属于《鼓励外商投资产业目录》（2020），中的鼓励类，十九、汽车制造业，208条电子控制系统的输入输出部件。; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 （2）与芜湖市“三线一单”相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表4中开发区生态环境准入清单中安徽芜湖经济技术开发区的生态环境准入要求，判定本项目与其相符性，见表1-4。 表1-4 本项目与芜湖市“三线一单”相符性 序号; 内容; 芜湖市“三线一单”要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业定位; 功能定位：产业发展和创新驱动的核心区，城市品质和高水平营商环境的领先区，开放型经济和体制创新的先行区，成为带动全市经济持续健康发展的动力引擎 主导产业：汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业。积极培育智能网联汽车电子、光电信息、5G及人工智能+、光伏、轨道交通装备等战略性新兴产业; 本项目为C[3670]汽车零部件及配件制造，属于园区主导产业，符合园区产业定位。; 相符. 2; 生态环境准入清单; 环境风险防控; 1、在城市建成区及居民区、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合，在建设工程现场禁止现场搅拌砂浆，在其它施工段进行灰土拌合，应采取有效措施防治扬尘污染。 2、排气口高度超过45米的高架源，化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名单，督促企业安装烟气排放自动监控设施; 本项目不属于VOCs排放重点源，VOCs排放量较少。; 符合. 3; 产业准入要求; 优先鼓励项目 属于汽车及零部件、家用电器、新材料三大主导产业和智能网联汽车电子、光电信息、5G及人工智能+、光伏、轨道交通装备等战略性新兴产业的项目，以及为“3+5”产业配套的精细化工项目，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类项目和《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》中的项目 限制发展项目 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目和《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中限制外商投资产业目录中的项目 禁止发展项目 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目和《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止外商投资产业目录中的项目; 本项目为C[3670]汽车零部件及配件制造，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类。属于《外商投资产业指导目录》（2017）中允许类项目。不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版）属于《鼓励外商投资产业目录》（2020），中的鼓励类，十九、汽车制造业，208条电子控制系统的输入输出部件。; 符合. 根据表1-4可知，新建项目符合芜湖市“三线一单”开发区生态环境准入清单中芜湖经济技术开发区的生态环境准入要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-5 项目与“皖发[2021]19号”、“芜市办[2021]28号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干流支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。 本项目厂界距离长江干流岸线1.4km，距离长江支流青弋江岸线10.1km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 2; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目在严控5公里范围内。本项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目在严管15公里范围内。项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施立项备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。; 相符. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 5、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性 根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日），本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-6 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于汽车零部件制造，不属于“高耗能高排放项目”。; 相符. 2; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本企业不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点行业；本项目热熔焊接工序有少量有机废气产生。; 相符. 6、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的相符性 根据《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号），本项目建设符合文件相关要求。 表1-7 与芜大气办[2021]7号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 推进源头削减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区于7月15日前知道企业建立管理台账。; 本项目不使用含VOCs原辅材料，热熔焊接工序对塑料件热熔，产生少量有机废气。按要求建立管理台账，记录塑料件焊接量; 相符. 2; 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导。; 本项目对VOCs采取集气管道收集+二级活性炭吸附处理，VOCs废气收集效率不低于90%，治理设施去除效率不低于90%，治理设施与生产设施同步运行效率达到100%。; 相符. 3; 实施总量控制。2021年起，全市建设项目新增VOCs排放量，应提出有效的削减方案，实行本行政区域内倍量削减替代，原则上不进行跨区域替代。; 本项目实施总量控制，项目VOCs排放量在行政区域内替代削减。; 相符. 7、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 对照《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求。 表1-8 与“皖大气办[2021]3号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs 含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平。; 本项目加强VOCs治理工作，加强无组织排放管控：项目设置二级活性炭吸附，去除热熔焊接过程中产生的有机废气。; 符合. 8、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相符性分析 对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求。 表1-9 与“皖大气办[2021]4号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。; 本项目不使用含VOCs原辅材料，热熔焊接工序对塑料件热熔，产生少量有机废气。; 相符. 2; 各地要督促企业落实自行监测责任，各地要组织企业对VOCs治理设施安装运行情况进行系统梳理，建立管理台账，按照“双随机”原则，对VOCs重点企业和采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，超标数据及时移送执法部门。各地应督促企业落实自行监测主体责任，指导企业按照自行监测技术指南要求开展固定污染源监测。; 本项目对焊接过程产生的VOCs采用集气管道收集+二级活性炭吸附处理；项目建成后，企业应实行自行监测，并建立管理台账。; 相符. 3; 实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。; 本项目建成后，企业应响应管理部门要求，鼓励实行错峰生产。; 相符. 4; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 企业已取得排污许可证，企业应在项目发生实际排污前变更排污许可证，并进行自行监测、台账记录及定期报告等，禁止发生无证和不按证排污行为。; 相符. 9、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性 表1-10 项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》要求; 本项目相符性分析. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目不属于“两高”行业，项目产品为C[3670]汽车零部件及配件制造，符合芜湖经济技术开发区产业政策和规划要求。项目建设挥发性有机废气处理设施，有机挥发废气总净化效率不低于90%。项目实施总量控制制度。. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 项目不属于重点企业。本项目热熔焊接工序产生的废气经活性炭吸附处理后高空排放，废气收集效率不低于90%，废气处理效率不低于90%。大大减少无组织废气排放。. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。. 由表1-10分析可知，本项目的建设符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相关要求。 10、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性 表1-11 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求; 本项目相符性分析. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目加强废气收集效率，有机废气经管道收集，VOCs收集效率不低于90%，大大减少无组织排放与逸散，废气收集处理后采用“活性炭吸附”的处理方式处理后达标排放，VOCs的处理效率不低于90%。. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的有机废气属于低浓度废气，采用“活性炭吸附”方式处理后达标排放；废气收集效率不低于90%，废气处理效率不低于90%。. 由表1-11分析可知，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 11、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-12 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目厂界距离长江干流岸线1.4km，距离长江支流青弋江岸线10.1km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖经济技术开发区内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的要求。 12、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 项目距离长江1400m，本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 大陆汽车电子（芜湖）有限公司，坐落在芜湖市经济开发区，于1995年5月10日由芜湖市工商行政管理局正式批准成立，公司具有独立法人资格。公司集技术、制造、服务于一体，从事生产和销售燃油供油系统、传感器及发动机控制系统汽车零部件等产品。企业设置两个厂区，主厂区位于芜湖经济技术开发区银湖北路27号，分厂区位于芜湖经济技术开发区华山路206号。2020年3月2日企业名称由大陆汽车电子（芜湖）有限公司更名为纬湃汽车电子（芜湖）有限公司。 纬湃汽车电子（芜湖）有限公司银湖北路27号厂区内，分别于2005年10月编制了《汽车电子仪表牌项目》（2007年7月6日取得环评批复：开整环评[2007]24号；2009年1月13日取得验收意见：环验[2009]2号）；该项目已于2015年整体搬迁至大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司厂区生产，厂区位于芜湖经济技术开发区天柱山路18号，已经另行环评。于2007年4月编制了《汽车仪表项目》（2007年12月6日取得环评批复，2009年8月13日取得验收批文：环验[2009]44号）；该项目中100万套汽车仪表、100万套汽车发动机电喷系统的核心部件和50万套汽车行驶记录仪总成已于2015年搬迁至大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司厂区生产。于2016年11月编制了《新增年产400万套油泵和700万套执行器项目》（2016年12月16日取得环评批文：环内审[2016]401号；2017年9月15日取得验收批文：环验[2017]160号）。于2018年10月编制了《新增三条执行器生产线项目》（2018年11月27日取得环评批文：芜环评审[2018]641号），该项目该项目至今未建设。目前厂区内生产的产品为600万套油泵和800万套执行器项目。 根据市场需求，企业拟投资45000万元建设“汽车电气化智能执行器项目”，项目包含两个大类产品：年产电气化智能执行器350万套，法兰集成电子控制燃油输送单元150万套。年产电气化智能执行器350万套项目位于纬湃公司华山路206号厂区；法兰集成电子控制燃油输送单元150万套项目位于纬湃公司银湖北路27号厂区。本环评只评价银湖北路27号厂区150万套法兰集成电子控制燃油输送单元项目，本项目投资10000万元。项目已于2021年5月25日取得芜湖经济技术开发区管委会《关于纬湃汽车电子（芜湖）有限公司汽车电气化智能执行器项目备案的通知》（开管秘[2021]143号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他”，应编制环境影响报告表。为此，纬湃汽车电子（芜湖）有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业厂区已于2019年10月15日取得排污许可证（简化管理证号：91340200610330453W001Q），本项目建成后，企业全厂生产属于排污许可中的“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，全厂排污类别为登记管理，企业将在本项目排污前进行排污许可变更。 2、产品方案 扩建项目及全厂产品方案见下表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品; 生产能力（万套/a）; 年运行时数. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 环评; 已建成验收. 1; 油泵; 600; 600; 0; 600; 7920h（330d*24h）. 2; 执行器; 1130; 800; 0; 800. 3; 法兰集成电子控制燃油输送单元; 0; 0; 150; 150. 3、建设内容 本次扩建项目利用公司现有厂房新增产品及产能。项目主要建设内容见下表。 表2-2 扩建项目建设内容及公辅工程 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 本项目使用面积70m2，位于公司2.1车间南面；设置一条法兰集成生产线，生产能力150万套/a; 依托现有车间进驻设备. 辅助工程; 办公区; 厂区现有办公楼，位于厂区东侧; 依托现有. 食堂; 位于厂区9#楼三楼，建筑面积1150m2; 依托现有. 贮运工程; 原材料库; 位于2.1#车间内，设置法兰料架，建筑面积10m2; 依托现有. 成品库; 位于2.1#车间内，设置成品料架，建筑面积20m2; 依托现有. 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区; 依托现有. 产品委托社会运输力量承担; 依托现有. 厂内运输; 叉车、人力推车; 依托现有. 公用工程; 用水; 项目不新增员工，不新增用水; 依托现有. 排水; 项目不新增废水排放; 依托现有. 供电; 项目新增用电量50万kWh/a; 依托现有. 环保工程; 废气; 超声波焊接、红外焊接废气：集气收集装置+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 依托注塑车间环保设施及排气筒. 废水; 项目不新增废水排放，原有生活污水经厂区污水站处理后接入市政污水管网; 依托现有. 噪声; 生产设备; 隔声、减振措施; 新建. 固废; 一般固废暂存库; 设一般固废暂存库，位于厂区西南侧，建筑面积100m2; 依托现有. 危险废物暂存库; 设1座危废库，位于厂区西北侧，面积54m2; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶; 依托现有. 土壤及地下水; 分区防渗; 危废库采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。; 依托现有. 环境风险; 风险措施; 本项目不新增危化品，环境风险较小，依托厂区现有风险物资和应急设施; 依托现有. 4、原辅料消耗 项目原辅材料消耗见下表。 表2-3 项目原辅材料消耗 单位：t/a 序号; 名称; 单位; 用量; 主要成分; 备 注. 1; 膜片; 万个/a; 150; /; 外购. 2; 盖板; 万个/a; 150; /; 外购. 3; 电子组件/PCB板; 万个/a; 150; /; 外购. 4; 夹子或卡口; 万个/a; 150; /; 外购. 5; 防护帽; 万个/a; 150; /; 外购. 6; 法兰; 万个/a; 150; /; 外购. 能源消耗; 水; m3/a; 0; 园区供水管网. 电; 万kWh; 50; 园区供电网. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 激光打码机; VIDEOJET 1520; 台; 1. 2; 超声波焊接机; HERRMANN SLIMLINE系统; 台; 1. 3; 3D影像检测设备; Gocator 3210; 台; 1. 4; 红外焊接设备; K2252; 台; 1. 5; 密封性检测设备; ATEQ 密封测试系统; 台; 1. 6; 终检设备; NI PXI系统; 台; 2. 7; UR机器人; UR10; 台; 2. 8; EPSON机器人; LS6-602S; 台; 1. 9; ABB机器人; IRB2600; 台; 2. 6、公用工程 （1）给排水 本项目不新增用水和排水。 （2）供电 项目年新增用电量为50万kWh，由园区电管网提供。 （3）储运 储存：车间内设法兰料架和成品料架，原料和成品储存在车间内。 运输：项目位于芜湖经济技术开发区，开发区配套有完善的公路交通系统。原料和产品由社会车辆承担运输；厂内运输主要靠企业自备车辆。 7、厂区平面布置 本项目位于芜湖经济技术开发区银湖北路27号，利用现有厂区内的2.1车间南车间布置法兰集成生产线，布置喷码机、检测机、焊接机和机器人等生产设备，总使用面积100m2；在车间内划定原料区和成品区，放置法兰料架和成品料架，一般固废仓库和危废库位于厂区西南侧和西北侧，依托厂区现有。项目所在厂区平面布置见附图2，本项目车间布置图见附图3。 8、周边环境概况 企业位于芜湖经济技术开发区银湖北路27号，用地性质为工业用地。厂区周边情况为：西侧为海螺型材科技有限公司，南邻可耐福石膏板（芜湖）有限公司，北侧为芜湖顺达汽车饰件有限公司，东面为银湖路，隔路为芜湖宏景电子股份有限公司。距离企业最近敏感点为西南面340m处的金安小区。周边环境概况见附图4。 9、职工人数及工作制度 工作制度：年工作330天，实行三班制，每班8小时，年工作时间7920h。 职工人数：项目不新增员工，从厂区内调配5人。 10、环保投资 本项目环保投资为5万元，占总投资（10000万元）的0.05%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理、土壤地下水和风险措施等，详见表2-5。 表2-5 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废气; 热熔焊接废气：软管收集系统+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001），依托注塑车间环保设施和排气筒，增加管道; 2; 达标排放. 固废; 一般固废暂存场所，占地面积100m2; 依托现有; 暂存固废. 危险固废收集容器及暂存场所，占地面40m2; 依托现有. 垃圾桶; 依托现有. 噪声; 隔声、减振设施; 3; 达标排放. 土壤、地下水; 分区防渗措施; 依托现有; /. 风险防范措施; 依托现有风险物资和设施; 依托现有; /. 合计; 5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目产品为法兰集成，生产工艺如下。 图2-1 法兰集成线工艺流程及排污节点图 ①检验入库 采购回来的法兰和夹子等原料检验后入库，检验不合格的返回供应商。 ②激光打码 使用设备进行激光打码。 ③超声波焊接 将膜片与法兰使用超声波焊接组合，焊接热熔膜片塑料产生少量废气G1。 ④装配 将PCB板装配到法兰上。 ⑤红外线焊接 将盖板与法兰使用红外线焊接组合，焊接热熔盖板塑料产生少量废气G2。 ⑥密封性测试 产品进行密封性测试，为物理测试，不产生废气废水。 ⑦终检、装配、入库 对产品进行最终检验，不合格的返工处理，合格的进行最后装配后入库。 2、产排污环节 根据工程分析，本项目主要产排污环节见下表： 表2-6 项目主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物. 废气; G1、G2; 超声波焊接、红外线焊接; 非甲烷总烃. 固废; S1; 检测、检验; 不合格产品. S2; 废气治理; 废活性炭. S3; 原料包装; 废包装材料. 噪声; N; 焊接、装配等噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目概况 纬湃汽车电子（芜湖）有限公司银湖北路27号厂区内，分别于2005年10月编制了《汽车电子仪表牌项目》（2007年7月6日取得环评批复：开整环评[2007]24号；2009年1月13日取得验收意见：环验[2009]2号）；该项目已于2015年整体搬迁至大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司厂区生产，厂区位于芜湖经济技术开发区天柱山路18号，已经另行环评。于2007年4月编制了《汽车仪表项目》（2007年12月6日取得环评批复，2009年8月13日取得验收批文：环验[2009]44号）；该项目中100万套汽车仪表、100万套汽车发动机电喷系统的核心部件和50万套汽车行驶记录仪总成已于2015年搬迁至大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司厂区生产。于2016年11月编制了《新增年产400万套油泵和700万套执行器项目》（2016年12月16日取得环评批文：环内审[2016]401号；2017年9月15日取得验收批文：环验[2017]160号）。于2018年10月编制了《新增三条执行器生产线项目》（2018年11月27日取得环评批文：芜环评审[2018]641号），该项目该项目至今未建设。目前厂区内生产的产品为600万套油泵和800万套执行器项目。 公司原有项目建设情况见表2-7。 表2-7 项目建设情况一览表 项目名称; 建设内容; 环评; 验收; 建设情况. 汽车电子仪表牌项目; 年产电子仪表牌610万件; 开整环评[2007]24号; 环验[2009]2号; 已搬走. 汽车仪表项目; 100万套汽车仪表、200万套供油系统、100万套电子节气门、100万套汽车发动机电喷系统的核心部件和50万套汽车行驶记录仪总成的生产线; 2007年12月6日; 环验[2009]44号; 剩余200万套供油系统和100万套电子节气门项目，其余已搬走. 新增年产400万套油泵和700万套执行器项目; 年产400万套油泵和700万套执行器; 环内审[2016]401号; 环验[2017]160号; 已建成. 新增三条执行器生产线项目; 新增330万套执行器; 芜环评审[2018]641号; /; 未建设. 合计; 年产600万套油泵和800万套执行器; /; /; 已建成. 2、原有项目工程建设内容 表2-8 原有项目建设内容及规模 类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 1#车间1层; FSU油泵生产线4条，副泵生产线1条，Pump holder泵芯支架组合线1条; 已验收. 1#车间2层; FSU油泵生产线4条. 2#车间; FSU油泵生产线2条. 2.1#车间北; 转子生产线4条. 2.2#车间南; ETC节气门体1条，FSU油泵生产线1条. 3#车间; LTF终身滤网线4条，DLA数字线性执行器3条，EEGR废气控制阀1条，ETC节气门体2条，Motor直流电机2条. 7#车间; LTF终身滤网线1条，FSU油泵生产线2条，副泵生产线1条. 8#车间; ETC节气门体6条，ECBV电子压缩气体旁通阀1条，GPA多功能执行器1条，Motor直流电机4条，LTF终身滤网线1条，LECV线性废气控制阀1条. 8.1#车间; 注塑车间13台注塑机. 辅助工程; 办公楼; 办公楼一栋; 已验收. 公用工程; 供水; 市政供水管网，原有项目用水36960t/a; 已验收. 排水; 采用雨污分流制，雨水接至市政雨水管网；生活污水经厂区污水处理站处理后排入污水管网，进入芜湖市朱家桥污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入长江，原有项目废水排放29568t/a; 已验收. 供电; 由市政供电网供给，原有项目用电400万度; 已验收. 储运工程; 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区; 已验收. 产品委托社会运输力量承担或用户自行提取; 已验收. 厂内运输; 人工搬运; 已验收. 环保工程; 废气; 注塑废气通过集气罩+二级活性炭吸附+15米高排气筒排放; 已验收. 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置处理后无组织排放. 废水; 生活污水排放依托现有污水处理站处理，处理后排放至朱家桥污水处理厂处理，尾水排入长江，设计处理能力200t/d; 已验收. 固废; 对于生活垃圾，项目区内设施移动垃圾收集桶，各建筑内每层设垃圾收集桶，垃圾收集后由当地环卫部门清运; 已验收. 设一般固废暂存库，位于厂区西南侧，建筑面积100m2. 设1座危废库，位于厂区西北侧，面积54m2. 噪声; 采用低噪声设备、隔声处理等; 已验收. 3、原有项目生产设备及原辅材料 原有工程主要原辅材料消耗情况见表2-9。 表2-9 原有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 年耗量. 1; 原辅材料; 滤网; 万个/年; 400. 2; 法兰; 万个/年; 400. 3; 支架; 万个/年; 400. 4; 导向杆; 万个/年; 400. 5; 驱动管; 万个/年; 400. 6; 弹簧片; 万个/年; 500. 7; 轴承; 万个/年; 500. 8; 垫片; 万个/年; 500. 9; 销钉; 万个/年; 500. 10; 线框; 万个/年; 500. 11; 密封圈; 万个/年; 500. 12; 卡口; 万个/年; 500. 13; 蝶阀; 万个/年; 700. 14; 转子; 万个/年; 700. 15; 螺栓; 万个/年; 1000. 16; 套筒; 万个/年; 200. 17; 二极管; 万个/年; 100. 18; 换向器; 万个/年; 400. 19; 定子; 万个/年; 700. 20; Halpasol测试液; 桶/年; 100. 21; 酒精; 桶/年; 720. 22; 液氮; 罐/年; 200. 23; 佳丹牌模具清洗剂; 瓶/年; 2000. 24; 佳丹牌顶针润滑剂; 瓶/年; 1100. 25; 液压油; 桶/年; 6. 26; 黄油(润滑脂); 桶/年; 3. 27; 清洗液; 桶/年; 20. 28; 美孚润滑油; 桶/年; 200. 29; POM料; 吨/年; 20. 30; 铜线; 千克/年; 700. 31; 润滑脂; 千克/年; 310. 32; 助焊剂; 千克/年; 480. 33; 粘合剂; 千克/年; 50. 34; 601胶; L/年; 100. 35; ALPHA 9LV 助焊剂; 千克/年; 2. 36; 威孚胶; 千克/年; 2600. 37; 凝固剂; 千克/年; 200. 38; 威孚600凝固剂; 千克/年; 800. 原有工程主要生产设备见表2-10。 表2-10 原有工程主要生产设备一览表 序号; 设备/生产线名称; 数量; 单位. 1; 注塑机; 21; 台. 2; 油泵生产线; 34; 条. 3; 终身滤网生产线; 2; 条. 4; 节气门体生产线; 7; 条. 5; 节气门体外盖生产线; 5; 条. 6; 多功能执行器生产线; 1; 条. 7; 电子压缩气体旁通阀生产线; 2; 条. 8; 直流电机生产线; 5; 条. 9; 数字线性执行器; 2; 条. 10; 数字线性控制阀生产线; 1; 条. 11; 废气控制阀; 2; 条. 4、原有项目工程分析 原有项目生产工艺流程如下。 （1）电子压缩气体旁通阀生产线 原材料 装配二极管 绕线 组装上下定子和外壳 焊接二极管和绕线及其电阻感测试 注塑 G1-1废气 压入衬套 组装 激光焊接 G1-2焊接烟尘 测试和打码 图2-2 电子压缩气体旁通阀工艺流程 （2）多功能执行器 传感器 热铆线框 焊接 G2-1焊接烟尘 压入组件 热铆组件 热铆组件 压入电机插针 预热外盖 点泰科胶 点威孚胶 烘干胶 G2-2烘干废气 冷却外盖 装密封圈、测试 图2-3 多功能执行器工艺流程 （3）节气门体外盖生产线 导电平板 冲压 热铆 切断 焊接电容 G3-1焊接烟尘 焊接传感器 G3-2焊接烟尘 测试电容 压入电机插针 热铆传感器单元 冲压线框、压入线框 热铆线框 焊接 G3-3焊接烟尘 点胶 烘干 G3-4烘干废气 焊接盖板 G3-5焊接烟尘 测试 图2-4 节气门体外盖工艺流程 （4）节气门体 轴承 压入 底座和弹簧片 压入 轮轴 装配 扭矩弹簧 齿轮充磁 装配 蝶阀 上紧回位弹簧 焊接蝶阀 G4-1焊接烟尘 间隙测量 固定电子组合 检测电机功能 装配齿轮和外盖 安装卡和 编程、打标、测试、压盖 图2-5 节气门体工艺流程 （5）直流电机 压轴到迭片 压端绝缘到迭片 压换向器于轴 插绝缘纸 转子绕线 换向器焊接 G5-1焊接烟尘 换向器车削 N5-1噪声 性能测试 压碳刷 装弹簧片 弹力测试 磁铁装配、充磁 装配 压轴承、垫片、端护罩、小齿轮 测试 图2-6 直流电机工艺流程 （6）数字线性执行器 充磁 超声波焊接 裂缝探伤 绕线 装配 点密封胶 导线焊接 G6-1焊接烟尘 极性测试 设置法兰角 打孔上销钉 调节杆装配 最终装配 最终检测 图2-7 数字线性执行器工艺流程 （7）数字线性控制阀生产线 激光打标、压入套筒 放入垫圈 压入密封圈 装电机 电机功能测试 压入滚轴 激光焊接 压入轴承 组装连杆 压入轴承 组装弹簧 装上节气门 压入止动销 激光焊接 焊接烟尘G7-1 焊接烟尘G7-2 热铆焊接 组装端盖 气密性测试 功能测试 图2-8 数字线性控制阀生产线工艺流程 （8）油泵生产线 泵体装配 焊接烟尘G8-1 泵外壳激光焊接 法兰线焊接 焊接烟尘G8-2 激光打号 总成线焊接 焊接烟尘G8-3 软管装配 密封性检测 泵体装配 MTS装配 终检 图2-9 油泵生产线工艺流程 （9）转子线 预热及注塑 注塑废气G9-1 压装换向器 绕线 车削 点焊 焊接废气G9-2 预热及注塑 注塑废气G9-3 清洁、测试 图2-10 转子线工艺流程 （10）终身滤网生产线 O-ring装配，底座/活塞/金属盖置于字具工装 自动安装星形密封件于底座 薄膜剪切并与活塞装配 薄膜与活塞焊接及检测 焊接烟尘G10-1 薄膜与底座焊接及检测 焊接烟尘G10-2 薄膜成型 弹簧压力测试及安装 金属盖装配并检测 金属盖激光标刻和扫码 不合格卸载 密封性检测及滤网安装 图2-11 终身滤网生产线工艺流程 - 5、原有项目水平衡图 - 原有项目用水量36960t/a（112t/d），废水排放量29568t/a（89.6t/d）。原有项目废水为生活污水，经厂区设置的生活污水处理站处理后接入市政污水管网，排入朱家桥污水处理厂处理。 朱家桥污水处理厂 污水站 生活用水 64 损耗16 89.6 112 自来水 80 化粪池 64 食堂用水 32 损耗6.4 隔油池 25.6 25.6 图2-12 原有项目水平衡图（t/d） 6、原有项目污染源达标排放情况 （1）废气 原有项目废气主要是注塑废气，焊接烟尘和点胶废气。企业设置两注塑车间，注塑废气分别经二级活性炭吸附后通过15m排气筒排放。焊接烟尘和点胶废气通过车间收集系统收集后无组织排放。 根据企业2021年污染源例行监测报告（监测日期为2021年9月20日），现有项目废气达标排放情况如下： 表2-10 现有项目有组织废气监测结果 序号; 污染源; 监测因子 监测频次; 监测结果. 1; 2; 3. 1; 注塑排放口1#; 标态烟气量（Nm3/h）; 25200; 25200; 25200. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m³）; 5.42; 5.26; 5.10. 排放速率（kg/h）; 0.111; 0.107; 0.103. 2; 注塑排放口2#; 标态烟气量（Nm3/h）; 26200; 26200; 26200. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m³）; 6.12; 6.15; 6.20. 排放速率（kg/h）; 0.125; 0.119; 0.116. 根据监测数据，现有项目有组织排放的非甲烷总烃均满足现行要求的上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中限值要求。 （2）废水 原有项目废水为生活污水。 根据企业2021年年度监测，（监测时间：2021年12月29日），废水总排口所排废水各项污染指标浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，总排口废水达标排放。监测结果见下表。 表2-11 原有项目废水监测结果 检测点位; 检测项目; 监测结果（mg/L）; 排放标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水总排口; PH（无量纲）; 6.81; 6.85; 6.83; 6.87; 6-9. 悬浮物; 36; 33; 38; 36; 400. 氨氮; 8.2; 8.84; 9.61; 8.43; 45. 化学需氧量; 136; 111; 85; 99; 500. 动植物油; 2.22; 2.41; 2.43; 2.37; 100. （3）噪声 根据原有项目2021年度监测报告，厂界噪声监测结果见下表。 表2-12 现有项目厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果(dB(A)). 昼间; 夜间. 2021.12.29; 厂界东侧外1m▲1; 58; 45. 厂界南侧外1m▲2; 53; 44. 厂界西侧外1m▲3; 52; 45. 厂界北侧外1m▲4; 50; 41. 标准值(dB(A)); 65; 55. 达标情况; 达标. 由监测结果可知，原有项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （3）固体废物 原有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-13 原有项目固体废物产生及处置情况 序号; 废物名称; 固废类别; 产生量(t/a); 处置措施. 1; 金属边角料; 一般固废; 30; 回收利用. 2; 废塑料; 一般固废; 190. 3; 废包装材料; 一般固废; 315. 4; 不合格产品; 一般固废; 32. 5; 生活垃圾; 一般固废; 100; 环卫清运. 6; 废矿物油; 危险固废（900-249-08）; 4; 合肥远大燃料油有限公司. 7; 废化学品容器; 危险固废（900-041-49）; 2.4; 安徽超越环保科技股份有限公司. 8; 废有机溶剂; 危险固废（900-404-06）; 2. 9; 废胶; 危险固废（900-014-13）; 2. 10; 废灯管; 危险固废（900-023-29）; 1.1. 11; 废活性炭; 危险固废（900-039-49）; 2. 12; 废抹布; 危险固废（900-041-49）; 2. 13; 废弃化学试剂; 危险固废（900-047-49）; 0.5. 7、现有项目污染源强统计 原有项目污染源强统计见下表： 表2-14 原有项目污染源强统计 单位：t/a 类别; 污染物; 原有项目排放量; 环评批复量. 废气; 非甲烷总烃; 1.8t/a; 2.1t/a. 颗粒物（无组织）; /; 24kg/a. 废水; 生活污水; 废水量; 29568; 29568. COD; 3.02; 4.44. BOD5; 0.88; 4.0. SS; 0.84; 4.44. 动植物油; 0.054; 0.776. NH3-N; 0.22; 0.66. 固废; 危险废物; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 8、环评批复及验收批复要求落实情况 原有项目对环评批复及验收批复意见的落实情况见下表。 表2-15 环评批复及验收批复意见落实情况 序号; 环评意见; 验收意见; 执行情况. 1; 加强大气污染防治工作，强化车间通排风措施; 加强各项环保设施运行管理和日常检修，维护，保持环保设施正常运行; 已落实. 2; 厂区应实行雨污分流，预处理后的生活污水应满足城市污水接管要求; 强化各类危险废物及固体废弃物在暂存、运输及最终处置过程中的环境管理; 已落实. 3; 优化布局，选用低噪声设备，规范固废管理，规范排污口标准化建设; 待项目建设完成后，应及时完善相关环保手续; 已落实. 9、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 经现场踏勘，现有项目已按照环评及验收要求进行建设和生产，现场无明显环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 （1）区域环境空气质量达标判定 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用《2020年芜湖市生态环境状况公报》进行大气环境质量现状评价。 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 区县; 监测点名称; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); O38h (μg/m3); CO (mg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 镜湖区; 监测站; 9; 38; 143; 1.2; 49; 35. 弋江区; 四水厂; 10; 36; 134; 1.1; 49; 34. 经开区; 科创中心; 8; 36; 147; 1.1; 52; 37. 鸠江区; 济民医院; 8; 34; 148; 1.2; 49; 36. 三山区; 扬子学院; 8; 27; 150; 1.2; 61; 35. 无为市; 无为县环保局; 5; 28; 150; 1.1; 73; 35. 湾沚区; 芜湖县城南站; 9; 23; 147; 1.0; 53; 31. 繁昌区; 繁昌县老年大学; 7; 21; 144; 1.2; 55; 36. 南陵县; 南陵县交通局; 7; 25; 152; 1.2; 58; 28. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，项目所在区经开区环境空气为“不达标区”，超标因子为PM2.5。超标原因可能为：受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 2020年，全市坚持以改善空气质量为核心，通过多元化控煤、深度化控气、联防化控车、常态化控尘、网格化控烧的“五控”科学施策，“技防”和“人防”优势互补，污染源“靶向治理”更加精准。全年PM2.5排放量同比下降20.45%，较2015年下降36.4%；可吸入颗粒物（PM10）排放量同比下降20.63%；二氧化氮（NO2）同比下降9.76%；二氧化硫（SO2）排放量基本与2019年持平；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位浓度为140毫克/立方米，同比下降19.54%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，同比下降7.69%。全市空气质量持续改善。 - 补充监测 本项目引用山东恒诚检测科技有限公司于2021年8月27日-9月2日对《芜湖经济技术开发区环境影响区域评估报告》的环境质量监测。监测因子为非甲烷总烃，监测点位位于奇瑞公司，位于本项目北侧300m处。监测结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位：ug/m3 监测点位; 项目; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度. G1; 非甲烷总烃; 700-1170; 0; 0; 2000. 由表3-2中的数据可以反映出，监测期间监测点非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求。 2、地表水环境质量 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。 3、声环境质量现状 根据安徽国环环境检测技术有限公司于2021年12月29日对厂界噪声的年度监测。昼间最大噪声58dB（A），夜间最大噪声45dB（A）。 厂界噪声监测结果见表3-3所示。 表3-3 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果(dB(A)). 昼间; 夜间. 2021.12.29; 厂界东侧外1m▲1; 58; 45. 厂界南侧外1m▲2; 53; 44. 厂界西侧外1m▲3; 52; 45. 厂界北侧外1m▲4; 50; 41. 标准值(dB(A)); 65; 55. 达标情况; 达标. 根据监测结果，项目所在地声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准的要求，项目区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-4，环境敏感目标分布见附图6。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 坐标（m）; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; 金安小区; -219; -260; SW; 340; 500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 港湾新苑; -280; -192; SW; 420; 1000人. 玫瑰园; 0; -430; S; 430; 500人. 地表水环境; 长江; /; /; W; 1400; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目产生的非甲烷总烃排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1大气污染物排放限值和表3厂界大气污染物监控点浓度限值以及表2厂区内大气污染物监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中控制要求。具体标准见表3-5。 表3-5 项目废气排放标准 污染物项目; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 厂区内大气污染物监控点浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0; 10.0; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 2、废水排放标准 项目废水接管朱家桥污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，朱家桥污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类排放标准后排入长江，具体标准值见下表。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 三级标准限值; 执行标准. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. COD; ≤500. BOD5; ≤300. SS; ≤400. 动植物油; ≤100. 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 表3-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（除pH） 污染物; 一级A类; 标准来源. pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准. COD; 50. SS; 10. BOD5; 10. 氨氮; 5（8）. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; ≤65; ≤55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中有关要求；同时，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。” |
| 总量 控制 指标 | 扩建项目及全厂总量控制指标见下表。 表3-9 扩建项目及全厂总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 变化量. 废气; VOCs; 2.1; 0.1503; 2.2503; +0.1503. 废水; 废水量; 29568; 0; 29568; 0. 接管量; COD; 4.44; 0; 4.44; 0. 氨氮; 0.66; 0; 0.66; 0. 外排量; COD; 1.39; 0; 1.39; 0. 氨氮; 0.139; 0; 0.139; 0. 扩建项目废气总量控制指标为VOCs0.1503t/a。扩建项目不新增废水总量控制指标。 扩建后全厂废气总量控制指标为VOCs2.2503t/a；废水接管考核量为COD4.44t/a、氨氮0.66t/a；废水外排量：COD1.39t/a、氨氮0.139t/a。 项目所在区为环境空气不达标区，根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）：PM2.5不达标，新增VOCs指标要执行“倍量替代”。 项目新增废气污染物总量控制指标向芜湖市生态环境局申请，经环保主管部门批准后实施。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区现有厂房进行扩建，所在建筑已建成，只进行简单装修及设备安装，故本评价不对施工期产生的污染以及环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 项目生产过程中产生的废气主要为超声波焊接和红外线焊接过程中塑料熔融产生的非甲烷总烃废气。项目废气处理工艺流程如下： 图4-1 项目有组织废气处理工艺流程 ①热熔焊接废气 本项目超声波焊接和红外线焊接，热熔塑料过程中产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），废气产生量为0.1kg/h，焊接废气通过软管收集后经二级活性炭处理后通过15m排气筒（DA001）排放，风机风量为15000m3，收集效率不低于90%，二级活性炭处理效率不低于90%，则焊接废气产生量为0.713t/a，产生速率0.09kg/h，产生浓度6.0mg/m3；排放量为0.0713t/a，排放速率0.009kg/h，排放浓度0.6mg/m3；年工作时间为7920h。无组织排放的非甲烷总烃为0.079t/a，排放速率0.01kg/h。 本项目废气源强汇总见下表： 表4-1 本项目有组织排放大气污染物源强及排放情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 去除率%; 排放情况; 排放筒参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 编号; 高度m; 直径 m; 温度℃; 排气量 m3/h. 热熔焊接; 非甲烷总烃; 6; 0.09; 0.713; 软管收集+二级活性炭; 90; 0.6; 0.009; 0.0713; DA001; 15; 0.6; 25; 15000. 表4-2 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.6; 0.009; 0.0713. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.0713. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0713. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ917-2018），本项目排口均为一般排放口。 表4-3 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-4 本项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 热熔焊接; 非甲烷总烃; /; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 4.0; 0.079. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.079. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.1503. （2）废气污染防治措施可行性分析 ①有机废气治理措施 本项目焊接设备为密闭设备中操作，使用软管从设备出气口中收集，少量逸散。收集后的有机废气采用二级活性炭吸附处理。活性炭是一种高效的吸附材料，是处理有机废气的有效材料，活性炭吸附装置的工作原理为：利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。 活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。 活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。 ②依托可行性 本项目废气依托现有注塑废气治理措施，现有注塑废气采用二级活性炭吸附，风机风量为15000m3/h，现有注塑废气有组织产生量为8t/a，本项目新增废气有组织产生量0.713t/a，则废气有组织产生量为8.713t/a，产生速率1.1kg/h，产生浓度73.3mg/m3；排放量为0.871t/a，排放速率0.11kg/h，排放浓度7.33mg/m3；年工作时间为7920h。本项目废气与现有注塑废气合并处理后通过15米排气筒（DA001）高空排放。 经处理后，项目废气排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中排放标准。 （3）无组织有机废气处理措施可行性 ①本项目废气排至VOCs废气收集处理系统。 ②项目建成投产后，企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 ③企业厂界及周边VOCs监控、厂区内VOCs无组织排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）要求。 （4）大气环境影响分析 根据《芜湖市2020年生态环境状况公报》，项目所在区经开区为环境空气“不达标区”，根据环境空气质量现状监测，区域特征因子非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）的要求；本项目位于工业园区内，项目用地周边最近敏感目标为西南面340m处的金安小区；本项目产生的有机废气在采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1限值要求，有组织废气通过15m高排气筒排放。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 （5）环境防护距离设置 卫生防护距离 a、计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推到技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCcm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3） Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h） r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L——工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 芜湖市的平均风速为2.83m/s，A、B、C、D值的选取见表4-5。 表4-5 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. c、卫生防护距离计算 卫生防护距离计算结果见表4-6。 表4-6 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 厂区; 非甲烷总烃; 0.026; 50. 根据以上计算结果，本项目需以厂区四周为边界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内没有学校、居住等敏感目标，以后也不得进驻敏感目标。 结合厂区平面布置，生产厂房距离厂界最近距离为1m。综合考虑本项目大气环境防护距离及卫生防护距离设置情况，项目卫生防护距离超出厂界范围的部分设置为厂区的环境防护距离，本次评价提出本项目环境防护距离设置如下：厂界外50m范围。原有项目以厂界为边界设置100m环境防护距离，本项目防护距离在原有项目防护距离内。综上，本项目扩建后，厂界防护距离为100m。环境环境防护距离区域图见附图6。距离本项目最近敏感目标为金安小区，位于本项目西南面340m。在防护距离之外，本项目排放的无组织废气对敏感点影响较小。 2、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为各类生产设备，噪声值在80dB（A）~85dB（A）左右，项目噪声源强详见表4-7。 表4-7 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 降噪效果. 1; 激光打码机; 1; 85; 减振、隔声、墙体隔声; 15~25. 2; 超声波焊接机; 1; 80; 15~25. 3; 红外焊接设备; 1; 85; 15~25. 4; UR机器人; 2; 80; 15~25. 5; EPSON机器人; 1; 80; 15~25. 6; ABB机器人; 2; 80; 15~25. 本项目对各噪声源采取治理措施，生产设备均布置在厂房内或设备间内，高噪设备采取减振、隔声措施。经采取措施后，各噪声源噪声值可降低15~25dB（A）。 - 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于设备的运行，高噪声设备声级值在80dB(A)～85dB(A)之间。本次评价主要针对项目厂区四个厂界昼夜的影响进行噪声预测。 本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目边界声环境影响进行预测。噪声预测公式如下： （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级； T——预测计算的时间段，S； ti——i声源在T时段内的运行时间，S； （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，Db(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 预测结果见下表。 表4-8 距离衰减对各厂界的影响值 单位：dB(A) 噪声源名称; 数量(台); 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 二维码喷码机; 1; 65; 45; 35.5; 17.4; 18.9. 超声波焊接机; 1; 60; 40; 30.5; 12.4; 13.9. 红外焊接设备; 1; 65; 40; 30.5; 12.4; 13.9. UR机器人; 2; 60; 35.4; 33.2; 36.1; 32.4. EPSON机器人; 1; 60; 33.0; 33.1; 32.1; 33.4. ABB机器人; 2; 60; 34.0; 32.4; 31.1; 32.4. 贡献值; /; 48.8; 42.3; 41.1; 39.9. 背景值; 昼间; /; 58; 53; 52; 50. 夜间; /; 45; 44; 45; 41. 预测值; 昼间; /; 58.5; 53.4; 52.4; 50.6. 夜间; /; 50.5; 46.6; 46.9; 44.2. 由表可知，本项目建成后，噪声生产对厂界的最大噪声预测值为昼间东厂界58.5dB（A），夜间东厂界50.5dB（A）。因此，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 因此，经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固废 （1）固废产生源强 本项目产生的固废主要有项目产生的固体废弃物主要为废活性炭、废包装材料和不合格品。 ①废活性炭 项目非甲烷总烃废气通过活性炭吸附装置处理，项目需吸附的有机废气量为0.642t/a，活性炭吸附能力均以0.3g/g计，则本项目理论需要活性炭的使用量为2.16t/a，则废活性炭年产生量约为2.8t/a，废活性炭属于《国家危险固废名录》（2021）规定的危险固废“HW49其他废物（废物代码900-039-49）”，暂存于危废间，委托安徽超越环保科技股份有限公司处置。 ②废包装材料 项目原材料使用过程产生废包装材料，主要为木托盘和纸箱，产生量为2t/a，外售物资单位综合利用。 ③不合格产品 企业在检测、检验过程产生不合格产品，产生量约为0.5t/a，主要为塑料件、部分为金属件，具有回收利用价值，外售物资单位综合利用。 拟建项目固废产生及排放情况见表4-8。 表4-8 运营期项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 2.8; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废包装材料; 原材料包装; 固态; 托盘、纸箱; 2; √. 3; 不合格产品; 检测; 固态; 产品; 0.5; √. 表4-9 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 2.8. 2; 废包装材料; 一般废物; 原料包装; 固态; 托盘、纸箱; /; /; /; 2. 3; 不合格产品; 一般废物; 检测; 固态; 塑料、金属; /; /; /; 0.5. 表4-10 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 不合格产品; 检测; 一般废物; /; /; 0.5; 综合利用; 物资单位回收. 2; 废包装材料; 原料包装; 一般废物; /; /; 2; 综合利用; 物资单位回收. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-039-49; 2.8; 处置; 安徽超越环保科技股份有限公司. （2）固废环境影响分析 建设单位应按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关规定在厂区内建设上述危废暂存场所，并做到防风防雨防渗漏防流失保护措施，同时在醒目处设置标志牌，然后定期委托有处理资质的单位对危险废物进行处理处置。 危险废物的临时收集贮存、转移、处置均应按照环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，在项目区内临时贮存期间并须按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，与本项目有关的要点为： ①危险废物要存放于防风、防雨、防晒的库房内； ②基础必须防滲； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器及材质要满 足相应的强度要求； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控 制标准》附录A所示的标签； ⑤危险废物临时贮存设施都必须按 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体 废物贮存（处置）场》中相关规定设置警示标志，并对警示标志定期检查和维修； ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ⑦危险废物必须委托有处理资质的专业公司处置，不得就地燃烧或填埋。 另外还需考虑运输过程中的事故防范，危险废物必须采用专用袋外加专用箱 包装和专用厢式运输车辆运输，一般由代处理单位专用车辆收集，项目单位不得 擅自运输。 同时项目单位应按照《危险废物转移联单管理办法》，申领、填写、运行联单，并按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单，在规定的存档期限保管联单，接受有管辖权的环境保护行政主管部门对联单运行情况进行检查。项目单位应建立严格的管理制度，严禁危险废物外排，必须依照协议保证危险废物运送到相应的代处理单位进行处理。 厂区现有一般固废库一座面积为100m2，危废暂存库一座，建筑面积54m2，满足项目建成后的储存量，一般固废库和危险固废库均按要求设置，符合环保要求。 综上所述，本项目所有固废均会得到综合利用或妥善处置，对固废的处理处置均满足资源化、减量化、无害化的要求，固废不对外排放。 5、地下水、土壤 （1）污染环节分析 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存间发生物料泄露。项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-11 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 危废暂存（依托现有）; 危废暂存间; 物料泄漏. （2）污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-12 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 3; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. （3）地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 6、环境风险 （1）风险调查 本项目涉及到的主要风险物质为危废，主要风险场所为危废库。 表4-13 项目危险物质储存情况一览表 风险源; 危险物质; 环境风险物质编号; 最大贮存（t）; 临界量（t）. 危废库; 危废; /; 3; /. 项目生产设施风险因素，见下表。 表4-14 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感. 1; 危废库; 废活性炭等; 发生泄露、火灾; 发生泄露、火灾; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. （2）环境风险分析 本项目涉及的风险物质为危险废物，具有易燃特性。 ①物料泄露环境影响后果分析 当发生物料泄露时，易挥发性物料将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 （3）环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置危废库，对易燃易爆的物料单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。危废库采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；危化品库和危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 危废库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自危废库储存的危废发生泄漏，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ917-2018）的相关要求，制定企业的环境监测计划。 表4-15 项目污染监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001（热熔焊接废气排气口）; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃. 厂区内; 非甲烷总烃. 噪声; 生产噪声; 等效连续声级Leq(A); 每季度监测一次. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 8、环评与排污许可证联动内容 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业厂区已于2019年10月15日取得排污许可证（简化管理证号：91340200610330453W001Q）。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），本项目建成后，企业全厂生产属于排污许可中的“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，全厂排污类别为登记管理，企业将在本项目排污前进行排污许可变更。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热熔焊接废气 | 非甲烷总烃 | 软管收集+二级活性炭+15mDA001排气筒有组织排放 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1、一般固废：设一般固废暂存场所，占地面积100m2；项目产生的不合格产品外售综合利用。 2、危险废物：设危废暂存场所，占地面积54m2；废活性炭属于危险废物，收集后委托安徽超越环保科技股份有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：危废库采取重点防渗；生产车间、其他仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址和总图布置②采取危险品贮运安全防范措施③物料泄露事故防范措施④火灾爆炸事故防范措施⑤电气、电讯安全防范措施⑥消防及火灾报警设施⑦安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，其排污许可申请类别为“登记管理”，企业厂区已于2019年10月15日取得排污许可证（简化管理证号：91340200610330453W001Q）。本项目建成后，企业全厂生产属于排污许可中的“三十一、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367”，全厂排污类别为登记管理，企业将在本项目排污前进行排污许可变更。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.8 | 2.1 | / | 0.1503 | 0 | 1.9503 | +0.1503 |
|  | 颗粒物 | / | 24kg/a | / | / | 0 | 24kg/a | 0 |
| 废水 | 废水量 | 29568 | 29568 | / | / | 0 | 29568 | 0 |
|  | COD | 3.02 | 4.44 | / | / | 0 | 3.02 | 0 |
|  | BOD5 | 0.88 | 4.0 | / | / | 0 | 0.88 | 0 |
|  | SS | 0.84 | 4.44 | / | / | 0 | 0.84 | 0 |
|  | NH3-N | 0.22 | 0.66 | / | / | 0 | 0.22 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.054 | 0.776 | / | / | 0 | 0.054 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 32 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废塑料 | 190 | 0 | / | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  | 废包装材料 | 315 | 0 | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 金属边角料 | 30 | 0 | / | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 100 | 0 | / | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 危险废物 | 废化学品容器 | 2.4 | 0 | / | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
|  | 废矿物油 | 4 | 0 | / | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 废胶 | 废胶 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废灯管 | 1.1 | 0 | / | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2 | 0 | / | 2.8 | 0 | 4.8 | 0 |
|  | 废抹布 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废弃化学试剂 | 0.5 | 0 | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日