建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年产30万平方米智能家具项目

建设单位（盖章）：  芜湖星宏基全屋智能家居有限公司

编制日期：              2022年06月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	37

附表	38

附件：

附件1  环评委托书

附件2  声明确认单

附件3  立项文件

附件4  租赁协议

附件5  热熔胶检验报告

附件6  排污许可登记回执和填报表

附件7  公示

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区总平面布置图

附图3  2#车间布局图

附图4  5#车间布局图

附图5  项目周边环境概况图

附图6  项目敏感点分布图

附图7  鸠江经济开发区东区用地布局图

附图8  芜湖市生态红线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产30万平方米智能家具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李军 | 联系方式 | 15255385656 |
| 建设地点 |  | 安徽 省（自治区） 芜湖 市 鸠江区 县（区） / 乡（街道） 飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 25 分 5.51 秒， 31 度 23 分 0.24 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C2110]木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21—木质家具制造211—其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告[2021]143号 |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.88 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 18554 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“表1专项评价设置原则”判定，本项目无需设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》 规划审批机关：安徽省人民政府 规划审批文件名称及文号：《关于同意安徽芜湖鸠江经济开发区扩区的批复》（皖政秘[2014]13号） 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划（2021年）》 规划审批机关：安徽芜湖鸠江开发区管委会 规划审批文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]999号） 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：/ 审查文件名称及文号：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见》（2019年12月31日） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》、《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划（2021年）》，开发区按“一区两园”规模建设，包括鸠江经济开发区东区（规划面积12.7平方公里）、桥北工业园（规划面积1.83平方公里，为原核准范围）、电器部件工业园（规划面积0.616平方公里）。规划产业定位：（1）配套服务区：位于鸠江经济开发区东区西部和中部，主要为工业园内生产生活的职工提供生活服务；（2）工业发展区：三片工业发展区分别位于东区的西部、中部和东部，重点发展汽车及装备制造、电子信息。（3）仓储物流区：仓储物流区位于沿江高速东侧，依托交通优势发展物流业。本项目位于鸠江经济开发区东区，主要从事智能家具的生产，不属于限制、禁止发展项目。 本项目位于芜湖市鸠江区飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内，根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》、《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划（2021年）》，项目用地属于工业用地，项目用地符合要求。鸠江经济开发区东区用地布局图见附图7。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 项目与《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见（皖环函[2013]999号）符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与开发区规划环评审查意见相符性分析 要求; 本项目情况; 相符性. 进一步优化开发区空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。要严格控制开发区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留。; 本项目位于芜湖市鸠江区飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内，在鸠江经济开发区东区用地范围内，属于规划的工业用地。项目南面270m处的东部星城小区为大气敏感目标，项目通过使用低挥发性有机化合物含量的原辅材料进行源头削减，降低有机废气的产生，项目通过中央除尘系统降低粉尘的排放，加强对环境敏感点的保护，确保居住区环境质量。; 相符. 强化水资源管理，提高水资源利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。; 本项目运营期用水为生活用水，无生产用水。项目属于[C2110]木质家具制造，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。; 相符. 充分考虑开发区产业与区域产业的定位互补，在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。开发区不得建设电镀及含电镀工序项目。; 本项目主要从事智能家具的生产，不属于限制、禁止发展项目。项目采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。本项目属于[C2110]木质家具制造，不属于电镀及含电镀工序项目。; 相符. 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设，开发区内污水应做到全收集、全处理。桥北工业园和电器部件工业园污水依托天门山污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以西区域污水依托朱家桥污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以东区域污水依托在建的城东污水处理厂处理。开发区应做好与城东污水处理厂的管网衔接，在此之前，区内现有企业生产污水必须严格实行达标排放，城东污水处理厂建成及管网连通之前，扁担河以东区域原则上不得新建排放水污染物项目。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保开发区建设不降低长江、青戈江、扁担河水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作。; 本项目运营期废水为生活污水，无生产废水。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网经城东污水处理厂处理后最终排入青弋江。项目未新建燃煤锅炉。; 相符. 妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运，本项目不产生危险废物。; 相符. 坚持预防为主、防控结合原则，在规划层面制定落实开发区综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。开发区应建立环境风险单位信息库，各入区企业，要在开发区环境风险应急处置制度的框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。; 本项目不涉及有毒有害物品的使用和存储，环境风险较低。企业新建风险防范设施、应急救援物资，满足风险防范及事故应急要求。; 相符. 项目与《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与开发区规划跟踪环评审查意见相符性分析 要求; 本项目情况; 相符性. 《规划》应坚持高质量发展、协调发展理念，进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源。着力拖动开发区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价确定的评价范围内，即鸠江经济开发区东区用地范围内，属于规划的工业用地。; 相符. 严格空间管控，强化生态系统整体性保护，进一步优化开发区内的空间布局，加强区内河道、绿地等生态空间保护，加快落实外居住与工业布局管控要求。; 本项目周边无河道、绿地等生态保护空间。; 相符. 严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确开发区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。; 本项目运营期废气、废水、噪声、固废采取有效措施治理后，对环境质量影响较小；本项目采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。; 相符. 推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制开发区规模和范围，限期淘汰、整改不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。; 本项目不属于规划跟踪评价提出的限期淘汰、整改的企业清单范围内。; 相符. 严格入区项目的环境准入。; 本项目符合开发区环境准入要求。; 相符. 完善生态环境保护规划，统筹考虑区内外污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。; 本项目运营对土壤影响较小。; 相符. 完善区域环境监测体系。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 本项目不属于污染排放重点管控企业，项目南面270m处的东部星城小区为大气敏感目标；根据要求，企业应做好自行监测，做好长期跟踪监测与管理。; 相符. 完善开发区环境基础设施建设。采取再生水回用等有效措施，提高水资源利用率。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。; 本项目运营期用水主要为生活用水，水耗小。一般工业固体废物采取集中收集、外售综合利用的处置方式，合理处理处置。项目无危险废物产生。; 相符. 综上所述，本项目符合安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划，满足开发区规划环评及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目。经查询《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、禁止类，可视为允许类项目；经查询《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止准入类项目。该项目已于2021年9月1日取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会的备案（鸠发改告[2021]143号）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于芜湖市鸠江区飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内，租赁芜湖江海船舶装饰有限公司厂房进行生产，根据现场踏勘，厂区东侧芜湖奥一精机有限公司；厂区南侧为飞跃东路，隔路为芜湖力成电器有限公司；厂区西侧为天赐物流；厂区北侧为芜湖市红联橡胶制品有限公司。 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》、《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划（2021年）》，项目用地为工业用地，厂址周围500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。本项目与“三线一单”相符性见表1-3。 表1-3 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2021年芜湖市环境状况公报》项目所在区域为环境空气质量达标区域，水环境、声环境质量均可满足相关质量标准要求。根据工程分析及污染防治分析，本项目废气、废水、噪声和固废所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会改变区域环境功能级别。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 项目用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于[C2110]木质家具制造，符合园区规划；本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》中允许类，项目符合国家和地方产业政策。; 相符. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）（简称三线一单）中相关要求。 （2）与芜湖市“三线一单”相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表4中开发区生态环境准入清单中芜湖鸠江经济开发区的生态环境准入条件，判定本项目与其相符性见表1-4。芜湖市生态红线见附图8。 表1-4 本项目与芜湖市“三线一单”相符性 序号; 内容; 芜湖市“三线一单”要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业定位; 功能定位：建设鸠江现代工业新区，实现城乡一体化发展，将鸠江经济开发区打造成皖江城市带先进制造业和高新产业基地。 主导产业：汽车及其零部件材料、电子电器、电线电缆。; 本项目主要从事智能家具的生产，不属于限制、禁止发展项目。; 相符. 2; 生态环境准入清单; 污染物排放管控; 单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元；单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元。; 本项目年生产收入5000万元，本项目无SO2排放；COD排放量为0.396t/a，单位工业增加值：COD排放量为0.0792kg/万元≤1kg/万元。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、对园区生产进行实时监控与预警，防止突发性环境污染事故的发生。 2、按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等规定编制园区环境风险应急预案并完成备案。 3、配备应急物质，并定期演练，企业严格落实建设项目“三同时”制度，实行应急联动措施。; 本次评价要求：项目建成后企业应建立防范与处理事故的管理制度，加强事故安全教育，企业内部全体人员应了解事故处理的程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法。一旦出现事故，各就各位，控制事故影响。; 相符. 4; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元。; 本项目预计年工业产值5000万元，年用水量1650t/a，单位工业增加值新鲜水耗为0.33m³/万元。; 相符. 5; 产业准入要求; 优先鼓励项目：大力发展节能环保设备、新能源设备、轨道交通设备、物流机械、建筑机械等具有国内先进水平的先导产业，省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区，产业发展及布局应符合集聚区发展规划，鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻，鼓励大型、带动力强的企业入驻。 限制发展项目：限制用水效益低、耗水高的产业发展，限制污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目，项目工艺过程必须使用清洁能源，入区制造业项目的生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等，应达到国内领先水平或国际先进水平，限制挥发性有机物排放量高的企业入驻。 禁止发展项目：禁止《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目，不符合国家和安徽省产业政策的项目入驻，禁止新上煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目禁止新上水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目，禁止使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施，制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目禁止入驻，禁止易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。; 本项目主要从事智能家具生产，不属于园区限制发展项目；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类。; 相符. 根据表1-3可知，本项目符合芜湖市“三线一单”开发区生态环境准入清单中安徽芜湖鸠江经济开发区的生态环境准入要求。 4、与《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（2021年8日9日）》（升级版）（皖发[2021]9号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-5 项目与“皖发[2021]9号”及“芜市发[2021]28号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干流支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约6.7km，距离长江支流青弋江岸线最近距离为5.8km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 2; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目不在长江干流5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目在严管15公里范围内。项目距离长江干流6.7km，项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。; 相符. 因此，本项目的建设符合《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（2021年8日9日）》（升级版）（皖发[2021]9号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 5、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目厂界距离长江干流岸线6.7km，距离长江支流青弋江岸线5.8km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类，项目符合国家和地方产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的要求。 6、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江干流岸线约6.7km，距离长江支流青弋江最近距离为5.8km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内。且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 7、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性 根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日），本项目建设符合文件相关要求，见表1-7。 表1-7 与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于家具制造，不属于“高耗能高排放项目”。; 相符. 2; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本企业不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点行业；本项目封边工序有少量有机废气产生，封边所用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。; 相符. 8、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的相符性 根据《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号），本项目建设符合文件相关要求，见表1-8。 表1-8 与芜大气办[2021]7号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 推进源头削减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区于7月15日前知道企业建立管理台账。; 本项目使用热熔胶，属于低挥发性有机化合物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。; 相符. 2; 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导。; 本项目项目使用热熔胶，属于低挥发性有机化合物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，产生的有机废气无组织排放。; 相符. 3; 实施总量控制。2021年起，全市建设项目新增VOCs排放量，应提出有效的削减方案，实行本行政区域内倍量削减替代，原则上不进行跨区域替代。; 本项目实施总量控制，项目所用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，项目新增VOCs排放量在行政区域内替代削减。; 符合. 4; 实行错峰生产。; 本项目建成后，企业应响应管理部门要求，鼓励实行错峰生产。; 符合. 9、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 对照《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见表1-9。 表1-9 与“皖大气办[2021]3号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs 含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平。; 本项目实施VOCs产品源头替代工程，推进家具制造行业低VOCs含量原辅材料替代。项目所用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。; 符合. 10、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相符性分析 对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见表1-10。 表1-10 与“皖大气办[2021]4号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。; 本项目使用热熔胶，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代。本项目建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。; 相符. 2; 各地要督促企业落实自行监测责任，各地要组织企业对VOCs治理设施安装运行情况进行系统梳理，建立管理台账，按照“双随机”原则，对VOCs重点企业和采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，超标数据及时移送执法部门。各地应督促企业落实自行监测主体责任，指导企业按照自行监测技术指南要求开展固定污染源监测。; 本项目使用的热熔胶VOCs含量（质量比）低于10%，为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。项目建成后，企业应实行自行监测，并建立管理台账。; 相符. 3; 实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。; 本项目建成后，企业应响应管理部门要求，鼓励实行错峰生产。; 相符. 4; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行排污许可登记管理，企业已完成排污许可登记管理填报。并落实VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，根据规范进行自行监测、台账落实和定期报告。; 相符. 11、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性 表1-11 项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》要求; 本项目相符性分析. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目不属于“两高”行业，项目产品为C[2110]木质家具制造，符合鸠江经济开发区东区产业政策和规划要求。本项目使用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。项目实施总量控制制度。. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 项目不属于重点企业。本项目使用的热熔胶VOCs含量（质量比）低于10%，为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，产生的有机废气无组织排放。. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 加强企业内部管理，加强基础工作，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要。. 由表1-11分析可知，本项目的建设符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相关要求。 12、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性 表1-12 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求; 本项目相符性分析. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目使用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，VOCs为无组织排放。. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目使用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，VOCs为无组织排放。. 由表1-12分析可知，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 13、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相符性 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相关要求，对照附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，本项目建设符合文件相关要求。 表1-13 与“环大气[2021]65号”相符性分析 项目; 治理要求; 本项目情况; 相符性. 废气收集效率; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行......对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，应适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目使用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，VOCs为无组织排放。; 相符. 有机废气治理设施; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离 子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换情况、VOCs治理设施二次污染物处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。; 本项目使用的热熔胶为低挥发性有机物含量的产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，VOCs为无组织排放。; 相符. 非正常工况; 企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业应密闭操作，产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修。; 本次评价要求企业在开停工、检维修期间，产生的 VOCs废气应及时处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置应在生产装置开车前完成检维修。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽星宏基全屋智能家居有限公司立于2020年11月26日，注册资本1000万元，注册地位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区立宇大厦5楼523室。经营范围包括智能家居设备制造、智能家居设备销售、玻璃家具制造、五金零售、建材零售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 企业拟投资1600万元，租赁安徽省芜湖江海船舶装饰有限公司厂房18554m2，建设年产30万平方米智能家具项目，项目建成后，形成年产板式家具30万平方米的生产规模。芜湖市鸠江区发展和改革委员已于2021年9月1日对本项目进行了登记备案（鸠发改告[2021]143号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。 经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“十八、家具制造业21—木质家具制造211-其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十八、家具制造业21. 36; 木质家具制造211；竹、藤家具制造212；金属家具制造213；塑料家具制造214；其他家具制造219; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中“十六、家具制造业21-木质家具制造211-其他”属于登记管理，企业已完成登记管理填报。 表2-2 项目排污许可申请类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十六、家具制造业21. 35; 木质家具制造211；竹、藤家具制造212；金属家具制造213；塑料家具制造214；其他家具制造219; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂）的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的; 其他. 为此，安徽星宏基全屋智能家居有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量; 年运行时数. 1; 板式家具; 万平方米/年; 30; 2640h. 3、建设内容 本项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等组成，项目租赁已建成的厂房，项目主要建设内容见表2-4。 表2-4 建设项目组成及公辅工程情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模/设计能力; 备注. 主体工程; 5#车间; 1层，内设高速电脑裁板锯、木工柔性生产线、推台锯、封边机、三排钻等设备，形成年产30万平方米板式家具生产规模; 建筑面积约4000m2; 租赁厂房，新增生产设备. 2#车间; 1层，部分2层，主要用于产品包装和包装材料存放; 建筑面积约3400m2，部分2层占地面积约400m2; 租赁厂房，新增生产设备. 辅助工程; 办公室; 位于2#车间南侧，用于日常办公; 建筑面积约100m2; /. 研发楼; 7层，主要用于产品研发和产品展示; 建筑面积约3900m2; /. 公用工程; 供水系统; 用水由园区给水管网提供; 用水量1650t/a; 管网依托租赁方. 供电系统; 用电由园区电网供给; 用电量50万kWh/a; 电网依托租赁方. 排水系统; 雨污分流，无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接管进入芜湖市城东污水处理厂处理; 废水量1320t/a; 管网依托租赁方. 储运 工程; 仓库; 原料库：4#车间、6#车间、7#车间用于存放原料板材; 4#车间建筑面积约1800m2，6#车间建筑面积约2000m2、7#车间建筑面积约2000m2; 依托现有. 成品库：位于2#车间西侧; 占地面积约1000m2; /. 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区; /; /. 产品委托社会运输力量承担或用户自行提取; /; /. 厂内运输; 叉车、拖车及人力推车; /; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水：化粪池; /; 依托租赁方. 废气治理; 中央除尘系统：收尘罩+布袋除尘器，经收集处理后无组织排放; 风机风量12000m3/h; 新建. 固废处理; 一般固废暂存库：位于厂区北侧; 占地面积20m2; 新建. 生活垃圾垃圾桶、垃圾暂存处; /; 新建. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施; /; 新建. 地下水、土壤防护; 生产区、仓库区域采取一般防渗；其他区域为简单防渗; 满足分区防渗要求; 新建. 环境风险防范及事故应急; 风险防范设施、应急救援物资等; 满足风险防范及事故应急要求; 新建. 4、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗 类别; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 生态板材; t/a; 2500; 外购. 实木颗粒板材; t/a; 800; 外购. 封边皮; t/a; 30; 外购. 热熔胶; t/a; 3; 外购. 家居型材; 移门边框; t/a; 12; 外购. 开门边框; t/a; 12. 型材材料; t/a; 12. 肽合锌; t/a; 12. 铝合金; t/a; 12. 胶带; 卷/a; 20000; 外购. 纸盒; t/a; 8; 外购. 能源消耗; 水; t/a; 1650; 园区供水管网. 电; 万kWh/a; 50; 园区. 供电管网5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台）. 1; 高速电脑裁板锯; NPC330（F）; 1. 2; 木工柔性生产线; NCG2812LE; 4. 3; 推台锯; MJ1132G; 1. 4; 45度可调推台锯; MJ1132F; 1. 5; 加工中心; NCG5812; 3. 6; 原封边机; NF5; 1. 7; 窄板封边机; NB7CJM; 1. 8; 窄板封边机; NB7CJMN; 1. 9; 门板封边机; NB7PCGM; 1. 10; 封边机; NB5RJ; 6. 11; 异形封边机; ATEV; 1. 12; 三排钻; MZ7321E; 2. 13; 侧面钻; NCB2806; 1. 14; 侧面钻; NCB2806D; 1. 15; 六面数控钻孔中心; NCB612D; 4. 16; 平移输送台; SMD9030PY; 2. 17; 180度弯道滚筒机; D4000*1300*925; 1. 18; 左右链线; 9000*3200*900; 3. 19; 全功能铰链钻孔机; FC5-2J; 2. 20; 万能圆锯机; MJ254; 1. 21; 线条分割机; /; 1. 22; 木工铣床; MX5117B; 1. 23; 数控钻; /; 1. 24; 多功能钻; /; 1. 25; 45度金属切角锯; MZ-828; 1. 26; 液压车; /; 2. 27; 磨边机; /; 1. 28; 衣通分割机组; /; 1. 29; 砂轮机; JMYB-70; 1. 30; 冷冻式干燥机（捷豹）; ED-100FC; 1. 31; 简单压力容器储气罐; 1000L; 1. 32; 螺杆式空气压缩机（捷豹）; XS-100/8; 2. 33; 空气压缩机; 马压系列; 1. 34; 变频液压式冷压机; MH3248X60; 1. 35; 真空泵; /; 3. 36; 地轨线; 1500m; 1. 6、公用工程 （1）给排水 本项目年用水量1650t/a，由园区供水管网供给，项目主要用水为员工生活用水，项目劳动定员50人，职工用水定额按100L/人•d计，则用水量5t/d（1650t/a）。 - 拟建项目厂区采用雨污分流的排水体制，废水排放量1320t/a（4t/d）。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入芜湖市城东污水处理厂处理达标后最终排入青弋江。本项目水平衡图如下： 新鲜水 损耗1.0 生活用水 5.0 4.0 化粪池 开发区污水管网 4.0 青弋江 4.0 芜湖市城东污水处理厂 4.0 图2-1本项目工程水平衡图 单位：t/d （2）供电 项目年用电量为50万kWh，由园区电管网提供。 7、厂区平面布置 本项目厂区总建筑面积18554m2，共租赁6栋厂房和1座研发楼，其中5#厂房为生产车间；2#厂房布设包装区、包装材料放置区、成品库和办公室；3#厂房、4#厂房、6#厂房、7#厂房为原材料仓库，同时建有一般固废暂存场所等辅助工程。项目厂区总平面布置图见附图2，车间设备布局图见附图3和附图4。 8、周边环境概况 本项目位于芜湖市鸠江区飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内，厂区东侧芜湖奥一精机有限公司；厂区南侧为飞跃东路，隔路为芜湖力成电器有限公司；厂区西侧为天赐物流；厂区北侧为芜湖市红联橡胶制品有限公司。项目周边环境概况见附图5。 9、职工人数及工作制度 职工人数：项目劳动定员50人。 工作制度：年工作330天，实行一班制，日工作时间8h，年工作时间2640h。 10、环保投资 本项目总投资1600万元，其中环保投资为110万元，占总投资的6.88%，环保投资主要用于废水、固废、噪声治理、地下水、土壤防护、环境风险防范及事故应急措施等，详见表2-7。 表2-7 项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果. 废水; 生活污水：化粪池; 依托租赁方; 达标排放. 废气; 中央除尘系统：收尘罩+布袋除尘器; 90; 达标排放. 固废; 一般固废暂存场所，占地面积20m2; 5; 暂存固废. 垃圾桶; 1. 噪声; 隔声、减振设施; 5; 达标排放. 地下水、土壤; 分区防渗：生产区、仓库区域采取一般防渗；其他区域为简单防渗; 5; 满足分区防渗要求. 环境风险防范及事故应急; 风险防范设施、应急救援物资等; 4; 满足风险防范及事故应急应急要求. 合计; 110; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 本项目主要产品为板式家具，生产工艺流程及产污环节见图2-2。 板材 开料 高温封边 打孔 G3封边废气 G1 切割粉尘 G2 打磨粉尘 S1 废边角料 G4 打孔粉尘 成品 S2 废包装材料 包装 热熔胶、封边皮 图2-2 项目工艺流程图 生产工艺流程说明： （1）开料 外购原材料板材用木工柔性生产线、高速电脑裁板锯、推台锯等设备进行裁板加工，切割后的板材用磨边机、砂轮机设备进行打磨，去除板材毛刺。此过程中会产生切割粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）和废边角料（S1）。 （2）高温封边 开料后产品用封边机使用热熔胶、封边皮进行高温封边，温度在160-180℃。此过程中会产生封边废气（G3）。 （3）打孔 封边后产品用三排钻、侧面钻等设备进行打孔，方便后续现场组装。此过程中会产生打孔粉尘（G4）。 （4）包装 打孔后板材家具加以包装得到成品。此过程中会产生废包装材料（S2）。 二、产排污环节 根据工程分析，本项目主要产排污环节见表2-8。 表2-8 项目主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物. 废水; W1; 职工办公生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; G1; 开料（切割粉尘）; 颗粒物. G2; 开料（打磨粉尘）; 颗粒物. G3; 封边; 非甲烷总烃. G4; 打孔; 颗粒物. 固废; S1; 开料; 废边角料. S2; 包装; 废包装材料. S3; 除尘器集尘; 粉尘. S4; 职工办公生活; 生活垃圾. 噪声; N; 生产设备等; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁芜湖江海船舶装饰有限公司内闲置厂房进行生产建设，建设性质为新建。根据现场踏勘，不存在原有污染及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用《2021年芜湖市生态环境状况公报》进行大气环境质量现状评价。 本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，全年环境空气优良天数为310天，优良率达84.9%，无重度污染和严重污染天气。 2021年，芜湖市各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为33.8μg/m3，同比下降3.4%；PM10年均值为57μg/m3，同比上升14%；NO2年均值为32μg/m3，同比下降13.5%；SO2年均值为9μg/m3，与2020年持平；CO第95百分位数年均值为1.1mg/m3，同比下降8.3%；O3日最大8小时第90百分位浓度年均值为152μg/m3，同比上升8.6%。各项污染物指标监测结果达标情况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 监测点名称; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); O38h (μg/m3); CO (mg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 芜湖市; 9; 32; 152; 1.1; 57; 33.8. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，为环境空气为“达标区”。 2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，芜湖市深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，以持续改善生态环境质量为核心，坚持问题导向、环保为民，突出精准、科学、依法治污。一是稳步改善大气环境，积极做好应对气候变化工作。组织编制芜湖市温室气体排放清单和十四五应对气候变化规划，全面摸排芜湖市温室气体重点排放源和排放总量。二是加强移动源污染防控。开展非道路移动机械登记编码工作，联合交警部门开展机动车路检并移交遥测超标及黑烟车处罚。三是强化重污染天气应对。联合气象部门建立大气污染防治联动合作机制，联合设立空气质量预报预警中心，共享数据信息，将预报精度提升至1Km分辨率，3天数值预报准确率达60%。开展重点行业绩效分级评价，鼓励企业向B级及以上标准开展治理，重污染天气期间实施差异化管控。四是开展空气质量生态补偿。在市级层面建立镇（街道）级环境空气质量生态补偿机制，持续施行芜湖市环境空气质量生态补偿制度。 - （2）补充监测 为调查项目评价范围内非甲烷总烃质量状况，本报告引用《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》于2021年11月15日~11月21日对大气环境质量现状所作的监测数据作为评价依据。监测因子为非甲烷总烃，监测点位位于东部星城，本项目与东部星城项目相距约270m，监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 项目; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度. G1; 非甲烷总烃; 0.28-0.51; 0; 0; 2.0. - 由表3-2中的数据可以反映出，监测期间各监测点非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，全市列入国家水质考核断面共有10个，10个国考断面水质优良比例达100%。市级集中式饮用水水源地共6个（芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地），取水口位于长江、青弋江和漳河，按每月对水源地开展的61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。县级集中式饮用水水源地共3个（无为市自来水公司（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地、无为市西河备用水源地），取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。 项目废水接管芜湖市城东污水处理厂，纳污水体为青弋江，青弋江水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类，标准值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准值; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤30; ≤0.05. 3、声环境质量现状 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，2021年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致的。 区域环境噪声：2021年，芜湖市声环境平均等效声级为58.2分贝。各类功能区噪声基本符合国家标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目建设地点位于芜湖市鸠江区飞跃东路东部星城北侧芜湖江海船舶装饰有限公司内，根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，项目用地周边大气敏感目标为南面270m处的东部星城小区；项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；项目所在地区域内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对本项目距离m; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; 东部星城小区; 270; 0; S; 270; 约3000人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类区. 水环境; 长江; /; /; W; 13950; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类. 青弋江; /; /; S; 4200; 中型. 声环境; 建设项目厂界外1m; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区. |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物 项目废水接管芜湖市城东污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，芜湖市城东污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A类排放标准后排入青弋江，具体标准值见下表。 表3-5 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 标准限值; 执行标准. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准. COD; ≤500. BOD5; ≤300. SS; ≤400. 氨氮; /. 表3-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 一级A类; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A类标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物 本项目废气主要为切割粉尘、打磨粉尘、封边废气、打孔粉尘。颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；同时企业厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。 表3-7 大气污染物综合排放标准限值表 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 4.0. 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，标准值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 3; ≤65; ≤55. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求。同时，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。” |
| 总量 控制 指标 | 结合国家及安徽省对污染物控制提出的新要求，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子： - 废气污染物总量控制因子：VOCS。 （2）废水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。 （3）固体废物总量控制因子：无。 本项目总量控制指标见下表。 表3-9 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 废气; VOCS; 0.003. 废水; 废水量; 1320. 接管量; COD; 0.396. 氨氮; 0.0396. 最终排放量; COD; 0.066. 氨氮; 0.0066. 1、总量控制指标 新建项目废气总量控制指标：VOCs 0.003t/a。 新建项目废水总量指标：新增废水排放量1320t/a，废水接管芜湖市城东污水处理厂，新增废水接管考核量：COD 0.396t/a、氨氮0.0396t/a；废水经污水处理厂处理后，新增最终排放量：COD 0.066t/a、氨氮0.0066t/a。 2、总量控制指标申请量 项目废水接管芜湖市城东水处理厂，总量控制指标纳入芜湖市城东污水处理厂范围内，不另行申请。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），芜湖市为上年度环境质量达标的城市，大气污染物指标均应执行“倍量替代”。 项目新增总量需向芜湖市生态环境局申请，经批准后实施，在芜湖市内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁厂房，施工期仅为设备安装与调试，施工期较短且产生的环境影响很小，本次评价不予考虑。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强 项目运营期废气为切割粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）、封边废气（G3）、打孔粉尘（G4）。 - （1）切割粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）、打孔粉尘（G4） - 项目开料过程中会产生切割粉尘、打磨粉尘，打孔过程中会产生打孔粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《211木质家具制造行业系数手册》，在机加工的过程中，颗粒物的产污系数为150g/m3-原料量，根据企业提供的资料，项目原料的用量约为3300t/a（约7500m3/a），年工作时间2640h。因此，开料、打孔过程中粉尘的产生量为1.125t/a，产生速率0.426kg/h。切割粉尘、打磨粉尘、打孔粉尘经中央除尘系统（收尘罩+布袋除尘器）处理后（处理效率95%），以无组织形式排放，排放量为0.0563t/a。 - （2）封边废气（G3） 项目采用热熔胶进行板材封边，封边过程中挥发少量的有机废气。提供企业提供的资料，项目热熔胶的年消耗量为3t，热熔胶中挥发性有机物含量为1g/L。热熔胶中挥发性有机物含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中限值要求。则非甲烷总烃的排放量为0.003t/a，排放速率为0.00114kg/h。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）中“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施”，因此，本项目封边废气以无组织形式排放，排放量为0.003t/a。 表4-1 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-2 本项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 5#车间; 开料、打孔; 颗粒物; 中央除尘系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0563. 封边; 非甲烷总烃; 4.0; 0.003. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0563. 非甲烷总烃; 0.003. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0563. 2; 非甲烷总烃; 0.003. 2、废气污染防治措施可行性分析 （1）中央除尘系统 本项目开料、打孔过程中产生的粉尘经中央除尘系统处理后，以无组织形式排放。中央除尘系统工艺流程图见图4-1。 图4-1 中央除尘系统工艺流程图 工艺流程说明： 车间内产生的粉尘由相应的收尘罩及风阀、支管在风机的吸引下进入主风管一起进入布袋除尘器，净化后的空气达标排放，粉尘收集后，外售综合利用。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1124-2020）中推荐的废气治理设施，开料、打孔过程中产生的粉尘处理措施为中央除尘系统。本项目开料、打孔过程中产生的粉尘治理措施符合排污许可技术规范要求。 3、大气环境影响分析 根据《芜湖市2021年生态环境状况公报》，项目所在芜湖市为环境空气“达标区”，根据环境空气质量现状监测，区域特征因子非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）的要求；本项目位于工业园区内，项目用地周边最近敏感目标为南面270m处的东部星城；本项目产生的颗粒物经中央除尘系统收集处理后，以无组织形式排放；本项目产生的有机废气无组织形式排放。颗粒物、非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水 1、废水源强 项目运营期用水为生活用水。 项目员工定员50人，按平均耗水100L/人·d，则生活用水量为5t/d、1650t/a。排水80%计，则产生生活污水约4t/d、1320t/a。 项目生活污水经化粪池处理后通过开发区污水管网排入芜湖市城东污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入清闸沟，再由万春一站泵入清水河，最终汇入青弋江。项目废水产生排放情况见表4-3。 图4-2 运营期项目水平衡图 单位：t/ 新鲜水 损耗1.0 生活用水 5.0 4.0 化粪池 开发区污水管网 4.0 青弋江 4.0 芜湖市城东污水处理厂 4.0 d 表4-3 项目水污染物产生及排放情况汇总表 类别; 废水量(m3/a); 污染物; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 最终外排情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 1320; pH（无量纲）; 8~10; /; 化粪池; 6~9; /; 6~9; /. COD; 400; 0.528; 300; 0.396; 50; 0.066. BOD5; 300; 0.396; 200; 0.264; 10; 0.0132. SS; 300; 0.396; 200; 0.264; 10; 0.0132. 氨氮; 35; 0.0462; 30; 0.0396; 5; 0.0066. 经处理后，本项目产生的废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求，满足芜湖市城东污水处理厂接管要求。 2、废水接管可行性 （1）污水处理厂接管可行性 芜湖市城东污水处理厂服务范围为扁担河以东、芜中运河以北的城市规划用地，面积约90km2。本项目位于鸠江经济开发区东区，位于污水处理厂服务范围内，目前污水处理厂已经运行，且项目所在地污水管网已建成。芜湖市城东污水处理厂采用多模式A/A/O处理工艺，多模式A/A/O处理工艺技术先进且成熟可靠，运行方式灵活多变，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准排入青闸沟后汇入青弋江，芜湖城东污水处理厂接纳本项目污水是可行的。 本项目建成后产生的污水能确保进入污水处理厂集中处理，项目废水可达标排放，对区域水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要为推台锯、加工中心、封边机、三排钻、侧面钻、六面数控钻孔中心等各类生产设备，噪声值在75dB（A）~90dB（A）之间，项目噪声源强详见表4-4。 表4-4 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 生产车间; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 降噪效果. 5#生产车间; 高速电脑裁板锯; 1; 75~85; 减振、隔声、墙体隔声; 15~25. 木工柔性生产线; 4; 75~85; 15~25. 推台锯; 2; 75~80; 15~25. 加工中心; 3; 75~80; 15~25. 封边机; 10; 70~80; 15~25. 异形封边机; 1; 70~80; 15~25. 三排钻; 2; 75~85; 15~25. 侧面钻; 2; 75~85; 15~25. 六面数控钻孔中心; 4; 75~85; 15~25. 冷冻式干燥机; 1; 70~80; 15~25. 空气压缩机（捷豹）; 3; 80~90; 15~25. 变频液压式冷压机; 1; 70~80; 15~25. 真空泵; 3; 75~85; 15~25. 本项目对高噪声源采取治理措施，生产设备均布置在厂房内，采取基础固定、厂房隔声等措施，经采取措施后，各噪声源噪声值可降低15~25dB（A）。 2、声环境影响分析 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （2）预测结果 本项目噪声预测结果详见表4-5。 表4-5 项目噪声影响预测结果 单位：dB(A) 生产车间; 噪声源名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 5#生产车间; 高速电脑裁板锯; 70; 48.4; 31.9; 27.1; 39.1. 木工柔性生产线; 70; 48.4; 30.8; 27.1; 44.0. 推台锯; 60; 38.4; 18.6; 26.5; 43.1. 加工中心; 60; 32.4; 19.6; 17.1; 43.1. 封边机; 60; 28.9; 21.9; 19.7; 43.1. 异形封边机; 60; 23.1; 18.06; 20.8; 43.1. 三排钻; 65; 28.7; 23.06; 26.9; 48.1. 侧面钻; 65; 28.7; 23.3; 26.9; 41.5. 六面数控钻孔中心; 65; 28.7; 25.8; 26.9; 38.6. 冷冻式干燥机; 60; 27.9; 17.7; 18.4; 46.02. 空气压缩机（捷豹）; 70; 37.9; 27.7; 28.4; 56.02. 变频液压式冷压机; 60; 27.9; 17.7; 18.4; 46.02. 真空泵; 70; 37.9; 27.7; 28.4; 56.02. 贡献值; /; 24.10; 23.25; 41.27; 28.06. 由上表可知，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 因此，经厂房隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 四、固废 1、固废产生源强 本项目产生的固废主要有废边角料、废包装材料、除尘器集尘、废活性炭和生活垃圾。 （1）废边角料 项目开料过程会产生废边角料，产生量约165t/a，属于一般固废，收集后外售，综合利用。 （2）废包装材料 项目包装过程会产生废包装材料，产生量约1.6t/a，属于一般固废，收集后外售，综合利用。 （3）除尘器集尘 项目废气处理装置收集的粉尘，产生量约1.07t/a，属于一般固废，收集后外售，综合利用。 （5）生活垃圾 本职工劳动定员50人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，生活垃圾产生量约为8.25t/a，经收集后由环卫部门定期清运。 本项目固废汇总见下表。 表4-6 运营期项目固废产生情况汇总表 2、固废环境影响分析 序号; 名称; 分类编号; 性状; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量. 1; 废边角料; /; 固; 165; 收集外售; 0. 2; 废包装材料; /; 固; 1.6; 收集外售; 0. 3; 除尘器集尘; /; 固; 1.07; 收集外售; 0. 4; 生活垃圾; /; 固; 8.25; 环卫部门清运; 0. 本项目产生的固废主要有一般固废，建设单位拟采取的固废污染防治措施如下：生活垃圾委托环卫部门清运；废边角料、废包装材料和除尘器集尘收集后外售综合利用。 项目设置一般固废暂存库，一般固废暂存库面积20m2，可满足废弃物堆存需要，一般固废仓库建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。 本项目产生的各类固废的利用处置方式可行，经妥善处理后，能够实现零排放。因此，项目对各固体废物分类处理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，项目产生的各类固废不会造成二次污染，对周围环境无显著不良影响。 五、地下水、土壤 1、影响分级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中的有关规定，本项目为“N轻工-109.锯材、木片加工、家具制造”中报告表类别，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A确定本建设项目所属的土壤影响评价项目类别为IV类，IV类项目不需要进行土壤环境影响评价。具体见表4-7。 表4-7 土壤环境影响评价行业分类表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; IV类. 其他行业; /; /; /; 全部. 2、污染防治措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见表4-8。 表4-8 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 生产区、仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 2; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. 六、环境风险分析 本项目不涉及有毒有害物品的使用和存储，环境风险较低，故不对环境风险进行分析。 七、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ 1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，制定企业的环境监测计划，详见表4-9。 表4-9 项目污染监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 废水; DW001（生活污水排放口）; COD、氨氮; 1次/年. 噪声; 厂界; 等效连续声级Leq(A); 每季度监测一次. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气（切割粉尘、打磨粉尘、打孔粉尘） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 中央除尘系统：收尘罩+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废：设一般固废暂存场所，占地面积20m2；项目产生的废边角料、废包装材料和除尘器集尘收集后外售综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：生产车间、仓库等为一般防渗区；其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行排污许可登记管理。企业已完成排污许可登记管理填报。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，安徽星宏基全屋智能家居有限公司年产30万平方米智能家具项目的建设符合国家和地方产业政策，符合园区规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0563 | / | 0.0563 | 0.0563 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | 0.003 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1320 | / | 1320 | 1320 |
|  | COD | / | / | / | 0.396 | / | 0.396 | 0.396 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.264 | / | 0.264 | 0.264 |
|  | SS | / | / | / | 0.264 | / | 0.264 | 0.264 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0396 | / | 0.0396 | 0.0396 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.6 | / | 1.6 | 1.6 |
|  | 除尘器集尘 | / | / | / | 1.07 | / | 1.07 | 1.07 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 8.25 | / | 8.25 | 8.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日