芜湖万联新能源汽车零部件有限公司不锈钢高压共轨、混动水套等低排放发动机锻造及精加工项目阶段性竣工环境保护验收意见

2022年9月18日，芜湖万联新能源汽车零部件有限公司依据《芜湖万联新能源汽车零部件有限公司不锈钢高压共轨、混动水套等低排放发动机锻造及精加工项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》、并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门的审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

建设地点：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路2号。

建设性质：扩建。

建设规模：设计年产锻件1万吨、机加成品400万件；本次验收规模为年产机加工成品400万件。

建设内容：项目占地面积9000m2和建筑面积9000m2（依托现有厂房）。主体工程在现有厂房内布置立式加工中心、锯床、数控车床、冲床、数控磨床、数控卧床、探伤机等设备，建设不锈钢高压共轨、混动水套等低排放发动机锻造及精加工项目，依托现有厂房的供水、排水、废水处理、供电等公用工程，新增废气治理、噪声控制、固废处置等环保工程。

阶段性验收的产能为：年产机加工成品400万件。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年12月9日，芜湖市弋江区发展和改革委员会对本项目进行了备案（项目代码：2012-340203-04-01-584160）。2022年2月，公司委托芜湖大唐企业管理咨询有限公司编制了《不锈钢高压共轨、混动水套等低排放发动机锻造及精加工项目环境影响评价报告表》，2022年6月13日，芜湖市生态环境局对本项目的环境影响报告表进行了审批（芜环行审[2022]97号）。项目于2022年6月开工建设，并于2022年8月阶段性完成机加工生产线建设。2022年6月2日公司完成排污许可变更登记，登记编号：91340200MA2NTA5F1B001Y。2022年8月25日～8月26日，公司委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司对本项目进行阶段性竣工环境保护验收监测。

（三）投资情况

本项目计划总投资6000万元、其中环保投资40万元；实际总投资2400万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.25%。

（四）验收范围：阶段性验收，产能为年产机加工成品400万件。

二、项目变更情况

与本项目的环境影响报告表及其批复进行核实，本项目的建设地点、规模、主要生产工艺、原材料品种和消耗量、主要污染防治措施均未发生重大变动。

主要变动有：（1）环评中主要设备较实际偏少，新增部分数控机床，不改变产能、产污情况；(2)环评中轮毂生产工艺有打磨工序，在打磨过程中有粉尘产生，但实际建设过程中，该工艺无打磨工序，来料经车床加工后进行人工去毛刺，人工去毛刺过程有少量废边角料产生；（3）环评中转向节、球头、U型臂和其他锻件生产工艺中有探伤环节，探伤工序产生的污染物及其收集、处理、排放均有分析，设备清单中漏写探伤机，本次验收设备清单中新增探伤机一台。

经对照“环办环评函〔2020〕688号”文，本项目的少量变化不属于重大变动。

三、污染防治措施及其调试效果

（一）废气

本次验收废气主要为防锈过程中产生的防锈废气和食堂油烟。防锈设备密闭，上方设集气管道，收集的废气经油雾净化器处理后通过15m高排气筒排放（DA003），废气收集效率为95%，处理效率为90%，风机风量3000m3/h。食堂油烟经油烟净化器处理后通过一根15m高排气筒排放。根据验收监测报告：防锈废气排气筒出口中非甲烷总烃的最大平均排放浓度为6.97mg/m3，最大平均排放速率为0.017kg/h，防锈废气有组织排放符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），厂区无组织非甲烷总烃的最大浓度值为1.87mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区车间标准值要求。食堂油烟净化器排口中油烟最大浓度值为1.037mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准。

（二）废水

本项目废水主要为磁粉探伤废水和职工生活污水，磁粉探伤液废水进入厂区污水处理站处理后接园区污水管网，经芜湖市城南污水处理厂处理后排放；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后，进入芜湖市城南污水处理厂。根据验收监测报告，外排污水中主要污染物均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。

（三）噪声

项目噪声主要来自于加工中心、锯床、数控车床、冲床、数控磨床、数控卧床等设备运行产生的噪声。项目采用了设备减振、厂房隔声等措施，其他低噪声设备采取了厂房隔声措施等措施。厂界4个点处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）固体废物

本项目一般固体废物主要包括边角料、不合格品、收废包装材料及职工生活垃圾，危险废物有废切削液、废矿物油、废油桶等。边角料、不合格品、废包装材料外售物资回收公司；生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。废切削液、废矿物油、废油桶暂存危废库，委托有资质的危废单位处置。各固废均得到了妥善处置。一般固废堆放场建设和处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定处理。危险废物堆放场建设和危废处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

四、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目营运期的废气、废水、噪声达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足环保要求；项目运行后对环境的影响很小。

五、验收结论

按照《建设项目环境保护管理条例》中的规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为公司不锈钢高压共轨、混动水套等低排放发动机锻造及精加工项目阶段性竣工环境保护验收合格。

六、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖万联新能源汽车零部件有限公司

2022年9月18日